# SAFONAU CYFFREDIN AR GYFER FFYRDD YSTADAU PRESWYL, DIWYDIANNOL A MASNACHOL

Mae'r Canllaw Safonau Cyffredin wedi'i lunio ac wedi'i hyrwyddo gyda'r nod o helpu pob rhanddeiliad i ddeall y meini prawf dylunio, y safonau, y manylebau a'r broses sy'n ymwneud â dylunio ac adeiladu ffyrdd newydd i wasanaethu datblygiadau newydd. Rhagwelir y caiff pob cynllun priffordd ar gyfer ffyrdd ystadau preswyl, diwydiannol neu fasnachol yng Nghymru ei ddatblygu yn unol â'r Safonau hyn ac y bydd Awdurdodau Priffyrdd lleol yn cydymffurfio â nhw wrth fetio a chymeradwyo cynigion dylunio.

Mae'r canllawiau yn cynnwys pob cam o'r broses, o'r cam ymgynghori cychwynnol ynghylch y cais cynllunio neu systemau draenio cynaliadwy i'r cynllun manwl, manyleb y deunyddiau a'r cam adeiladu, a'r cam dilynol o fabwysiadu'r priffyrdd newydd eu creu.

Drwy ddilyn y broses a nodir yn y canllaw hwn, gall datblygwyr fod yn hyderus y bydd seilwaith y maent yn ei ddarparu yn addas i'w fabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd Lleol perthnasol. Bydd cydymffurfio â'r broses hon yn diogelu buddiannau darpar brynwyr yr anheddau ac yn eu hamddiffyn rhag rhwymedigaethau posibl sy'n gysylltiedig â seilwaith priffyrdd heb ei fabwysiadu.

Bwriedir i'r Safonau Cyffredin hyn fod yn ddogfen “Fyw” a chânt eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn adlewyrchu'r safonau, y fanyleb deunyddiau a'r datblygiadau technegol diweddaraf.

Ni fwriedir i'r Safonau Cyffredin gyfyngu ar greadigrwydd nac unigoliaeth wrth ddylunio ond bwriedir iddynt ddarparu fframwaith sylfaenol ar gyfer cynllun y ffordd a'r prosesau a nodir yn y canllaw hwn, y dylid eu dilyn er mwyn sicrhau y caiff seilwaith priffyrdd newydd ei greu ei fabwysiadu gan yr Awdurdod Priffyrdd Lleol.

Mae'n anochel y bydd amrywiadau lleol mewn rhai paramedrau ar gyfer manyleb y dyluniad a'r deunyddiau ac argymhellir yn gryf y dylai datblygwyr ymgynghori â phob rhanddeiliad allweddol ar gam cynnar er mwyn nodi'r meini prawf geometrig, manyleb y deunyddiau a'r gofynion o ran systemau draenio cynaliadwy yn fanwl gywir ac unrhyw swm gohiriedig posibl sy'n gysylltiedig â'r asedau priffordd sydd i'w mabwysiadu.

SAFONAU CYFFREDIN

CYNNWYS

Adran A	Ffyrdd Preswyl, Llwybrau Troed, Llwybrau Beicio a Llwybrau Teithio Llesol

Adran B	Ffyrdd Ystadau Diwydiannol a Masnachol

Adran C	Goleuadau Stryd

Adran D	Symiau Gohiriedig

Adran E	Nodiadau Cyfarwyddyd i Ddatblygwyr

Adran F	Manylion Safonol

ATODIADAU

Atodiad A – Cytundeb A38 Enghreifftiol

Atodiad B – Cytundeb A111/278 Enghreifftiol

Atodiad C - Indemniad Enghreifftiol

Atodiad D – Agenda Enghreifftiol ar gyfer Cyfarfod Cyn Cychwyn

Atodiad E – Gorchymyn Traffig Dros Dro Enghreifftiol

Atodiad F – Gweithred Hawddfraint Enghreifftiol

Atodiad G – Manylion Cyswllt ar gyfer Goleuadau Stryd

Atodiad H –  Manyleb Deunyddiau Enghreifftiol ar gyfer Cytundeb Adran 38

## Cyflwyniad

Mae'r safonau cyffredin yn adlewyrchu'r polisi, y canllawiau a'r ddeddfwriaeth bresennol megis y rhai a nodir isod: -

- Llawlyfr Strydoedd (LlS)

- Llawlyfr Strydoedd 2 (LlS2)

- Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth (TAN 18)

- Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 (PCC10)

- Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd

- Canllawiau ar ddefnyddio arwynebau palmant botymog

- Symudedd Cynhwysol

- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

- Deddf Cydraddoldeb 2010

- Deddf Priffyrdd 1980

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

- Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig (2016)

- Carthffosydd i'w Mabwysiadu

- Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy

- Llawlyfr SDCau CIRIA (C753)

Bwriedir i'r Safonau Cyffredin gael eu darllen ar y cyd â'r dogfennau uchod a'r Llawlyfr Dogfennau Contract ar gyfer Gwaith Priffyrdd, Cyfrol 1 – Manyleb Gwaith Priffyrdd, y gellir ei weld drwy ddilyn y ddolen ganlynol http://www.standardsforhighways.co.uk/mchw/vol1/index.htm.

Dylid hefyd nodi mai'r fersiwn o unrhyw ddogfennau technegol, rheoleiddiol a manyleb a ddefnyddir fydd y fersiwn gyfredol ar adeg gwneud y gwaith.

ADRAN – A

SAFONAU AR GYFER FFYRDD PRESWYL, LLWYBRAU TROED A LLWYBRAU BEICIO

Dyddiad Cyhoeddi:  Mehefin 2020

FFYRDD YSTADAU PRESWYL, DIWYDIANNOL A MASNACHOL

CYNNWYS

# Cyflwyniad

1	Athroniaeth ac Amcanion

2	Ffactorau ac Egwyddorion Dylunio

3	Preswyl, Ffyrdd a Strydoedd

  - Ffyrdd Cysylltu a Ffyrdd Osgoi

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dosbarthu a Llwybrau Bysiau

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dynesu

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Pengaead

  - Strydoedd Preswyl – Arwynebau a Rennir

  - Tramwyfeydd Preifat a Rennir

  - Troedffyrdd a Llwybrau Troed

  - Llwybrau Beicio a Llwybrau Teithio Llesol

  - Llwybrau Beicio a Throedffyrdd a Rennir

4	Safonau Dylunio ar gyfer Strydoedd Preswyl

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dosbarthu a Llwybrau Bysiau

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dynesu a Ffyrdd Pengaead

  - Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Pengaead (Mews Courts) a Ffyrdd Arwynebau a Rennir

  - Strydoedd Preswyl – Mynedfa Breifat a Rennir

  - Troedffyrdd a Llwybrau Troed

  - Llwybrau Beicio a Llwybrau Teithio Llesol

  - Radiysau a Safonau Gwelededd Cyffyrdd a'r Bylchau Rhyngddynt

  - Graddiannau ac Aliniadau Fertigol Ffyrdd

5	Polisïau a Gweithdrefnau Awdurdodau Priffyrdd

  - Priffyrdd mewn Ardaloedd Cadwraeth

  - Plannu Coed a Llwyni ar y Briffordd neu'n agos ati

  - Hygyrchedd Cynhwysol

  - Enwau Strydoedd a Rhifau Anheddau

  - Pwyntiau Mynediad Unigol i Gefnffyrdd ac 16

6	Darpariaethau ar gyfer Trafnidiaeth Gyhoeddus a Seilwaith Cysylltiedig

  - Seilwaith

  - Yr Angen am Wasanaeth Bysiau

  - Dylunio ar gyfer y Bws

7	Adeiladu Ffyrdd a Manyleb Gwaith Ffyrdd

8	Draenio Priffyrdd

9	Parcio

10	Arwyddion Traffig a Marciau Ffordd

FFYRDD YSTADAU PRESWYL, DIWYDIANNOL A MASNACHOL

Cyflwyniad

Lluniwyd y canllaw dylunio a'r fanyleb safonol er mwyn adlewyrchu'r polisi, y canllawiau a'r ddeddfwriaeth bresennol megis  y rhai a nodir isod: -

- Llawlyfr Strydoedd

- Llawlyfr Strydoedd 2

- Nodyn Cyngor Technegol 18 – Trafnidiaeth (TAN 18)

- Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 (PCC10))

- Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd

- Canllawiau ar ddefnyddio arwynebau palmant botymog

- Symudedd Cynhwysol

- Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013

- Canllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol (2014)

- Deddf Cydraddoldeb 2010

- Deddf Priffyrdd 1980

- Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

- Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig (2016)

- Llawlyfr Arwyddion Traffig (2019)

- Carthffosydd i'w Mabwysiadu

- Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau)

- Llawlyfr SDCau CIRIA (C753)

Bwriedir i'r Safonau Cyffredin gael eu darllen ar y cyd â'r dogfennau uchod a'r Llawlyfr Dogfennau Contract ar gyfer Gwaith Priffyrdd, Cyfrol 1 Manyleb Gwaith Priffyrdd

http://www.dft.gov.uk/ha/standards/mchw/vol1/index.htm

Dylid hefyd nodi mai'r fersiwn o unrhyw ddogfennau technegol, rheoleiddiol a manyleb a ddefnyddir fydd y fersiwn gyfredol ar adeg gwneud y gwaith. Cyfeiriwyd at y dogfennau canlynol yn y canllaw dylunio hwn ac fe'u talfyrrir fel a ganlyn ac yn seiliedig ar y dyddiad cyhoeddi presennol.

Llawlyfr Strydoedd (2007)					LlS

Llawlyfr Strydoedd 2 (2010)					LlS2

Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd         		LlDFfPh

Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion

Traffig (2016) 							RhChCAT

Llawlyfr Arwyddion Traffig (2019)			      	LlAT

Nodyn Cyngor Technegol 18 (Trafnidiaeth)                 	TAN18

Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10                		PCC

Deddf Teithio Llesol (Cymru) (2013)               			DTLlC

Deddf Teithio Llesol (Cymru) – Canllawiau Dylunio (2014) 	DTLlCC

Cynllun Datblygu Lleol                                        		CDLl

Cynllun Trafnidiaeth Ranbarthol                       		CTR

Carthffosydd i'w Mabwysiadu (Argraffiad 7)   			CM

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (2010)    			DRhLlD

Safonau Cenedlaethol Statudol ar gyfer Systemau Draenio

Cynaliadwy a Llawlyfr SDCau (CIRIA C735) (2015)		SDCau

Dylunio, Gosod, Adeiladu, Cwblhau a Chynnal a Chadw'r Gwaith:

Y datblygwr fydd yn gyfrifol am ddylunio, gosod, adeiladu a chwblhau'r gwaith mewn ffordd gywir a phriodol.

Os bydd unrhyw wall neu hepgoriad yn ymddangos neu'n codi yng nghynllun, lleoliad, lefelau, mesuriadau neu aliniad unrhyw ran o'r gwaith, ar unrhyw adeg tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo, os bydd y Peiriannydd yn gofyn iddo wneud hynny, bydd y Datblygwr, ar ei draul ei hun, yn unioni'r cyfryw wall neu hepgoriad i foddhad y Peiriannydd, oni fydd y cyfryw wall neu hepgoriad yn seiliedig ar ddata anghywir a ddarparwyd yn ysgrifenedig gan y Peiriannydd, pan fydd cost unioni'r gwall neu'r hepgoriad yn cael ei thalu gan y Peiriannydd.

Ni fydd y gwaith o archwilio unrhyw ddyluniad, unrhyw waith gosod neu unrhyw linell neu lefel gan y Peiriannydd, mewn unrhyw ffordd, yn rhyddhau'r Datblygwr o'i gyfrifoldeb i ddylunio, adeiladu, cwblhau a chynnal a chadw'r gwaith nes i'r Dystysgrif Cwblhau Derfynol gael ei chyhoeddi a nes i'r gwaith ffordd gael ei fabwysiadu yn unol â hynny.

Cyngor ar Ymchwiliadau Cyn Cynllunio

Mae'r cyngor ar ymchwiliadau cyn cynllunio yn anffurfiol ac mae ond yn cynrychioli barn broffesiynol y swyddog yn unig. Ni fydd y cyfryw gyngor yn rhwymo'r awdurdod os caiff cais cynllunio ffurfiol ei gyflwyno.

# Athroniaeth ac Amcanion

## Nod yr egwyddorion ac amcanion y canllaw dylunio hwn yw galluogi datblygwyr i lunio cynlluniau ystadau unigryw sy'n dilyn egwyddorion y LlS drwy greu amgylchedd diogel, cost-effeithiol a deniadol sydd ag ymdeimlad clir o ofod sy'n diwallu anghenion pob defnyddiwr drwy ymgorffori egwyddorion gwaith dylunio cynhwysol. Dilynwch y ddolen i weld y LlS:

http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/manforstreets/pdfmanforstreets.pdf

## Mae hefyd yn ceisio llunio safonau dylunio a fydd yn sicrhau darpariaeth ddiogel i gerddwyr, beicwyr a modurwyr, gan greu hierarchaeth defnyddwyr gyda cherddwyr ar y brig. Ei nod yw sicrhau rhwydwaith o strydoedd sy'n darparu hydreiddedd a chysylltedd â phrif gyrchfannau a dewis o lwybrau, gan ddylunio'r cyfryw strydoedd preswyl i gadw cyflymderau cerbydau ar 20mya, neu islaw 20mya os oes modd, oni fydd rhesymau hanfodol dros dderbyn cyflymderau uwch.

## Yn hyn o beth, disgwylir i ddatblygwyr cynlluniau ystadau newydd ddefnyddio cyn lleied o nodweddion cynllun priffordd ffisegol â phosibl megis dadleoliadau fertigol, mân gylchfannau, rhwystrau igam-ogamu ac ati, i ostwng cyflymderau. Y nod yw sicrhau cynlluniau sy'n cyfyngu ar gyflymderau traffig drwy ddylunio ffyrdd lle y ceir troadau mynych, newidiadau mewn deunyddiau a newidiadau mewn blaenoriaethau. Felly, caiff cyflymderau eu gostwng drwy waith dylunio arloesol yn hytrach na thrwy ychwanegu nodweddion ar ffyrdd syth. Derbynnir y gall mesurau o'r fath orfodi datblygwyr i greu rhannau hwy o ffordd nag a welwyd o'r blaen er mwyn cyflawni'r nodau hyn ond ystyrir bod angen mesurau o'r fath er mwyn sicrhau datblygiadau yn unol â'r LlS.

## Yn hyn o beth, disgwylir i ddatblygwyr lunio cynlluniau ystadau arloesol er mwyn cadw cyflymderau traffig yn isel gan greu ymdeimlad clir o ofod ar yr un pryd. Dylid ystyried cynlluniau creadigol sy'n defnyddio cyfuniad o nodweddion gostwng cyflymder megis troadau mynych, cerbytffyrdd cul, amrywio deunyddiau, nodweddion dylunio (megis elfennau systemau draenio cynaliadwy), meysydd parcio, llwyfandiroedd cyffordd a rhwystrau igam-ogamu.

## Nod egwyddorion ac amcanion y safonau cyffredin yw galluogi datblygwyr i lunio cynlluniau sydd â chymeriad unigryw o fewn eu hamgylchedd adeiledig a'u gwaith tirlunio, gan gymhwyso safonau dylunio a fydd yn sicrhau darpariaeth ddiogel i gerddwyr, beicwyr a cherbydau modur ar yr un pryd. Bydd y canllawiau hyn yn ei gwneud yn bosibl i ddull gweithredu mwy hyblyg gael ei fabwysiadu gan y datblygwr a ddylai, serch hynny, ystyried swyddogaeth a rôl y gwahanol gategorïau o ffordd sydd dan sylw.

## Mae cylch gwaith y LlS yn ymwneud yn bennaf â strydoedd preswyl lle y ceir lefelau isel o draffig a dylai llawer o'r egwyddorion yn y LlS gael eu hystyried hefyd ar gyfer lonydd gwledig lle y ceir lefelau isel o draffig, strydoedd mawr ac amgylcheddau priodol eraill. Dylid ystyried “Manual for Streets 2 (MfS2), Wider Application of the Principles”, hefyd.

## Ar gyfer strydoedd amhreswyl, gan gynnwys lonydd lle y ceir lefelau isel o draffig neu strydoedd neu ffyrdd lle y ceir llawer iawn o draffig, dylid ystyried nifer o feini prawf megis cyflymder, cymeriad, prif ddefnyddiau a statws y llwybr wrth bennu gofynion priffordd.

## Bwriedir i'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd (LlDFfPh) gael eu defnyddio i ddylunio traffyrdd a chefnffyrdd. Fodd bynnag, fe'i defnyddir hefyd gan Awdurdodau Lleol i ddylunio ffyrdd osgoi a gwelliannau i rwydweithiau priffyrdd strategol.  Mae'n rhaid i unrhyw ddatblygiad preswyl, diwydiannol, masnachol neu ddefnydd cymysg sy'n effeithio ar rwydwaith priffyrdd o'r fath gael ei ddylunio yn unol â'r meini prawf a nodir yn LlS2 a'r LlDFfPh yn dibynnu ar y cyd-destun lleol. Dilynwch y ddolen i weld y LlDFfPh.

http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/index.htm

## Mae Canllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol, a gyhoeddwyd yn 2014 o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, yn rhoi cyngor ar gynllunio, dylunio, adeiladu a chynnal a chadw cyfleusterau megis Llwybrau Teithio Llesol er mwyn galluogi pobl i gerdded a beicio i leoedd megis y gwaith, cyfleusterau addysg, siopau ac amwynderau neu gyfleusterau lleol eraill.

## O 7 Ionawr 2019, mae'n ofynnol i bob datblygiad newydd yng Nghymru sy'n cynnwys mwy nag 1 tŷ neu lle mae'r arwynebedd adeiladu yn cyfateb i 100 metr sgwâr neu fwy, gynnwys SDCau ar gyfer dŵr wyneb.  Mae'n rhaid i'r SDCau gael eu dylunio a'u hadeiladu yn unol â safonau statudol ar gyfer SDCau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru.  Mae'n rhaid i gynlluniau SDCau gael eu cymeradwyo gan eich awdurdod lleol yn rhinwedd ei rôl fel Corff Cymeradwyo SDCau cyn i unrhyw waith adeiladu ddechrau. Mae Safonau SDCau Llywodraeth Cymru yn nodi gofynion cynllun SDC addas o dan y chwe safon ganlynol: -

S1	–	Cyrchfan dŵr ffo

S2	–	Rheolaeth Hydrolig

S3	–	Ansawdd Dŵr

S4	–	Amwynder

S5	–	Bioamrywiaeth

S6	-	Adeiladu, Gweithredu a Chynnal a Chadw

Mae Llawlyfr SDCau CIRIA (C753) yn ffynhonnell ychwanegol o ganllawiau technegol ar ddylunio cydrannau SDCau.

# Ffactorau ac Egwyddorion Dylunio

## Mae'n amlwg bod angen darparu datblygiadau cynaliadwy y gellir eu cyrraedd gan ddefnyddio pob dull o deithio. Yn hyn o beth, mae angen creu datblygiadau sy'n darparu ffyrdd amgen da a chyfleus o gyrraedd mannau cyflogaeth, ysgolion a chyfleusterau cymunedol eraill, gan leihau'r angen i deithio yn y car ac, felly, y ddibyniaeth ar y car preifat Felly, mae cysylltiadau da â systemau trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol ac mae angen darparu ar gyfer bysiau i gyrraedd ardaloedd preswyl. Mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gan y llwybrau bysiau presennol gyfleusterau boddhaol gan gynnwys arosfannau bysiau mewn lleoliadau addas, byrddau arddangos amser real, cysgodfannau bysiau, polion fflagiau a chyfleusterau byrddio er mwyn annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

## Mae'n hanfodol bod llwybrau teithio llesol diogel a boddhaol ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn cyrraedd cyrchfannau megis y gwaith, cyfleusterau addysg, siopau ac amwynderau a chyfleusterau lleol eraill, gan gynnwys cysylltedd ag ardaloedd eraill.

## Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, y LlS, Deddf Teithio Llesol (Cymru) a'r Ddeddf Cydraddoldeb, dylai'r Cyngor gefnogi'r angen i ddarparu cyfleusterau i aelodau o'r cyhoedd sydd â phroblemau symudedd neu nam ar eu golwg, beicwyr a cherddwyr er mwyn sicrhau cynlluniau cymdeithasol gynhwysol ar gyfer pob defnyddiwr.

## Mae'r LlS yn gwahaniaethu'n glir rhwng yr hyn yr ystyrir ei fod yn ffordd a'r hyn yr ystyrir ei fod yn stryd. Mae paragraff 2.2 y LlS yn nodi:

“A clear distinction can be drawn between streets and roads. Roads are essentially highways whose main function is accommodating the movements of motor traffic. Streets are typically lined with buildings and public spaces, and while movement is still a key function, there are several others, of which the sense of place function is the most important.”

## Mae nifer o ffactorau i'w hystyried yn y broses ddylunio, gan gynnwys anghenion cerddwyr (abl ac anabl), beicwyr a cherbydau. Yn benodol, mae sawl elfen i'r rhain megis cerbytffordd, troedffordd ar wahân, mannau croesi i gerddwyr, llwybr beicio, llwybrau troed cydgysylltiol, lleoedd parcio ceir a garejis, llwybrau bysiau, creu traffig a'r effaith bosibl ar rwydweithiau priffyrdd lleol ac ehangach.

## Mae'r elfennau hyn yn cydberthyn mewn sawl ffordd ac mae'r gwrthdaro posibl rhwng cerddwyr, beicwyr a cherbydau yn un o'r prif ystyriaethau yn y gydberthynas honno. Rhaid i'r gwaith o ddylunio cynlluniau preswyl ystyried y gydberthynas hon ac, yn ôl yr amgylchiadau, efallai y bydd yn bosibl gwahanu cerddwyr, beicwyr a cherbydau i wahanol raddau. Dylai'r rhwydwaith o lwybrau cerdded a beicio hwyluso teithiau o'r cartref i siopau, ysgolion, meysydd chwarae, arosfannau bysiau neu orsafoedd trenau a chyfleusterau lleol eraill. Dylai lleoliad defnyddiau o fewn y datblygiad hefyd fod yn gysylltiedig â chyfluniad y rhwydwaith, er enghraifft, wrth leoli cyfleusterau i'r henoed, yr anabl neu blant bach.

## Dylai'r broses o ddylunio geometreg y ffyrdd hefyd fodloni gofynion gweithredol diogel. Bydd ymgorffori cyfyngiadau ffisegol, troadau mynych a newidiadau mewn deunyddiau yn y broses ddylunio yn sicrhau bod cyflymder yn cael ei reoli'n fwy effeithiol o gymharu â defnyddio mesurau deddfwriaethol.

## Mae'r canllawiau ar leoedd parcio ceir a garejis yn nodi y dylid eu lleoli'n bennaf oddi ar y briffordd, naill ai o fewn cwrtil annedd neu mewn sgwariau neu iardiau parcio. Dylid eu lleoli mewn mannau lle y gellir cadw golwg ar gerbydau, yn naturiol, o eiddo'r perchenogion neu lle y gellir eu parcio'n ddiogel. Dylid hefyd ystyried pa mor addas yw lleoedd parcio i gynnwys cyfleusterau gwefru ar gyfer cerbydau trydan.

## Byddai darpariaeth ar gyfer rhai lleoedd parcio ar y stryd yn cael ei hystyried ar ffurf cerbytffordd wedi'i lledu neu gilfan, ond ni ddylai effeithio ar lif traffig dwyffordd. Gellir ystyried gwaith sy'n rhoi'r flaenoriaeth i lif traffig unffordd ar ffyrdd ystadau lle y ceir llifoedd traffig isel a dros bellter bach fesul safle, lle y byddai darpariaethau parcio eraill yn hygyrch neu'n hawdd i'w defnyddio a lle nad amherid ar fynediad i wasanaethau brys na danfoniadau gwasanaethau eraill. Fel arfer, ystyrid bod gan ffordd sy'n darparu mynediad i hyd at 50 o anheddau lifoedd traffig isel.

## Beicwyr yw un o'r grwpiau o ddefnyddwyr ffyrdd sydd fwyaf agored i niwed. Byddai'n afresymol disgwyl i ddatblygwr ddarparu ar gyfer beicwyr ar ddatblygiad bach. Fodd bynnag, ar ddatblygiadau mwy o faint, ac yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, dylid ystyried darparu cyfleusterau er mwyn annog defnyddwyr o'r fath. Gall achosion godi lle y bydd cyfleusterau a rennir rhwng cerddwyr a beicwyr yn briodol. Bydd unrhyw ddatblygiad defnydd cymysg yn diwallu'r angen am Deithio Llesol gweithredol ac anweithredol yn foddhaol.

## Mae'r canllawiau hyn wedi'u llunio er mwyn galluogi'r datblygwr i fabwysiadu dull gweithredu hyblyg, gan sicrhau bod y cynlluniau yn creu amgylchoedd diogel a chyfleus heb niwsans sy'n gymdeithasol gynhwyso ac yn weledol ddeniadol ac y gellir eu hadeiladu a'u cynnal a'u cadw am gost resymol. Er bod y safonau a nodir yn y canllaw dylunio hwn yn rhoi manylion trefniadau dylunio sy'n dderbyniol i'r Awdurdod Priffyrdd Lleol, gall cynigion amgen, sy'n cydymffurfio â'r egwyddorion a amlinellir mewn dogfennau eraill megis y LlS a'r Canllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol, hefyd gael eu cyflwyno i'w hystyried.

## Ar yr amod bod yr Awdurdod Priffyrdd Lleol yn cymeradwyo'r cynllun, y fanyleb a'r gwaith adeiladu, fel arfer argymhellir y meysydd canlynol i'w mabwysiadu:

- Cerbytffyrdd a chilfannau parcio diben cyffredinol cysylltiedig, a leolir rhwng y gerbytffordd a'r droedffordd.

- Troedffyrdd.

- Llwybrau troed neu lwybr troed/llwybr beicio cyfun sy'n cysylltu â ffyrdd mabwysiedig.

- Ymylon/lleiniau ymyl ffyrdd.

- Lleiniau gwelededd a pharthau blaenwelededd.

- Cylchfannau.

- Argloddiau a thrychiadau.

- Systemau draenio priffyrdd, systemau draenio dŵr wyneb a chyrsiau dŵr wedi'u sianelu o dan y briffordd, ynghyd â thanciau/pyllau arafu, ffosydd cerrig, pantiau, ffosydd, cwlfertau a'r strwythurau mewnfa/allfa cysylltiedig sydd ond yn gwasanaethu systemau draenio priffyrdd.

- Strwythurau priffordd megis waliau cynnal, ffyrdd a phontydd troed.

- Goleuadau stryd.

- Rhwystrau diogelwch a rheiliau gwarchod i gerddwyr.

## Bydd y broses o gasglu a gwaredu dŵr wyneb a gymeradwyir gan yr Awdurdod Lleol fel y Corff Cymeradwyo SDCau yn broses ar wahân y bydd yn rhaid iddi gael ei chyflawni fel y nodir yn y Safonau SDCau statudol.

## Dylai datblygwyr nodi bod yn rhaid i geometreg y ffyrdd gael ei dylunio i safon fabwysiadwy hyd yn oed pan na fwriedir iddynt gael eu mabwysiadu. O dan Adrannau 219 - 225 (Cod Blaendaliadau) o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae'n ofynnol i'r Awdurdod Priffordd, ar ôl cael cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu, gyflwyno hysbysiad i ddatblygwyr er mwyn sicrhau bond mewn perthynas â'r gwaith stryd sy'n gysylltiedig â'r datblygiad newydd (gweler isadran 3 o Adran E). Felly, byddai'n fuddiol i bob parti (y datblygwr, y preswylydd a'r awdurdod lleol) ddylunio ac adeiladu'r briffordd a'i chynnig i'w mabwysiadu ac i'r gwaith stryd gael ei wneud fel rhan o Gytundeb Adran 38.

## Dylai datblygwyr nodi y gellir datblygu hyd at bum annedd oddi ar fynedfa breifat a rennir. Ceir rhagor o fanylion am y geometreg ofynnol yn Adran 3.6 a'r manylion safonol yn Adran F.

## Wrth ystyried dosbarthiad ffyrdd, dylid ystyried y tebygolrwydd y bydd unrhyw waith datblygu ar dir cyfagos yn y dyfodol.

## Ar gyffyrdd â blaenoriaeth, dylai'r ffyrdd gyfarfod ar ongl o 90o. Byddai gwyriad hyd at 70o yn cael ei ystyried yn dderbyniol.  O dan amgylchiadau eithriadol ac yn amodol ar fesurau lliniaru priodol, byddai gwyriad hyd at 45o yn cael ei ystyried mewn modd cydymdeimladol.

## Pan gaiff cyffordd newydd ei sefydlu oddi ar briffordd bresennol, caiff yr holl welliannau sydd angen eu gwneud i'r ffordd bresennol eu cyflawni gan y datblygwr, o dan gytundeb priffordd a wneir o dan Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 a/neu A278 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i foddhad yr Awdurdod Priffyrdd Lleol.

# Ffyrdd a Strydoedd Preswyl

Nod egwyddorion ac amcanion y canllaw dylunio yw galluogi datblygwyr i lunio cynlluniau sydd â chymeriad unigryw o fewn eu hamgylchedd adeiledig a'u gwaith tirlunio, gan gymhwyso safonau dylunio a fydd yn sicrhau darpariaeth ddiogel i gerddwyr, beicwyr a cherbydau modur ar yr un pryd. Nodir anghenion cerddwyr a beicwyr yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a dylid ystyried PCC yn gyntaf. Bydd y canllawiau hyn yn ei gwneud yn bosibl i ddull gweithredu mwy hyblyg gael ei fabwysiadu gan y datblygwr a ddylai, serch hynny, ystyried swyddogaeth a rôl y gwahanol gategorïau o ffordd sydd dan sylw fel a ganlyn:

## Ffyrdd Cysylltu a Ffyrdd Osgoi

### Darparu ar gyfer symudiadau traffig y bydd y ffyrdd hyn yn bennaf yn hytrach na symudiadau cerddwyr ac, felly, mae'n debygol y byddai angen cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr ar wahân arnynt. Dylid ystyried egwyddorion y LlS, ond gan na fydd ganddynt unrhyw ddatblygiadau blaen uniongyrchol a gan eu bod yn debygol o gael cyflymderau traffig o 40mya neu'n uwch, dylid hefyd ystyried y LlDFfPH ar y cyd â'r LlS.

### Y disgwyl ydyw mai dim ond fel rhan o ddatblygiadau mawr iawn y caiff ffyrdd yn y categori hwn eu hadeiladu ac na chânt eu hadeiladu yn aml iawn. Felly, nid ydym wedi ymhelaethu ar y categori hwn o ffordd yn y canllaw dylunio hwn ac os bydd y datblygwr yn ymgorffori ffyrdd o'r fath yn ei gynllun, yna dylai gysylltu â'r tîm priffyrdd lleol perthnasol i gadarnhau ei ofynion.

## Strydoedd - Ffyrdd Dosbarthu a Llwybrau Bysiau

### Bydd y strydoedd hyn yn ymestyn i mewn i ardaloedd preswyl ac yn creu sail cysylltedd y datblygiad â'r ardaloedd o'i amgylch Fel yr awgryma'r enw, byddant yn darparu ar gyfer llwybr bysiau (neu lwybr bysiau posibl) ac, felly, rhaid eu dylunio er mwyn darparu ar gyfer symudiadau bws gan sicrhau, ar yr un pryd, na fydd traffig o'r tu allan i'r ardal yn eu defnyddio fel y ffordd fyrraf. Fel arfer, ystyrir bod mynediad blaen uniongyrchol yn dderbyniol os na fydd yn peryglu diogelwch ar y ffyrdd na llif dirwystr traffig. Dylai datblygwyr anelu at greu tramwyfeydd a rennir ar gyfer hyd at bum annedd, ynghyd â mannau troi ond ystyrir mynedfeydd unigol â chyfleusterau troi er mwyn galluogi cerbydau i fynd i mewn ac allan drwy yrru ymlaen. Os yw'n debygol y bydd ymwelwyr yn parcio ar stryd gan achosi problem, o bosibl, i wasanaeth bysiau, dylid hefyd ystyried cilfannau parcio.

## Strydoedd Preswyl – Ffordd Ddynesu

### Bydd y strydoedd hyn yn rhoi mynediad uniongyrchol i anheddau ac yn darparu ar gyfer mynediad gan wasanaethau brys yn ogystal â cherbydau gwasanaeth a dosbarthu. Ni fydd angen i'r strydoedd hyn ddarparu ar gyfer gwasanaeth bysiau.

## Strydoedd Preswyl – Ffordd Bengaead

### Bydd y strydoedd hyn yn rhoi mynediad i anheddau ac yn darparu ar gyfer cerbydau gwasanaeth a dosbarthu.

### Dylai'r strydoedd hyn wasanaethu hyd at 50 o anheddau.

## Strydoedd Preswyl – Arwyneb a Rennir

### Caiff y troedffyrdd eu disodli gan adeiladwaith cerbytffyrdd a'u dynodi'n rhith-droedffyrdd drwy ddefnyddio deunyddiau cyferbyniol ar yr arwyneb.

### Dylid ystyried yn ofalus anghenion cerddwyr â nam ar eu golwg a chydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010, sut y byddai cerbydau yn parcio ar stryd a sut y caiff gwasanaethau a systemau draenio eu lleoli o fewn y ffordd.

### Mae'r strydoedd hyn yn gwasanaethu hyd at 30 o anheddau.

## Tramwyfeydd Preifat a Rennir

### Ystyrir tramwyfeydd preifat a rennir fel prif fynedfa ar gyfer hyd at bum annedd. Ni chaiff mynedfeydd o'r fath eu mabwysiadu na'u cynnal a'u cadw fel priffordd gyhoeddus.

### Dylai tramwyfeydd preifat a rennir fod yn 4.5m o led o leiaf er mwyn i ddau gerbyd allu mynd heibio i'w gilydd.

### Mae'n rhaid i dramwyfeydd preifat a rennir hefyd gynnwys man troi i'w ddefnyddio gan breswylwyr ac ymwelwyr er mwyn i gerbydau allu mynd i mewn ac allan o'r dramwyfa a rennir drwy yrru ymlaen.

## Troedffyrdd a Llwybrau Troed

### Mae troedffyrdd a llwybrau troed yn chwarae rôl bwysig drwy sicrhau bod cerddwyr yn gallu symud yn ddiogel. Os cânt eu dylunio'n gywir, dylent hwyluso ac annog gweithgarwch cerddwyr a dylent fod yn 2m o led o leiaf ar gyfer cerddwyr neu'n 3m o led o leiaf er mwyn darparu ar gyfer beicwyr.

## Llwybrau Beicio

### Mae llwybrau beicio yn llwybrau y bwriedir iddynt gael eu defnyddio gan unigolion ar feiciau pedal neu heb hawliau tramwy i gerddwyr. Rhaid dylunio ac adeiladu llwybrau beicio sydd i'w cynnig i'w mabwysiadu i safon fabwysiadwy. Hefyd, gellir darparu cyfleusterau beicio ar ffurf lonydd beicio ar y stryd. Fodd bynnag, bydd angen gwneud y gerbytffordd yn lletach er mwyn hwyluso'r lôn feicio.

## Llwybrau Beicio a Throedffyrdd a Rennir

### Bydd llwybrau beicio a throedffyrdd a rennir yn dderbyniol a byddant yn cael eu mabwysiadu ar yr amod y cânt eu dylunio a'u hadeiladu i safon fabwysiadwy. Dylai llwybr a rennir rhwng cerddwyr a beicwyr fod yn 3.0m o led pan fydd yn ffinio â phriffordd ac yn 2.5m o led pan fydd wedi'i leoli i ffwrdd oddi wrth briffordd a chydymffurfio â gofynion y Canllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol.

Dangosir natur y ffyrdd uchod a'r gydberthynas rhyngddynt yn ffigur 1 isod: -

# Safonau Dylunio ar gyfer Strydoedd Preswyl

## Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dosbarthu a Llwybrau Bysiau

### Er mai 30mya fydd y terfyn cyflymder cyfreithiol ar ffyrdd/strydoedd o'r fath fel arfer, bwriedir i'r safonau dylunio sicrhau cyflymderau sy'n llai nag 20mya. Fel arfer, byddai'r stryd yn cael ei dylunio i ddarparu ar gyfer y traffig a grëir gan y datblygiad. Bydd y stryd yn rhan o lwybr trwodd (neu efallai y bydd yn rhan o lwybr o'r fath yn y dyfodol) a bydd angen iddi ddarparu ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus a chludiant rhwng y cartref a'r ysgol. Felly, caiff y gerbytffordd ei dylunio i ddarparu ar gyfer symudiadau llwybr ysgubedig ('swept path') cerbydau o'r fath.

### Os bydd gan ffordd/stryd ddatblygiad ar un ochr iddi yn unig, efallai na fydd angen troedffordd barhaus 2m o led ar y ddwy ochr i'r gerbytffordd ond bydd yn rhaid darparu o leiaf un droedffordd. Os na ddarperir ail droedffordd, darperir llain galed 1m o led er mwyn cynnwys gwasanaethau a darparu ar gyfer bargodi gan gerbydau sy'n symud. Os darperir troedffyrdd, byddant yn 2m o led, fel arfer, ac yn 3m o led y tu allan i ysgolion, siopau, arosfannau bysiau neu gyfleusterau cymunedol eraill lle y gall y cyhoedd ymgynnull.

### Radiws dymunol lleiaf y llinell ganol yw 30 metr.

### Bydd angen ystyried lled ffyrdd yn ofalus er mwyn sicrhau y gall dau gerbyd mawr fynd heibio i'w gilydd yn ddiogel, gan wneud ffyrdd yn lletach ar droadau ac ar gyffyrdd er mwyn darparu ar gyfer symudiadau llwybr ysgubedig. Y lled derbyniol lleiaf yw 6.5m.

### Byddai cyffordd stryd breswyl sy'n gweithredu fel llwybr bysiau â ffordd ryngdrefol nad yw'n gefnffordd, nac yn ffordd ddosbarthedig, yn gyffordd a reolir gan gylchfan, yn ddelfrydol, er y byddai mathau eraill o gyffyrdd yn cael eu hystyried. Bydd y cynllun yn cydymffurfio â'r canllawiau technegol perthnasol.

### Darperir blaenwelededd o amgylch troadau yn gymesur â'r isafswm pellter gweld i stopio (SSD). Ni ddylid defnyddio blaenwelededd cyfyngedig ar ei ben ei hun fel ffordd o leihau cyflymder dynesu cerbydau. Pan fydd nodweddion yn lleihau cyflymderau dynesu yn gyntaf, gellir lleihau'n blaenwelededd yn unol â hynny. I gael canllawiau ar y pellter o weld i stopio, gweler Tabl 7.1 yn y LlS. I gael canllawiau ar adeiladu amlen blaenwelededd, gweler ffigur 7.19 yn y LlS.

### Ym mhob achos, dylid dylunio aliniad y ffyrdd i gyfyngu cyflymderau cerbydau i lai nag 20mya. Gellir rheoli cyflymder drwy amrywiaeth o fesurau, gan gynnwys: -

- Defnyddio darnau byr o ffordd sydd naill ai'n syth neu'n troi'n raddol, ynghyd â throadau mynych sy'n ddigon siarp i gadw cyflymderau i lai nag 20mya.

- Cyffyrdd ar gylchfan.

- Darnau byr o gerbytffordd leol sy'n culhau er mwyn hwyluso nodweddion dylunio.

- Nodweddion arafu traffig sy'n darparu gwyriad llorweddol megis rhwystrau igam-ogamu. Fodd bynnag, mae angen eu dylunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod cerbydau mwy o faint yn gallu mynd yn eu blaen yn ddiogel a lleihau cyflymderau cerbydau llai o faint ar yr un pryd.

- Gellir defnyddio nodweddion arafu traffig fertigol megis clustogau arafu, cerbytffordd wedi'i chodi a llwyfandir cyffordd ond caiff graddiannau rampiau eu lleihau a dylid cadw twmpathau ffordd mor isel â phosibl. Lle y defnyddir nodweddion o'r fath, mae'n rhaid iddynt gydymffurfio â'r safonau perthnasol a nodir mewn deddfwriaeth bresennol.

- Mae'n rhaid i nodweddion tagu ('throttles') neu gynlluniau i wneud strydoedd yn gulach i ddarparu blaenoriaeth, lle mae'r gerbytffordd yn 3.8m o led o leiaf ar gyfer darnau un llwybr o ffordd na ddylai fod yn hwy na 6m, ymgorffori rhyngweledd clir wrth eu cyrraedd o'r ddau gyfeiriad.

### Mae'n rhaid i lwybrau bysiau ei gwneud yn bosibl i fysiau mawr fynd yn eu blaen yn ddiogel ac yn gymharol effeithlon, sawl gwaith yr awr i'r ddau gyfeiriad. Felly, dylid dylunio strydoedd o'r fath er mwyn rhoi blaenoriaeth i symud yn effeithlon yn hytrach na lle. Mae angen cerbytffordd 6.5m o led gyda lleoedd parcio ar y stryd a ddarperir mewn cilfannau parcio penodedig sy'n rhedeg yn gyfochrog â'r gerbytffordd, ar lwybrau bysiau. Mae'n rhaid i waith dadansoddi/olrhain cerbydau llwybr ysgubedig ddangos geometreg ddigonol i'w gwneud yn bosibl i fysiau unllawr 12.5 o uchder fynd heibio. Ar y cyfan, byddai darparu radiws cwrb mewnol o 25m o leiaf yn osgoi problemau olrhain ar hyd y gerbytffordd brif linell.

### Dylai fod mynediad i fysiau ar bob pen i'r datblygiad er mwyn lleihau'r angen i fysiau deithio mewn cylch a gwella amseroedd teithio ac, felly, dylid osgoi un pwynt mynediad.

### Os bydd digon o le i allu darparu lleiniau ymyl, lleiniau gwelededd, blaenwelededd neu leiniau gwahanu eraill sydd wedi'u gorchuddio â llystyfiant, dylid ystyried defnyddio'r mannau hyn fel rhan o'r cynllun draenio cynaliadwy ar gyfer y datblygiad.

## Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Dynesu a Ffyrdd Pengaead

### Y terfyn cyflymder cyfreithiol ar ffyrdd o'r fath fydd 30mya, bydd y safonau dylunio yncyflymderau o 20mya neu lai. Fel yr awgryma'r enw, bydd ffyrdd o'r fath yn darparu mynediad uniongyrchol ar gyfer datblygiadau preswyl, lle y dylai buddiannau cerddwyr fod yn drech nag anghenion cerbydau modur.

### Bydd geometreg y strydoedd yn darparu ar gyfer y cerddwyr a'r traffig cerbydol a fydd yn defnyddio'r strydoedd. Bydd angen i gynllun y strydoedd ddarparu ar gyfer symudiadau cerbydau brys a cherbydau gwasanaeth a dosbarthu, yn ogystal â symudiadau cerbydau i dramwyfeydd ac oddi yno a darparu lleoedd parcio i ymwelwyr. Bydd yn ofynnol i ddatblygwyr ddarparu dadansoddiad llwybr ysgubedig ar gyfer pob un o'r strydoedd er mwyn sicrhau na chaiff diogelwch ar y ffyrdd ei beryglu.

### Lle y bo'n bosibl, bydd strydoedd preswyl ar ffurf strydoedd cydgysylltiedig sy'n darparu cysylltiadau da i gerddwyr yn ogystal â cherbydau. Ni fydd topograffi'r tir bob amser yn ffafriol i ddefnyddio strydoedd cydgysylltiedig ac, felly, darperir ffyrdd pengaead â mannau troi. Lle y defnyddir ffyrdd pengaead, dylid darparu cysylltiadau i gerddwyr o hyd er mwyn sicrhau cysylltedd.

### Bydd y math o gyfleuster troi yn ystyried yr anawsterau topograffaidd a wynebir a dangosir cynlluniau nodweddiadol yn y manylion safonol. Lle y darperir mannau troi, mae'n hanfodol y caiff gofynion parcio eu diwallu ac y caiff mynedfeydd eu lleoli'n ofalus er mwyn cyfyngu ar y tebygolrwydd y bydd cerbydau yn parcio yn y man troi, gan gyfyngu ar ei argaeledd.

### Fel arfer, dylai troedffyrdd fod yn 2m o led a bod ar y naill ochr a'r llall i'r stryd, oni bai bod datblygiad ar un ochr yn unig, pan fyddai llain ymyl 1m o led, wedi'i hadeiladu gan ddefnyddio deunydd parhaol, yn dderbyniol.

### Yn ddelfrydol, dylai radiws y llinell ganol fod yn 9m o leiaf, gweler paragraff 4.1.6 ar gyfer pellter gweld i stopio ac amlenni blaenwelededd. Er mwyn sicrhau cyflymderau traffig isel ar droadau y mae radiws eu llinell ganol yn 9m, dylid defnyddio llwyfandir/cerbytffyrdd wedi'u codi, yn debyg i lwyfandir cyffordd a byddant yn lleihau'r pellter gweld i stopio gofynnol.

### Caiff cyflymder ei reoli drwy ddefnyddio amrywiaeth o fesurau megis crymedd cerbytffordd, gwneud cerbytffordd yn gulach, nodweddion mynediad, rhwystrau igam-ogamu, llwyfandiroedd cyffordd a thwmpathau ffordd. (Gellir ystyried mesurau amgen hefyd megis newid deunyddiau ac ati)

### Dylai radiysau cyffyrdd strydoedd preswyl â ffyrdd neu strydoedd preswyl eraill fod yn ddigonol er mwyn sicrhau na fydd symudiadau troi cerbydau yn amharu ar gyfanrwydd y droedffordd na diogelwch cerddwyr.

### Dylai'r bwlch rhwng cyffyrdd fod yn seiliedig ar y pellter gweld i stopio sy'n briodol i'r datblygiad a llwybr ysgubedig symudiadau troi cerbydau mawr.

### Lle y cynigir datblygiad ar un ochr i gerbytffordd yn unig, gall defnyddio cynllun adeiladu 'Mews Court', sy'n cynnwys troedffordd 2m o led ar hyd un ochr i'r ffordd, cerbytffordd 5.5m o led a llain ymyl 1m o led gydag arwynebau o bafinau bloc, fod yn briodol.  Rhaid i'r droedffordd 2m o led gael ei hymestyn o amgylch pen y troad a dylid adeiladu stribed rymblan ym mhwynt tangiad mewnol radiyau'r gyffordd fynediad er mwyn rhybuddio gyrrwr sy'n mynd i mewn i ‘ardal arbennig’ neu'n ei gadael. Caiff y droedffordd nad yw'n parhau ei therfynu 2.0m y tu hwnt i'r striben rymblan i mewn i'r arwyneb a rennir a darperir llain galed 0.5m o led er mwyn darparu ar gyfer bargodi gan gerbydau. Gweler y manylion safonol yn Adran F. Caiff yr amgylchedd anffurfiol a fwriedir mewn cynllun adeiladu 'Mews Court' ei sicrhau drwy gyflwyno gorffeniadau priodol.

### Ni ddylai fod gan ffyrdd ag arwyneb a rennir raddiant o fwy nag 1 mewn 12 ar gyfer ffyrdd a throedffyrdd wedi'u hadeiladu o bafinau bloc neu 1 mewn 8 lle y darperir arwyneb bitwminaidd.

### Bydd cynllun y strydoedd hyn yn darparu ar gyfer y cerddwyr a'r traffig cerbydol a fydd yn defnyddio'r strydoedd. Bydd angen i gynllun y strydoedd ddarparu ar gyfer symudiadau cerbydau brys a cherbydau gwasanaeth a dosbarthu, yn ogystal â symudiadau cerbydau i dramwyfeydd ac oddi yno a darparu lleoedd parcio i ymwelwyr. Dylid lleoli cyfarpar Ymgymerwyr Statudol o fewn terfynau'r droedffordd.

### Rhaid sicrhau bod digon o le ym mhen y ffordd bengaead i ddarparu ar gyfer cerbydau sy'n troi. Rhaid i'r man hwn allu amgáu amlinell un o'r pennau troi a ddangosir yn y manylion safonol. Rhaid i derfynau'r briffordd a fabwysiedir gan yr awdurdod lleol fod yn hawdd i'w nodi gan y cyhoedd. Lle y darperir mannau troi, mae'n hanfodol y caiff gofynion parcio eu diwallu ac y caiff mynedfeydd eu lleoli'n ofalus er mwyn cyfyngu ar y posibilrwydd y bydd cerbydau yn parcio yn y man troi, gan gyfyngu ar ei argaeledd.

## Strydoedd Preswyl – Ffyrdd Pengaead (Mews Courts) a Ffyrdd Arwynebau a Rennir (Sy'n Gwasanaethu hyd at 30 o Anheddau)

### Ni ddylai graddiant unrhyw ffyrdd ag arwyneb a rennir neu 'Mews Courts' fod yn fwy nag 1 mewn 12 ar gyfer ffyrdd a throedffyrdd wedi'u hadeiladu o bafinau bloc neu 1 mewn 8 lle y darperir arwyneb bitwminaidd.

### Caiff yr amgylchedd anffurfiol a fwriedir mewn 'Mews Court' ei sicrhau drwy gyflwyno gorffeniadau priodol. Dylid darparu troedffordd 2m o led ar hyd un ochr i'r ffordd a'i hymestyn o amglch y pen troi. Dylid adeiladu stribed rymblan ym mhwynt tangiad mewnol radiysau’r gyffordd er mwyn rhybuddio gyrrwr sy'n mynd i mewn i ‘ardal arbennig’ neu'n ei gadael. Caiff y droedffordd nad yw'n parhau ei therfynu 2m y tu hwnt i'r striben rymblan i mewn i'r arwyneb a rennir a darperir llain galed 1m o led er mwyn darparu ar gyfer bargodi gan gerbydau.

### Bydd cynllun y strydoedd hyn yn darparu ar gyfer y cerddwyr a'r traffig cerbydol a fydd yn defnyddio'r strydoedd. Bydd angen i gynllun y strydoedd ddarparu ar gyfer symudiadau cerbydau brys a cherbydau gwasanaeth a dosbarthu, yn ogystal â symudiadau cerbydau i dramwyfeydd ac oddi yno a darparu lleoedd parcio i ymwelwyr. Dylid lleoli cyfarpar Ymgymerwyr Statudol o fewn terfynau'r droedffordd.

### Rhaid sicrhau bod digon o le ym mhen y ffordd bengaead i ddarparu ar gyfer cerbydau sy'n troi. Rhaid i'r man hwn allu amgáu amlinell un o'r pennau troi a ddangosir yn y manylion safonol. Rhaid i derfynau'r briffordd a fabwysiedir gan yr awdurdod lleol fod yn hawdd i'w nodi gan y cyhoedd. Lle y darperir mannau troi, mae'n hanfodol y caiff gofynion parcio eu diwallu ac y caiff mynedfeydd eu lleoli'n ofalus er mwyn cyfyngu ar y posibilrwydd y bydd cerbydau yn parcio yn y man troi, gan gyfyngu ar ei argaeledd.

### Dylai radiws dymunol lleiaf y llinell ganol a'r dull rheoli cyflymder gyfateb i'r hyn a ragnodir ar gyfer strydoedd preswyl, gweler paragraffau 4.2.6 a 4.2.7.

### Dylid dylunio arwynebau a rennir sy'n gwasanaethu hyd at 30 o anheddau yn unol â'r gofynion ar gyfer ffyrdd pengaead a nodir yn adran 4.2 uchod. Fodd bynnag, dylid rhoi ystyriaeth ofalus i sicrhau bod y deunyddiau a gynigir yn darparu cyferbyniad digonol, bod strydoedd yn ddigon llydan i ddarparu ar gyfer cerbydau a cherddwyr sy'n mynd heibio i'w gilydd, gwasanaethau a systemau draenio a bod anghenion pob defnyddiwr yn cael eu diwallu'n ddiogel yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

## Mynedfa Breifat a Rennir

### Bydd gan y fynedfa gerbydol i fynedfa breifat a rennir (y brif fynedfa) ac iardiau neu garejis cymunol (y fynedfa eilaidd) geometrig briodol er mwyn sicrhau y gall y math o gerbydau y disgwylir iddynt ddefnyddio’r fynedfa fynd i mewn ac allan yn ddiogel. Dylai'r lleiniau gwelededd wrth y cyffyrdd sicrhau symudiadau diogel gan gerbydau a cherddwyr sy'n berthnasol i'r terfyn cyflymder ar y brif ffordd. Er mwyn sicrhau darpariaeth o'r fath, mae'n bosibl y bydd angen gwneud y droedffordd yn lletach er mwyn ymgorffori'r llain welededd.

### Byddai mynedfeydd preifat a rennir yn cael eu cadw a'u cynnal gan berchennog yr annedd, sydd â mynediad oddi ar y fynedfa. Caiff tramwyfeydd preifat a rennir wasanaethu hyd at bum annedd.

### Dylai mynedfa a rennir fod yn 4.5m o led o leiaf gyda chilfannau pasio mewn lleoliadau addas er mwyn i ddau gerbyd mawr allu mynd heibio i'w gilydd.

### Os bydd mynedfa a rennir yn fwy na 45 metr o hyd, efallai y bydd angen ymgorffori cilfannau pasio 5.5m o led er mwyn i ddau gerbyd mawr allu mynd heibio i'w gilydd.

### Darperir mannau troi digonol er mwyn galluogi mynediad gan y gwasanaethau brys yn ogystal â cherbydau gwasanaeth a dosbarthu.

### Rhaid ystyried y gofyniad ar gyfer lleoedd parcio i ymwelwyr hefyd, yn arbennig petai diffyg darpariaeth o'r fath yn arwain at barcio cerbydau o fewn pennau troi'r ffordd fynediad.

### Dylid darparu digon o le mewn lleoliad cyfleus yn agos at y briffordd a fabwysiadwyd neu wrth ei hymyl er mwyn storio sbwriel a biniau ailgylchu sy'n aros i gael eu casglu dros dro. Ni ddylai darpariaeth o'r fath rwystro'r briffordd, y gerbytffordd, y droedffordd na'r lleiniau gwelededd.

## Troedffyrdd a Llwybrau Troed

### Dylid lleoli cysylltiadau llwybrau troed â ffyrdd yn strategol er mwyn gwasanaethu arosfannau bysiau, ysgolion, ardaloedd siopa a chanolfannau cymunedol a chymdeithasol eraill ac mae'n rhaid i ddatblygwyr sicrhau bod pellteroedd cerdded rhwng cyfleusterau o'r fath ac eiddo preswyl yn cael eu lleihau i'r eithaf. Mae'n hefyd yn bwysig dylunio llwybrau troed er mwyn sicrhau cymaint o gyfleoedd â phosibl ar gyfer gwyliadwriaeth oddefol o eiddo cyfagos er mwyn gwella diogelwch cerddwyr a lleihau nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a fandaliaeth.

### Ni fydd graddiannau troedffyrdd na llwybrau troed yn fwy nag 1 mewn 12. Fodd bynnag, os bydd datblygiad yn wynebu ffordd bresennol ac y bwriedir darparu troedffordd sy'n wynebu'r datblygiad, ni ddylai'r graddiant fod yn fwy nag 1 mewn 8. Os na fydd dewis amgen, ystyrir graddiant mwy serth os darperir canllaw. Bydd angen talu swm gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol ar gyfer y canllaw. (Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig)

### Lle y bydd llwybrau troed yn ymuno â ffyrdd heblaw strydoedd preswyl, caiff cyfleusterau i sicrhau symudiadau croesi diogel (megis ynysoedd croesi i gerddwyr, pontydd troed, gwneud cerbytffyrdd yn gulach a chroesfannau i gerddwyr) eu hystyried a'u darparu yn ôl disgresiwn yr Awdurdod. Gellir ystyried isffyrdd hefyd mewn ardaloedd eithriadol, lle y bydd mesurau eraill yn anymarferol. O dan amgylchiadau o'r fath, lle y bo'n bosibl, bydd y llwybr troed yn parhau ar yr un radd tra caiff y gerbytffordd ei chodi uwchlaw.

### Os bydd llwybrau troed yn ymuno â throedffordd wrth ochr ffordd ac y gallai plant redeg o'r llwybr troed ar y gerbytffordd, caiff rhwystr diogelwch digon hir ei godi 450mm o wyneb y cwrb ar draws llinell y llwybr troed ac yn ymestyn 1m i'r ddau gyfeiriad. Rhoddir sylw dyledus i'r angen i ddarparu mesurau o fewn llwybrau troed er mwyn atal neu rwystro unigolion ar feiciau pedal, cerbydau modur, beicwyr a sglefrfyrddwyr rhag eu camddefnyddio.

### Lle y ceir waliau neu ffensys sy'n fwy na 900mm o uchder ar bob ochr i lwybr troed, dylid ei lledu i 2.5m (os na fwriedir darparu llwybr beicio wrth ei ochr) oni bai bod y llwybr yn llai na 10m o hyd ac y gellir gweld o'r naill ben ohono i'r llall.

### Os bydd y cysylltiad yn darparu llwybr mwy uniongyrchol i feicwyr, bydd yn rhaid i'r cysylltiad fodloni'r gofynion dylunio priodol a bod yn 3m o led o leiaf a darparu cyfleusterau i feicwyr adael y gerbytffodd ac ailymuno â hi.

### Caniateir grisiau ar lwybrau troed, (nid troedffyrdd), lle mae llwybr amgen i gerddwyr anabl. Rhes o risiau â chwe thu blaen sydd orau a chaniateir hyd at 10 tu blaen. Dylai landins rhwng rhesi o risiau fod yn 1.5m o hyd o leiaf. Darperir canllaw dur galfanedig ar un ochr i'r grisiau. Dylid lleoli sylfaen cynhaliad isaf fertigol y canllaw ar lefel y ddaear cyn tu blaen cyntaf y grisiau. Dylid lleoli sylfaen y cynhaliad uchaf fertigol ar yr un lefel a 0.75 metr i ffwrdd oddi wrth ymyl y gris uchaf.

### Efallai y bydd angen waliau isel iawn ar bob ochr i'r grisiau er mwyn atal y tir cyfagos rhag cwympo ar y grisiau, gweler Adran F – y Manylion Safonol. Darperir palmant botymog fel yr argymhellir gan y Canllawiau ar Ddefnyddio Arwynebau Palmant Botymog a luniwyd gan Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau (DETR).

http://www.dft.gov.uk/adobepdf/259428/tactilepavement

### Mae gosod palmant botymog yn gywir yn bwysig iawn i bobl â phroblemau symudedd ac er mwyn bodloni gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.

## Llwybrau Beicio a Llwybrau Teithio Llesol

### Dylid darparu cyfleusterau beicio priodol o fewn datblygiadau newydd yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) er mwyn annog pobl i gerdded a beicio i amwynderau a chyfleusterau lleol gan gynnwys y gwaith, cyfleusterau addysg a siopau, yn ogystal â darparu cysylltiadau â'r Rhwydwaith Beicio lleol a chenedlaethol ehangach. Rhaid i lwybrau o'r fath gael eu dylunio yn unol â Chanllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol wedi'u hategu gan ddogfennau canllaw cymwys Sustrans a CD 195 y LlDFfPh.

https://llyw.cymru/teithio-llesol-canllawiau-dylunio

https://www.sustrans.org.uk/for-professionals/infrastructure/sustrans-traffic-free-routes-and-greenways-design-guide/

http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol6/section3/CD%20195%20Designing%20for%20cycle%20traffic-web.pdf

### Lle y darperir llwybr beicio/troedffordd a rennir, dylid ei ddylunio yn unol â'r Canllawiau ar Gynlluniau Teithio Llesol Cymru, dylai fod ganddo oleuadau stryd a dylai fod anheddau yn edrych drosto, lle y bo'n bosibl Dylid osgoi newidiadau sydyn mewn cyfeiriad a dylai radiws y llwybr fod yn 5m o leiaf.

### Dylai llinellau gweld alluogi beicwyr i weld yn glir am o leiaf 20m i bob cyfeiriad. Lle mae'n bosibl y caiff llinellau gweld eu rhwystro, a hynny'n anochel, efallai y bydd angen rhai nodweddion rhybuddio megis palmant botymog ychwanegol, arwyddion beicio a marciau ffordd.

### Dylai cyfleusterau ar wahân fod yn 3m o led (1.5m. troedffordd/llwybr troed, 1.5m. llwybr beicio) gyda marciau rhannu clir i wahanu pob defnyddiwr. Dylid darparu goleuadau a dylai fod anheddau yn edrych dros y cyfleuster, lle y bo'n bosibl. Efallai y bydd angen cyfleusterau sydd wedi'u gwahanu'n ffisegol lle mae llifoedd beicwyr neu gerddwyr yn debygol o fod yn uchel a dylid ystyried anghenion pobl sydd â nam ar eu golwg drwy ddarparu palmant botymog addas er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o'r gwahanol ardaloedd. Dylid ymgynghori â'r Awdurdod ar gam cynnar ynghylch gofynion penodol cyfleusterau beicio ar gyfer datblygiad.

### Ar gerbytffyrdd ystyrir lonydd beicio hefyd a dylai lonydd o'r fath fod rhwng 1.2m a 1.5m o led.

### Os bwriedir darparu llwybr beicio wrth ochr cerbytffordd, darperir llain 0.5m rhwng y gerbytffordd a'r llwybr beicio. Bydd y llain mewn lliw cyferbyniol, palmentydd o flociau coch fel arfer.

### Ym mhob lleoliad lle y bydd llwybrau beicio yn ymuno â strydoedd, mae'n rhaid gwneud darpariaeth er mwyn galluogi beicwyr i ailymuno â'r gerbytffordd a darparu mesurau addas er mwyn sicrhau na fydd beicwyr yn beicio ar y gerbytffordd yn ddamweiniol. Efallai y bydd angen cymryd camau hefyd i atal mynediad gan feiciau modur a cherbydau anawdurdodedig. Fodd bynnag, bydd angen cydbwyso'r angen i alluogi beicwyr i fynd heibio i fesurau o'r fath heb orfod stopio na disgyn oddi ar gefn eu beic o ran y risg i ddiogelwch yn y cyd-destun lleol.

### Mae'n rhaid sicrhau bod gan lwybrau beicio p'un a ydynt yn llwybrau a rennir, llwybrau ar wahân neu'n llwybrau ar y gerbytffordd, yr arwyddion a'r marciau ffordd priodol a ddarparwyd mewn ymgynghoriad â'r Cyngor Bwrdeistref Sirol ac yn unol â RhChCAT 2016 neu gyhoeddiad sydd wedi'u disodli.

### Defnyddir palmant botymog ar gyfleusterau a rennir a chyfleusterau ar wahân ac fe'u darperir ar ôl ymgynghori â'r Cyngor Bwrdeistref Sirol. Mae'r Canllawiau ar Ddefnyddio Arwynebau Palmant Botymog a luniwyd gan Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau (DETR) yn ddeunydd cyfeirio defnyddiol a gellir eu gweld ar wefan yr Adran Drafnidiaeth drwy ddilyn y ddolen isod: -

http://www.dft.gov.uk/adobepdf/259428/tactilepavement

### Gweler Adran F – Manylion Safonol ar gyfer croestoriadau nodweddiadol a manylion pellach.

## Radiysau a Safonau Gwelededd Cyffyrdd a'r Bylchau Rhyngddynt

### Dylai fod blwch o 25m o leiaf rhwng cyffyrdd.

### Rhaid i radiysau cyffyrdd fod rhwng 6m a 10.5m er mwyn darparu ar gyfer y cerbydau mwyaf sy'n defnyddio'r gyffordd yn rheolaidd.

### Nodir y gofynion o ran lleiniau gwelededd yn y LlS, TAN18 a'r LlDFfPh. Dylai unrhyw wyriad gael ei liniaru a'i gymeradwyo gan yr Awdurdod Priffyrdd Lleol. Gellir gweld y dogfennau hyn drwy ddilyn y dolenni canlynol:

LlS  http://www.dft.gov.uk/pgr/sustainable/manforstreets/pdfmanforstreets.pdf

TAN18  http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan18/?lang=en

LlDFfPh  http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/index.htm

## Graddiannau ac Aliniadau Fertigol Ffyrdd

### Fel arfer, bydd graddiannau ffyrdd rhwng terfynau o 1 mewn 100 (1.0%) ac 1 mewn 12 (8.3%). Mewn achosion eithriadol, gellir cynyddu hyn i 1 mewn 8 (12.5%), pan fydd angen biniau graean a fydd hefyd yn gofyn am swm gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol. Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig. Dylid sicrhau, ar gyffyrdd serth, nad yw cefn y droedffordd yn fwy serth nag 1 mewn 8 (12.5%) mewn unrhyw fan.

### Ar gyffyrdd, ni ddylai graddiant y ffordd heb flaenoriaeth fod yn fwy nag 1 mewn 20 (5%) dros bellter o 15m.

### Dylid darparu cromliniau fertigol ym mhob man lle mae'r graddiant yn newid a chynnal blaenwelededd.

### Lle y bydd mynediad oddi ar ffordd ryngdrefol strategol nad yw'n gefnffordd neu ffyrdd mewn lleoliadau gwledig, bydd y gofynion dylunio yn unol â'r LlS neu'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd mewn ffordd sy'n parchu'r cyd-destun lleol.

### Er mwyn sicrhau safon resymol o gysur ar gromliniau ysigo ('sag') a darparu gwelededd priodol ar gribau, dylai cromliniau fertigol fod yn fwy na: -

L=KA pan mai		   L	yw hyd y gromlin mewn metrau

A      yw'r gwahaniaeth algebraidd mewn graddiannau (a fynegir fel canran)

K      yw'r gwerth a ddewiswyd o Dabl 1

Dangosir hyd y gromlin fertigol yn y chweched golofn o Dabl 1 isod.

| Cyflymder Dylunio (kph) | Crib Oddiweddyd Gwerth K | Isafswm Dymunol y Grib Gwerth K | Isafswm Absoliwt y Grib Gwerth K | Isafswm Absoliwt Ysigiad Gwerth K | Hyd Lleiaf y Gromlin Fertigol (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 142 | 19 | 11 | 20 | 36 |
| 50 | 100 | 11 | 6.5 | 13.5 | 30 |
| 40 | dd/g | 7 | 4 | 10 | 24 |
| 30 | dd/g | 5 | 3 | dd/g | 18 |
| 20 | dd/g | 4 | 2.5 | dd/g | 12 |

TABL 1

# Polisïau

## Priffyrdd mewn Ardaloedd Cadwraeth

### Fel arfer, disgwylid i ddatblygiadau newydd mewn ardaloedd cadwraeth gydymffurfio â'r safonau a'r gofynion a nodir yn y canllaw dylunio hwn. Fodd bynnag, cydnabyddir, mewn achosion penodol, y gellir llacio'r meini prawf dylunio er mwyn hwyluso datblygu a lleihau'r effaith ar faterion sy'n ymwneud â'r ardal gadwraeth.

## Plannu Coed a Llwyni ar y Briffordd neu'n agos ati

### Mae'n rhaid i'r mathau o goed a llwyni a gaiff eu plannu ar y briffordd a'u lleoliad gael eu cymeradwyo gan y Cyngor fel yr Awdurdod Priffyrdd sy'n gyfrifol am y datblygiad ac am fabwysiadu'r ffyrdd wedi hynny.

### Caiff coed a llwyni mawr a gaiff eu plannu y tu allan i derfynau'r briffordd (fel arfer mewn gerddi preifat) eu lleoli o leiaf 3.5 metr i ffwrdd oddi wrth ymyl y gerbytffordd mewn mannau lle y ceir troedffordd, neu 2.5 metr i ffwrdd oddi wrth ymyl y gerbytffordd mewn mannau lle nad oes unrhyw droedffordd. Gellir ystyried coed a llwyni mawr yn agosach at y gerbytffordd yn unigol yn amodol ar gyflwyno mesurau atal gwreiddiau priodol i ddiogelu gwasanaethau cyfleustodau. Ni ddylai coed na llwyni fargodi dros y gerbytffordd na rhwystro'r droedffordd.

### Gellir lleoli coed ar droedffyrdd a chilfannau parcio ar yr amod eu bod yn ddigon llydan i ddarparu lled dirwystr clir o 1.2m dros bellter byr ac y darperir rhwystr gwreiddiau addas i ddiogelu gwasanaethau cyfleustodau.  Ni ddylid lleoli coed o fewn 3m i unrhyw ddraeniau cludo priffordd. Bydd angen i rywogaethau'r coed gael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Priffyrdd.

### Ni chaniateir llwyni o fewn lleiniau gwelededd na lleiniau blaenwelededd sydd i'w mabwysiadu fel priffordd oherwydd y goblygiadau i ddiogelwch ar y ffyrdd. O dan amgylchiadau penodol, ystyrir planhigfa o lwyni na fyddant yn fwy na 900mm o uchder pan fyddant yn aeddfed mewn lleiniau gwelededd a gynhelir yn breifat.

### Mae'n rhaid i unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd am blannu coed neu lwyni ar dir priffordd, gysylltu â swyddfeydd lleol yr holl Ymgymerwyr Statudol, er mwyn sicrhau na fydd y cynigion tirlunio yn amharu ar gyfarpar yr Ymgymerydd Statudol mewn unrhyw ffordd a darparu cadarnhad ysgrifenedig i'r perwyl hwnnw i'r Cyngor.

### Bydd symiau gohiriedig yn gysylltiedig â choed ar y briffordd. Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig i gael rhagor o wybodaeth.

## Hygyrchedd Cynhwysol

### Mae'n rhaid i Awdurdodau Priffyrdd gydymffurfio â'u Dyletswydd Cydraddoldeb i Bobl Anabl o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. Dylai cynllun strydoedd fod yn gynhwysol a darparu ar gyfer pawb, ni waeth beth fo'u hoedran na'u gallu. Dylid sicrhau bod datblygiadau newydd yn cael eu dylunio i ddiwallu, hyd y gellir, anghenion pobl oedrannus ac anabl. Dylai fod gan droedffyrdd a llwybrau troed raddiannau hygyrch i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn a dylid eu lleoli mewn mannau sy'n sicrhau y gall y rhai â gallu cerdded cyfyngedig gyrraedd pob arhosfan bysiau yn ddidrafferth.

### Rhoddir canllawiau ym Mhennod 6 o'r Llawlyfr Strydoedd – “anghenion defnyddwyr strydoedd”. Rhoddir cyngor pellach yn y cyhoeddiadau canlynol: -

- Deddf Cydraddoldeb 2010. https://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2010/15/contents

- Yr Adran Drafnidiaeth 2002 Inclusive Mobility A guide to Best Practice on Access to Pedestrian and Transport Infrastructure. http://www.dft.gov.uk/transportforyou/access/peti/inclusivemobility

- Canllawiau ar Ddefnyddio Arwynebau Palmant Botymog – Adran yr Amgylchedd, Trafnidiaeth a'r Rhanbarthau. http://www.dft.gov.uk/adobepdf/259428/tactilepavement

- BS8300-1:2018 Design of an accessible and inclusive built environment.  External Environment. Code of Practice.

- Safonau Prydeinig Perthnasol.

- Polisi Cynllunio Lleol a Dogfennau Canllaw'r Cyngor

### Graddiant fertigol dymunol troedffyrdd a rampiau ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn yw 1 mewn 20. O dan amgylchiadau eithriadol, gellir llacio'r gofyniad hwn am resymau sy'n ymwneud â thopograffi neu gadwraeth neu resymau economaidd yn ogystal â'r ffaith bod dewis amgen ar gael yn lle defnyddio troedffyrdd o'r fath

## Enwau Strydoedd a Rhifau Anheddau

### Mae ymwelwyr yn aml yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i gyfeiriadau pan fod cyfluniadau cynlluniau yn gymhleth ac yn debyg i ddrysfa. Dylid ystyried y gofynion ar gyfer enwau strydoedd a rhifau anheddau wrth gynllunio cyfluniad y cynllun yn gyffredinol.

### Mae'r Cynghorau wedi mabwysiadu darpariaethau a.17 ac a.18 o Ddeddf Iechyd 1925 a Rheoliadau Safonau'r Gymraeg 2015 ar gyfer Enwi Strydoedd.

### Bydd enwau'r strydoedd yn Gymraeg neu yn Gymraeg a Saesneg yn seiliedig ar bolisïau a gweithdrefnau'r Awdurdod Lleol unigol.

### Mae'n rhaid i blatiau enwau strydoedd gael eu codi gan ddatblygwyr pan feddiennir yr annedd gyntaf ar y stryd honno neu cyn hynny a rhaid eu gosod ar y droedffordd yn agos at yr ymyl ôl.

### Mae'n rhaid i enwau strydoedd gael eu cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol perthnasol. felly, gall y datblygwr gyflwyno rhestr o enwau strydoedd yn nhrefn blaenoriaeth ar gyfer y datblygiad i'r Awdurdod Lleol er mwyn iddo eu hystyried. Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo, caiff y datblygwr ei hysbysu am yr enw a ddewiswyd.

### Y Datblygwr sy'n gyfrifol am weithgynhyrchu, cyflenwi a chodi'r nifer gofynnol o arwyddion enwau strydoedd yn unol â Manyleb a manylion yr Awdurdod Lleol perthnasol. Y Datblygwr sydd hefyd yn gyfrifol am ddarparu a chodi arwyddion eraill y gall fod eu hangen mewn lleoliadau eraill o ganlyniad i'r datblygiad newydd.

### Bydd methu â chofrestru rhif neu enw unrhyw annedd newydd â'r Post Brenhinol yn arwain at broblemau i'r perchennog/meddiannydd am na chaiff y cyfeiriad ei adnabod gan y Post Brenhinol, gwasanaethau dosbarthu, cwmnïau cyfleustodau (Nwy, Trydan, Dŵr, BT), Banciau, darparwyr gwasanaethau ffôn symudol/rhyngrwyd/teledu, y sawl sy'n cofrestru unigolion i bleidleisio mewn Etholiadau Lleol a Chyffredinol ac, yn bwysicach na dim, y gwasanaethau brys (yr Heddlu, awdurdodau tân, y Gwasanaeth Ambiwlans) os bydd argyfwng.

### Caiff tai eu rhifo a'u henwi ar ôl i bob llain gael ei chwblhau er mwyn i'r Post Brenhinol allu rhoi cod post iddynt. Felly, y datblygwr sy'n gyfrifol am rifo/enwi tai a chysylltu â'r Post Brenhinol er mwyn cael cod post a rhoi gwybod i bob rhanddeiliad beth ydyw.

### Gall yr Awdurdodau Lleol rifo ac enwi tai fel swyddogaeth anstatudol a byddent yn codi ffi am hynny fel y'i nodir yn eu polisïau a'u gweithdrefnau mabwysiedig. Mae dan ddatblygwyr yr opsiwn o ddewis yr Awdurdod Lleol perthnasol i enwi a rhifo'r anheddau neu ymgymryd â'r dasg eu hunain.

## Pwyntiau Mynediad Unigol i Rwydwaith Priffyrdd Strategol

### Mae rhagdybiaeth gyffredinol ymhlith yr Awdurdodau Priffyrdd yn erbyn creu mynedfeydd newydd o'r rhwydwaith priffyrdd strategol am resymau sy'n ymwneud â diogelwch a chapasiti ffyrdd.

## Trafnidiaeth

### Bydd cynghorau yn ceisio annog datblygu cynaliadwy a ffyrdd o leihau'r ddibyniaeth ar gerbydau modur preifat drwy sicrhau bod datblygiadau newydd yn hyrwyddo hygyrchedd drwy nifer o ddulliau cynaliadwy o deithio

## Parcio

### Mae'n rhaid darparu cyfleusterau parcio yn unol â Safonau Parcio Cymru 2014, (neu gyhoeddiad dilynol), a luniwyd ac a gyhoeddwyd gan Gymdeithas y Syrfewyr Sirol neu safonau neu bolisïau parcio'r Cyngor ei hun, lle y bo'n gymwys.

## Biniau Graean/Halen

### Darperir biniau graean lle y bydd graddiant y ffordd arfaethedig yn fwy nag 1 mewn 12. Bydd swm gohiriedig yn gysylltiedig â darparu biniau graean, gweler Adran D o'r canllaw dylunio hwn.

## Canllawiau i Gerddwyr

### Dylid darparu canllawiau i gerddwyr lle y bydd graddiannau troedffyrdd yn fwy nag 1 mewn 8. I gael rhagor o wybodaeth, gweler adran 4.5.2. Bydd swm gohiriedig yn gysylltiedig â darparu canllawiau i gerddwyr, gweler Adran D o'r canllaw dylunio hwn.

## Symiau Gohiriedig

### Mae talu symiau gohiriedig yn daladwy ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol am gyfnod o 30 mlynedd sy'n ychwanegol at yr hyn sy'n angenrheidiol i sicrhau mynediad a chylchrediad diogel o fewn y datblygiad ac ar gyfer strwythurau sy'n cael eu cynnal a'u cadw gan y Cyngor a fyddai'n gost cynnal a chadw ychwanegol ar ben y gost bresennol cyn i ddatblygiad ddigwydd. I gael rhagor o wybodaeth, gweler Adran D o'r canllaw hwn.

# Darpariaethau ar gyfer Trafnidiaeth Gyhoeddus a Seilwaith Cysylltiedig

## Yr Angen am Wasanaeth Bysiau

### Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol, dylid lleoli datblygiadau mewn ardaloedd a wasanaethir gan ddulliau eraill o deithio yn hytrach na'r car preifat. Os na fydd hyn yn bosibl, bydd yn rhaid cyflwyno neu wella cyfleusterau o'r fath er mwyn annog pobl i ddefnyddio dulliau mwy cynaliadwy o deithio.

### Mae angen gwasanaeth bysiau ar y rhan fwyaf o aelwydydd ac mae'n bosibl na all grwpiau penodol o bobl - pobl oedrannus ac anabl a mamau â phlant bach - gerdded yn bell iawn i gyrraedd cyrchfannau. At hynny, po agosaf at yr arhosfan bysiau y mae pobl yn byw, y mwyaf tebygol ydyw y bydd teithio ar y bws yn fwy deniadol iddynt. Mae canllawiau'r Llywodraeth, (Symudedd Cynhwysol, yr Adran Drafnidiaeth 2002), yn nodi na ddylai'r pellter cerdded i arhosfan bysiau fod yn fwy na 400 metr, sy'n cyfateb i daith gerdded o bum munud (lle y ceir graddiannau serth dylid lleihau'r pellter llorweddol 10 metr ar gyfer pob 1 metr o wahaniaeth yn y lefel).

### Bydd lleoliadau arosfannau bysiau yn dibynnu ar dopograffi'r ardal sydd i'w gwasanaethu a'r amwynderau lleol (siopau, ysgolion, canolfannau iechyd ac ati). Dylai datblygwyr ymgynghori â gweithredwyr bysiau lleol a'r Cyngor ar gam cynnar yn y broses gynllunio er mwyn nodi cyfleoedd i ddarparu gwasanaeth bysiau ar gyfer y datblygiad, lleoliad arosfannau bysiau a gwelliannau i'r seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus presennol er mwyn annog dulliau cynaliadwy o deithio.

### Gall gwella a darparu gwasanaethau a seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus leihau nifer y lleoedd parcio sydd eu hangen o fewn datblygiad drwy ddarparu dull amgen cynaliadwy o deithio yn lle defnyddio'r car preifat. Er mwyn sicrhau unrhyw newid moddol sylweddol, mae'n debygol y bydd angen i'r gwasanaeth redeg yn amlach nag unwaith yr awr yn ystod y dydd, a darparu gwasanaethau gyda'r nos ac ar ddydd Sul yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ryngnewid â gwasanaethau rhanbarthol.

## Dylunio ar gyfer y Bws

### Felly, dylai cynllun ffyrdd a llwybrau troed ar ystadau ei gwneud yn bosibl i fysiau fynd heibio mor agos â phosibl at y trigolion. Fel arfer, dylid lleoli tai dwysedd uwch yn agosach at arosfannau bysiau. Dylai tai i'r henoed fod mor agos â phosibl at arhosfan bysiau. Dylid lleoli arosfannau bysiau ger ysgolion, siopau a chyfleusterau cymunedol eraill hefyd. Dylai'r llwybrau troed ar yr ystad dai gysylltu â'r arosfannau bysiau arfaethedig.

### Gall cilfannau bysiau fod yn briodol wrth arosfannau bysiau er mwyn atal bysiau rhag rhwystro traffig arall. Bydd angen darparu cyfleusterau terfynfa a chyfleusterau troi fel y bo'n briodol. Gall hyn hefyd gynnwys y posibilrwydd o ddarparu ar gyfer cyflwyno gwasanaethau bysiau yn raddol i ddatblygiad a gyflawnir fesul cam.

### Bydd angen cylch troi â diamedr o 28 metr o leiaf (neu 24 metr ar gyfer bws 'midi'), y gallai fod angen ei ddarparu dros dro.

### Wrth benderfynu ar lwybrau a chyfleusterau bysiau, dylid hefyd ystyried y potensial ar gyfer ymestyn gwasanaethau bysiau er mwyn darparu ar gyfer y posibilrwydd y caiff tir cyfagos ei ddatblygu yn y dyfodol.

### Dim ond os bydd y gwasanaeth yn fasnachol ddichonadwy yn y tymor hwy ac os na fydd unrhyw newidiadau i wasanaethau yn rhoi defnyddwyr gwasanaethau presennol o dan anfantais sylweddol, yr ystyrir darparu gwasanaethau newydd, gwasanaethau estynedig neu wasanaethau wedi'u dargyfeirio.

### Darperir y canlynol ar gyfer arosfannau bysiau neu cânt eu gwella er mwyn iddynt gael budd ohonynt:

- Cysylltiadau da i gerddwyr

- Troedffordd wedi'i lledu i 3 metr

- Cyrbiau uwch er mwyn mynd ar fysiau

- Cysgodfan bysiau

- Polyn fflag ag amserlen y gwasanaeth

- Darpariaeth ar gyfer technoleg ‘amser real’ lle y bo'i hangen

- Gorchymyn Rheoleiddio Traffig er mwyn atal parcio ar yr arhosfan bysiau

- Byddant wedi'u goleuo'n dda ac yn sicrhau bod modd cadw golwg arnynt, yn naturiol, o adeiladau

- Byddant wedi'u dylunio'n ofalus er mwyn sicrhau bod unrhyw waith plannu yn sicrhau bod cyn lleied o gyfle â phosibl i droseddu

### Os caiff datblygiad ei gynnig lle mae gwasanaeth bysiau presennol yn gyfyngedig ac y dylid ei gynyddu ar gyfer y datblygiad, neu os bwriedir darparu gwasanaeth newydd, ceisir taliad tuag at ariannu'r gwasanaeth a'r seilwaith cysylltiedig gan gynnwys symiau gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol drwy Gytundeb Adran 106.

### Os bwriedir i fynedfa ddarparu ar gyfer bysiau yn unig, y system a ddefnyddir i hwyluso rheolaeth o'r fath fydd system Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR) sydd i'w chymeradwyo gan y Cyngor.

### I gael rhagor o wybodaeth am gyfleusterau ar gyfer bysiau, gweler Manylion Safonol yn Adran F o'r Canllaw Dylunio.

# Adeiladu Ffyrdd a Manyleb Gwaith Ffyrdd

## I gael manylion llawn pob elfen o'r gwaith o adeiladu priffyrdd, gweler Manylion Safonol yn Adran F o'r canllaw dylunio hwn, ynghyd â'r Llawlyfr Dogfennau Contract ar gyfer Gwaith Priffyrdd, Cyfrol 1, Manyleb Gwaith Priffyrdd a'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd, lle y bo'n berthnasol.

# Draenio Priffyrdd

## Dylid nodi, o 7 Ionawr 2019 ymlaen, ar gyfer datblygiadau ag arwynebedd o fwy na 100 metr sgwâr, sy'n effeithio ar allu'r tir i amsugno dŵr glaw, y bydd angen i'r system draenio dŵr wyneb gael ei chymeradwyo gan y Corff Cymeradwyo SDCau cyn i unrhyw waith adeiladu allu dechrau. Disgwylir i'r rhan fwyaf o gynigion sy'n cael eu paratoi i fodloni'r safonau priffyrdd hyn, os nad pob un, gyrraedd y trothwy hwnnw. Ar gyfer y safleoedd hynny a all ddangos bod ganddynt eithriad dilys rhag y gofyniad i gael cymeradwyaeth y Corff Cymeradwyo SDCau, argymhellir y dylid dilyn yr egwyddorion a nodir yn y Safonau SDCau statudol o hyd wrth ddylunio system draenio'r safle.

## Dylid hefyd nodi bod y Safonau SDCau Statudol, y caiff ceisiadau ar gyfer SDCau eu hasesu yn eu herbyn, yn nodi hierarchaeth y mae'n rhai ei dilyn wrth benderfynu ar gyrchfan y dŵr wyneb ffo (naill ai o'r briffordd neu o eiddo):

- Lefel Blaenoriaeth 1: Cesglir dŵr wyneb ffo i'w ddefnyddio;

- Lefel Blaenoriaeth 2: Mae dŵr wyneb ffo yn ymdreiddio i'r ddaear;

- Lefel Blaenoriaeth 3: Caiff dŵr wyneb ffo ei ollwng i gorff dŵr wyneb;

- Lefel Blaenoriaeth 4: Caiff dŵr wyneb ffo ei ollwng i garthffos dŵr wyneb, draen priffordd neu system ddraenio arall;

- Lefel Blaenoriaeth 5: Caiff dŵr wyneb ffo ei ollwng i garthffos gyfun.

Lle nad yw lefelau blaenoriaeth 1-3 yn briodol, cysylltu â draen priffordd bresennol neu system draenio dŵr wyneb fydd y dull disgwyliedig o waredu dŵr wyneb, ac eithrio o dan yr amgylchiadau canlynol:

- Nid yw'r rhesymol ymarferol sianelu'r dŵr wyneb ffo i garthffos dŵr wyneb na system draenio priffordd.

- Nid yw'n bosibl gollwng y dŵr wyneb i garthffos dŵr wyneb na system draenio priffordd heb ddefnyddio system bwmpio;

- Byddai gollwng y dŵr wyneb i garthffos neu system ddraenio o’r fath yn arwain at gynnydd annerbyniol yn y perygl o lifogydd.

Ceir 6 Safon ar gyfer SDCau gan gynnwys, y gyrchfan (gweler uchod), rheolaeth hydrolig, ansawdd dŵr, amwynder, bioamrywiaeth a dylunio; y mae'n rhaid cydymffurfio â phob un ohonynt fel rhan o'r cynllun draenio cynaliadwy ar gyfer y datblygiad. I gael cyngor pellach ar y cynllun SDC cyffredinol, cysylltwch â thîm Corff Cymeradwyo SDCau yr Awdurdod Lleol.

## Lle y caiff dŵr wyneb ei ollwng i garthffos neu ddraen priffordd, bydd angen cytuno ar y terfynau gollwng â'r perchennog (Awdurdod Lleol, Cwmni Dŵr ac ati) am ei bod yn bosibl y bydd yn mynnu gosod cyfyngiadau mwy beichus.

## Pe gallai cais ar gyfer SDC effeithio ar ffordd, neu system ddraenio gysylltiedig, y mae'r Awdurdod Priffyrdd lleol yn gyfrifol amdani, bydd y Corff Cymeradwyo SDCau yn ymgynghori â'r Awdurdod Priffyrdd fel rhan o'r broses cymeradwyo SDCau.

## Bydd y system draenio dŵr wyneb yn cydymffurfio â gofynion y dogfennau a restrir isod, er mwyn sicrhau yr ymdrinnir â pherygl llifogydd a'r gofynion o ran systemau draenio cynaliadwy yn foddhaol er mwyn lleihau effaith andwyol bosibl unrhyw ddatblygiad newydd. Bydd y datblygwr hefyd yn cynnal Asesiad Effaith Hydrolig ar gyfer y safle arfaethedig er mwyn sicrhau nad amherir ar y system ddraenio bresennol ac na fydd unrhyw berygl o lifogydd yn yr ardal yn unol â gofynion y canlynol: -

## Rheoliadau Perygl Llifogydd 2009

## Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010

## Carthffosydd i'w Mabwysiadu, Argraffiad 7

## Nodyn Cyngor Technegol 15 – Datblygu a Pherygl Llifogydd

## Polisi Cynllunio Cymru, Argraffiad 10

## BRE Digest 365

## BS EN 752:2017 Systemau Draenio a Charthffosydd y Tu Allan i Adeiladau

## Adroddiad C753 CIRIA (The SuDS Manual (2015))

## Adroddiad C786 CIRIA (Culvert Screen and Outfall Manual (2019))

## Caiff systemau draenio priffyrdd eu dylunio ar gyfer y cyfnodau dychwelyd stormydd canlynol:

## 1 mewn 2 flynedd		(Dim gorlenwad yn y system)

## 1 mewn 30 mlynedd		(Dim llifogydd o'r system)

## 1 mewn 100 mlynedd	(Caiff llifogydd o'r system eu storio dros dro ar y briffordd neu eu sianelu i fan agored, ni fydd unrhyw eiddo yn mynd dan ddŵr).

## Caiff effaith newid yn yr hinsawdd ar y cyfnodau dychwelyd uchod ei hasesu yn unol â'r 'Supplementary Note to Operating Authorities – Climate Change Impacts', a gyhoeddwyd gan DEFRA ym mis Hydref 2006. (Gweler Tabl 2 isod)

| 1990 – 2025 | 5% |
| --- | --- |
| 2025 – 2055 | 10% |
| 2055 – 2085 | 20% |
| 2085 – 2115 | 30% |

## TABL 2

## Gyda'r ychwanegiadau canrannol a ddangosir uchod yn cael eu cymhwyso at y dwyseddau glawiad dylunio ar gyfer y cyfnod priodol o amser.

## Yn ystod tywydd gwlyb iawn, efallai na fydd capasiti system ddraenio'r briffordd yn ddigonol, hyd yn oed pan fydd wedi'i dylunio yn unol â'r Canllaw hwn. O dan amodau o'r fath, efallai y bydd y system ddraenio yn gorlenwi ac efallai y bydd dŵr wyneb yn gollwng o'r cloriau tyllau caead hynny sydd islaw'r graddiant hydrolig. Mae'n rhaid cynnal archwiliadau er mwyn sicrhau lefel ddigonol o ddiogelwch i atal eiddo i wynebu llifogydd ac addasu'r cynllun lle na sicrheir y lefel ofynnol o ddiogelwch rhag llifogydd. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar safleoedd datblygu tonnog neu serth iawn.

## Wrth ddylunio systemau draenio priffyrdd a chynllun safleoedd, bydd angen i ddatblygwyr hefyd ddangos llwybrau llifo ac effeithiau posibl llifogydd a achosir gan stormydd sy'n fwy na'r meini prawf dylunio. Mae'n rhaid darparu ar gyfer storio llifoedd gormodiant hyd at y digwyddiad storm 1 mewn 100 mlynedd ar y safle drwy sianelu llifoedd dros dir neu foddi arwynebau ardaloedd megis meysydd parcio neu ardaloedd wedi'u tirlunio dros dro.

## Mae'n bosibl y bydd opsiynau amgen yn lle defnyddio gwlis ffordd yn cael eu hystyried yn dderbyniol gan rai Awdurdodau Priffyrdd Lleol fel rhan o gynllun draenio cynaliadwy.

## Mae'n rhaid lleoli gwlis ffordd neu fannau gollwng addas ar gyfer dŵr wyneb ffo ym mhob man pantiog ('valley point'). Lle mae darn o ffordd yn hwy na 200 metr rhwng mannau pantiog, dylid darparu dwy gwli (neu lwybrau draenio dŵr wyneb amgen digonol), yn y man pantiog gydag allfeydd annibynnol i'r brif ddraen. Oni fydd eu hangen ar gyfer lleoliad man pantiog, ni ddylid lleoli gwlis yn erbyn y cyrbiau radiws ar gyffyrdd.

## Dylai'r bwlch a adewir rhwng unrhyw gwlis neu fannau gollwng dŵr wyneb i system ddraenio gynaliadwy sicrhau nad yw'r un ohonynt yn draenio darn o briffordd (cerbytffyrdd a throedffyrdd) sydd ag arwynebedd o fwy na 160 metr sgwâr.

## Lle y defnyddir systemau draenio traddodiadol, mae angen gosod tyllau caead lle mae aliniad llorweddol a fertigol yn newid ac ni ddylai fod bwlch o fwy na 100 metr rhyngddynt.

## Ni ddylai diameter pibellau draenio fod yn llai na 225mm, ac eithrio ar gyfer cysylltiadau gwlis, na fydd yn llai na 150mm.

## Ni chaiff unrhyw ddraen gludo ei gosod ar raddiant o lai nag 1 mewn 120 oni ellir sicrhau cyflymder hunanlanhau o 0.75m/e. Fodd bynnag, lle y darperir tanciau arafu, cânt eu gosod ar raddiannau na fydd yn achosi i'r briffordd fynd dan ddŵr cyn iddi gyflawni ei swyddogaeth.

## Ni ddylid gosod cloriau tyllau caead o dan y rhigolau neu ar lwybr cerddwyr wrth groesfannau.

## Dylai fod gan y carthffosydd a osodir o dan gerbytffordd, troedffordd neu lain ymyl priffordd orchudd o 1.2m o leiaf wedi'i fesur o ran uchaf baril y bibell i'r lefel ddaear orffenedig. Lle na ellir sicrhau hyn, bydd y carthffosydd yn ymgorffori gwely ac amgylchyn concrid ST4 150mm o drwch y torrir ar draws ei groestoriad llawn ym mhob uniad pibell gan lenwad cywasadwy wedi'i siapio sy'n cydymffurfio â BS EN 120 a BS EN 317.

## Ni fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn mabwysiadu systemau draenio dŵr wyneb, sy'n cynnwys dŵr ffo o do, iard ac arwynebau preifat a rennir. Ni ddylid cysylltu system draenio dŵr wyneb o do, iard, tramwyfeydd nac arwynebau preifat a rennir â system draenio priffordd bresennol, heb gymeradwyaeth yr Awdurdod Priffyrdd.

## Os bwriedir i system draenio priffordd ollwng i gwrs dŵr yn unig, ni fydd angen cael caniatâd gollwng. Fodd bynnag, bydd angen i'r Awdurdod Draenio Tir gytuno ar y gyfradd gollwng (tebygolrwydd blynyddol neu gyfradd uchaf flynyddol gymedrig dŵr ffo). Bydd angen cael Caniatâd Amddiffyn gan Lifogydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, mewn perthynas ag unrhyw strwythur gollwng sydd ei angen sy'n gollwng dŵr i brif afon. Efallai y bydd angen cael caniatâd cwrs dŵr cyffredin gan yr Awdurdod Draenio Tir mewn perthynas ag unrhyw strwythur sy'n gollwng dŵr i gwrs dŵr cyffredin. Bydd yn rhaid darparu Caniatâd Amddiffyn rhag Llifogydd a Chaniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin cyn cwblhau Cytundeb Adran 38 neu fabwysiadu'r gwaith stryd.

## Bydd angen talu swm gohiriedig ar gyfer unrhyw system draenio priffordd lle mae angen arafu'r llif er mwyn darparu ar gyfer cynnal a chadw'r system arafu a rheoli llif am gyfnod o 30 mlynedd. (Gweler symiau gohiriedig yn Adran D o'r Canllaw Dylunio hwn).

## Ystyrir ffosydd cerrig lle y profwyd bod amodau tir yn addas yn unol â BRE Digest 365 neu weithdrefn amgen y cytunwyd arni a heb amharu ar yr ardal gyfagos. Bydd angen talu swm gohiriedig ar gyfer ffosydd cerrig ar briffyrdd er mwyn darparu ar gyfer cynnal a chadw'r ffos gerrig am gyfnod o 30 mlynedd. Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig.

## Os bydd systemau draenio priffyrdd yn gollwng dŵr i ffosydd cerrig, defnyddir dalbyllau drwy'r system gyfan yn lle tyllau caead.

## Yn achos systemau draenio priffyrdd sy'n cael caniatâd i ollwng dŵr i ddraen priffordd bresennol, bydd angen i'r datblygwr dalu swm gohiriedig tuag at y risg uwch sy'n gysylltiedig â chaniatáu'r cysylltiad. Bydd y swm gohiriedig yn cyfrannu at archwiliadau blynyddol a chostau cynnal a chadw uwch oherwydd y llwythi a ychwanegir at y system bresennol am gyfnod o 30 mlynedd. Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig.

## Er mwyn gwneud cais i gysylltu system draenio priffordd newydd â draen priffordd bresennol, bydd yn rhaid i ddatblygwyr, yn y lle cyntaf, gyflwyno cais ysgrifenedig i'r Adran Rheoli Datblygu Priffyrdd, a fydd yn cynnwys: -

## Asesiadau hydrolegol a chyfrifiadau hydrolig ar gyfer dalgylch y system draenio priffordd bresennol er mwyn cadarnhau ei gapasiti hydrolig i dderbyn gollyngiadau ychwanegol.

## Arolwg teledu cylch cyfyng (CCTV) o'r system draenio priffordd bresennol er mwyn cadarnhau ei chyflwr strwythurol a'i chyflwr gwasanaethu.

## Efallai y bydd angen talu ffi i Awdurdodau Priffyrdd Lleol am edrych ar wybodaeth a gyflwynwyd am gapasiti ac addasrwydd y system draenio priffordd bresennol er mwyn rhoi caniatâd i'w chysylltu â system draenio priffordd bresennol. Bydd yn rhaid talu'r ffi cyn i unrhyw gymeradwyaeth gael ei rhoi ac ni ellir ei had-dalu. Dylid nodi nad yw talu'r ffi hon yn gwarantu y rhoddir caniatâd.

## Ar ôl cael cymeradwyaeth, bydd swm gohiriedig yn daladwy fel y cyfeirir ato yn Adran D – Symiau Gohiriedig.

## Efallai y codir ffi gysylltu hefyd i dalu am amser staff/archwiliad o'r cysylltiad â'r system draenio priffordd ac, os gofynnir am ffi o'r fath, bydd yn rhaid ei thalu cyn i'r systemau draenio gael eu cysylltu.

## Er mwyn dargyfeirio neu newid system draenio priffordd neu gwlfert priffordd presennol mewn unrhyw ffordd, bydd angen cyflwyno manylion llawn y newidiadau arfaethedig i'r Adran Rheoli Datblygu Priffyrdd i'w cymeradwyo. Ni ddylid dechrau ar unrhyw waith hyd nes y bydd cymeradwyaeth ysgrifenedig wedi'i rhoi.

## Efallai y bydd angen cael Caniatâd Cwrs Dŵr Cyffredin ar gyfer unrhyw waith ar gyrsiau dŵr agored neu gwlfertau, gan gynnwys gwaith atgyweirio, gwaith dargyfeirio neu welliannau.

# Parcio

## Caiff gofynion parcio eu hasesu yn ôl y traffig a grëir gan y math o ddatblygiad a'r gofynion parcio a nodir yn Safonau Parcio Cymru 2014, a luniwyd gan Gymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru, neu bolisi parcio neu fanyldeb barcio'r Cyngor ei hun, fel y cyfarwyddir gan yr Awdurdod.

## Bydd y cyngor a roddir yn y cyhoeddiadau hyn yn helpu datblygwyr, ymgynghorwyr ac adeiladwyr i baratoi a chyflwyno ceisiadau cynllunio a cheisiadau ar gyfer systemau draenio cynaliadwy i'r Corff Cymeradwyo SDCau. Bydd hefyd yn sicrhau dull cyffredin o ddarparu cyfleusterau parcio cerbydau sy'n gysylltiedig â datblygiadau newydd a cheisiadau newid defnydd.

## Os caiff garej domestig ei addasu rywbryd yn y dyfodol i'w ddefnyddio at ddiben gwahanol a bod y lle parcio wedi'i golli, yna dylid darparu lle parcio ychwanegol o fewn cwrtil yr eiddo. Dylid darparu mynedfa briodol i'r lle parcio newydd hwnnw o'r briffordd.

## Cilfannau parcio ceir grŵp wrth ochr priffyrdd mabwysiadwy – Dylai pob cilfan fesur 6m x 2.6m. Dylid adeiladu man croesi safonol i gerbydau o flaen pob grŵp o leoedd parcio. Dylai blaen pob grŵp fod wedi'i leoli o leiaf 2.0m yn ôl o ymyl y gerbytffordd.

## Dylai ardaloedd parcio oddi ar y stryd bob amser gael eu lleoli fel y gall trigolion edrych drostynt am resymau diogelwch ac, felly, ni ddylent fod mewn lleoliadau diarffordd ac mae'n ystyried y posibilrwydd y bydd angen darparu cyfleusterau gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn y dyfodol.

## Dylai fod digon o le rhwng ymyl y dramwyfa a char sydd wedi'i barcio arno er mwyn i rywun allu cerdded at ddrws ffrynt yr eiddo.

## Dylai cilfannau parcio ar y stryd redeg yn gyfochrog â'r gerbytffordd. Mewn rhai achosion, ystyrir trefniadau amgen yn amodol ar fesurau lliniaru priodol.

## Dylai ardaloedd parcio grŵp neu iard ddarparu ar gyfer troi oddi ar y stryd er mwyn i gerbydau allu gadael drwy yrru ymlaen.

## Ni ddylai graddiant cilfannau parcio ar onglau sgwâr i'r gerbytffordd fod yn fwy nag 1 mewn 20 (5%).

## Pan fo troedffyrdd neu lwybrau troed yn mynd heibio i bennau mewnol cilfannau parcio, dylid atal cerbydau rhag bargodi dros y llwybr i gerddwyr drwy ddefnyddio stribedi rhwbio, atalwyr olwynion, bolardiau, dysglau plannu neu nodweddion tebyg.

## Rhaid gosod gatiau sy'n gwasanaethu tramwyfeydd a mynedfeydd unigol fel na fyddant yn agor allan dros unrhyw ran o'r briffordd. Dylid sicrhau y gellir agor gatiau tra bydd lleoedd parcio wedi'i llenwi.

## Dylid marcio lleoedd parcio i bobl anabl yn unol â'r canllawiau presennol. Gweler Adran F – Manylion Safonol.

## Efallai y bydd angen cyfleusterau parcio ar gyfer beiciau a beiciau modur er mwyn annog dulliau mwy cynaliadwy o deithio. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran 8.2 o'r LlS.

## Mae'n rhaid i eil a ddefnyddir gan gerbydau i fynd i mewn ac allan o gilfan barcio 2.5m o led sy'n berpendicwlar â'r eil fod yn 6m o led.  Os bydd yr eil yn llai na 6m o led, bydd yn rhaid gwneud y cilfannau parcio yn lletach fel y dangosir yn Nhabl 3 isod:

| Lled yr Eil/Ffordd | Lled y Gilfan | Lled y Dramwyfa |
| --- | --- | --- |
| m | m | m |
| 6.00 | 2.50 | 2.75 |
| 5.50 | 2.50 | 2.75 |
| 5.30 | 2.75 | dd/g |
| 5.00 | 2.80 | 3.00 |
| 4.80 | 2.90 | dd/g |
| 4.50 | 2.95 | 3.25 |
| 4.00 | 3.10 | dd/g |
| 3.50 | 3.20 | dd/g |

## TABL 3

# Arwyddion Traffig a Marciau Ffordd

## Bydd yn ofynnol i ddatblygwyr gyflwyno manylion arwyddion traffig a marciau ffordd i'w cymeradwyo. Bydd yn rhaid i'r manylion hyn gydymffurfio â Rheoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016 a'r penodau canlynol o'r Llawlyfr Arwyddion Traffig:

Pennod 1	Cyflwyniad Pennod 3	Arwyddion Rheoleiddio Pennod 4	Arwyddion Rhybuddio Pennod 5	Marciau Ffordd

Pennod 7	Dylunio Arwyddion Traffig

Pennod 8	Mesurau Diogelwch Traffig ac Arwyddion ar gyfer Gwaith Ffordd a Sefyllfaoedd Dros Dro

(Noder: - nid yw Penodau 2 na 6 wedi'u cyhoeddi eto).

## Gellir gweld y Llawlyfr Arwyddion Traffig (2019) drwy ddilyn y ddolen ganlynol: -https://tsrgd.co.uk/documents/traffic-signs-manual

## Dylid gosod arwydd newydd yn lle unrhyw arwyddion traffig sydd angen eu hadleoli a, lle y bo angen, gynnwys testun dwyieithog.

## Cyflwynir dyluniad wyneb yr arwydd ar gyfer pob arwydd cyfeiriadol i'w gymeradwyo. Efallai y bydd y Cyngor am ddiwygio cyrchfannau a ddangosir ar yr arwydd neu ychwanegu cyrchfannau ato.

## Bydd y datblygwr yn darparu'r holl arwyddion rheoleiddio a rhybuddio gan gynnwys platiau enwau strydoedd a thalu'r holl gostau sy'n gysylltiedig â gwneud unrhyw Orchmynion Traffig sydd eu hangen.

## Os bydd angen goleuo arwydd traffig yn unol â RhChCAT 2016, y datblygwr fydd yn gyfrifol am yr unedau golau a'r cyflenwad trydan a'r cysylltiad trydanol.

ADRAN B

SAFONAU AR GYFER FFYRDD YSTADAU PRESWYL A MASNACHOL

Dyddiad Cyhoeddi:	Mehefin 2020

CYNNWYS

Adran 1  Athroniaeth Dylunio

Adran 2  Hierarchaeth a Safonau Ffyrdd

Adran 3  Adeiladu Priffyrdd

Adran 4  Draenio Priffyrdd

Adran 5  Parcio

Adran 6  Gatiau Mynediad

Adran 7  Amrywiol

SAFONAU AR GYFER FFYRDD YSTADAU	DIWYDIANNOL	A	MASNACHOL

# Athroniaeth Dylunio

  - Mae'n rhaid dylunio ffyrdd ystadau diwydiannol a masnachol yn benodol er mwyn darparu ar gyfer eu defnyddio gan gerbydau masnachol mawr. Yn hyn o beth, dibynnir yn fawr ar Ganllaw'r Gymdeithas Cludo Llwythi am wybodaeth am hyd, lled, uchder, pwysau llawn-lwythog, cylchoedd troi a galluoedd symud cerbydau.

  - Hefyd, mae'n rhaid dylunio ffyrdd ystadau diwydiannol a masnachol gan ystyried llifau cerbydau ystod oriau brig a cherddwyr. Mae'n rhaid lleihau cyflymderau cerbydau i'r eithaf hefyd, lle y bo'n bosibl, er mwyn sicrhau bod ffyrdd yn ddiogel. Er mwyn lleihau nifer y symudiadau bacio'n ôl ar gyfer cerbydau nwyddau trwm, mae cylchoedd troi yn cael eu ffafrio dros droeon wrth facio'n ôl.

- Hierarchaeth a Safonau Ffyrdd

  - Hierarchaeth

    - Gellir rhannu'r hierarchaeth ffyrdd yn ddau gategori, sef: Ffyrdd Dynesu a Ffyrdd Mynediad.

    - Dylai ffyrdd Ystadau Diwydiannol a Masnachol gynnwys darpariaethau ar gyfer cerddwyr a beicwyr yn unol â'r canllawiau ym mharagraffau 4.5 a 4.6 o Adran A.

  - Safonau Dylunio

    - Dengys Tabl 3 y meini prawf dylunio safonol ar gyfer Ffyrdd Ystadau Masnachol a Diwydiannol.

|  | Ffordd Ddynesu | Ffordd Fynediad |
| --- | --- | --- |
| Cyflymder Dylunio (mya) | 30 | 25 |
| Lled lleiaf Cerbytffordd (m) | 7.3 | 6.5 |
| Radiws Lleiaf y Llinell Ganol (m) | 70 | 50 |
| Graddiant Mwyaf (%) | 10 (1 mewn 10) | 12 (1 mewn 8) |
| Y Blwch Lleiaf rhwng Cyffyrdd Cyfagos (m) | 60 | 30 |
| Y Blwch Lleiaf rhwng Cyffyrdd sydd Gyferbyn â'i Gilydd (m) | 30 | 25 |
| Radiws Lleiaf Cwrb ar Gyffordd (m) | 15 | 15 |
| Pellter 'X' Lleiaf ar Gyffordd (m) | 2.4 | 2.4 |
| Isafswm Pellter Gweld i Stopio Ymlaen (m) | 40 | 40 |

- TABL 3

  - Lledau Cerbytffyrdd ar Droadau

    - Ar droadau sydyn, mae'n rhaid i gerbydau ddarparu ar gyfer cynnydd yn lled y llwybrau a ddisgrifir, pan fyddant yn troi. Felly, bydd lled y ffordd yn dibynnu ar radiws y tro a hyd y cerbyd.

    - Bydd angen cynnal dadansoddiadau llwybr ysgubedig ym mhob rhan o ddatblygiadau masnachol a diwydiannol er mwyn sicrhau bod lledau ffyrdd a cherbytffyrdd lletach ar droadau yn ddigonol i'w gwneud yn bosibl i gerbydau nwyddau trwm fynd heibio.

    - Y lwfansau diogelwch fydd:

cerbytffordd 7.3m o led, 1.1 metr rhwng cyfeiriadau croes a

0.5 metr o'r cwrb.

cerbytffordd 6.5m o led, 0.7 metr rhwng cyfeiriadau croes a

0.3 metr o'r cwrb.

Cynhelir y lwfansau diogelwch bob amser.

  - Mannau Troi

    - Mae'n rhaid darparu man troi ym mhen pob ffordd bengaead ac mewn lleoliadau eraill lle y gellid disgwyl i gerbydau mawr, fel arall, facio'n ôl dros fwy na phellter byr.

    - Mae'n rhaid i fannau troi allu darparu ar gyfer symudiadau troi cerbydau mawr. Cânt eu cynllunio yn unol â'r manylion safonol. Yn ddelfrydol, dylid darparu cylchoedd troi.

- Adeiladu Priffyrdd

  - Cerbytffordd

    - Gweler Adran F – Manylion Safonol.

    - Caiff cymysgeddau bitwminaidd eu cynhyrchu ar safleoedd sydd wedi'u cofrestru i BS EN ISO 9001 ‘Cynllun Sector 14 ar gyfer Cynhyrchu Cymysgeddau Asffalt’.

    - Caiff cymysgeddau bitwminaidd eu gosod gan gontractwyr sydd wedi'u cofrestru i ‘Cynllun Sector 16 ar gyfer Gosod Cymysgeddau Asffalt’ ac sy'n gweithredu'n unol â'r cynllun hwnnw.

    - Bydd pob cymysgedd a gyflenwir yn unol â BS EN 13108 yn dwyn nod CE.

    - Efallai yr ystyrir defnyddio mathau gwahanol o arwyneb i'r rhai a ragnodir uchod, neu a nodir yn Adran F, i'w mabwysiadu gan Awdurdod Priffyrdd lleol. Os bydd dylunwyr yn ceisio cynnwys deunyddiau arwyneb eraill yn y briffordd fabwysiadwy, dylent gysylltu â'r Awdurdod Priffyrdd (a'r Corff Cymeradwyo SDCau) cyn gynted â phosibl.

  - Mannau Croesi Troedffyrdd a Llwybrau Troed

    - Gweler Adran F – Manylion Safonol.

  - Ardaloedd Gwelediad, Ymylon ac Ynysoedd Croesi.

    - Yn unol ag adeiladu troedffyrdd. Gweler Adran F – Manylion Safonol.

  - Mannau Croesi Cerbydau

    - Gweler Adran F – Manylion Safonol.

- Draenio Priffyrdd

  - Yr un yw'r meini prawf ar gyfer systemau draenio priffyrdd a'r rhai a nodir ar gyfer ffyrdd ystadau preswyl yn Adran A o'r ddogfen hon. Gweler Adran A – Preswyl, Adran 8. Ceir rhagor o wybodaeth yn Adran F – Manylion Safonol.

  - Os bydd systemau draenio priffyrdd yn gollwng dŵr i ffosydd cerrig neu ddalbyllau, defnyddir dull amgen o gasglu silt a gweddillion drwy'r system gyfan yn lle tyllau caead. Os mai arwynebedd y tir a gwmpesir gan y datblygiad yw 100 metr sgwâr neu fwy, cyflwynir manylion y trefniadau hyn fel rhan o'r cais i'r Corff Cymeradwyo SDCau.

- Parcio

  - Caiff gofynion parcio eu hasesu yn ôl y traffig a grëir gan y math o ddatblygiad a'r gofynion parcio a nodir yn Safonau Parcio Cymru 2014, a luniwyd gan Gymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru neu bolisi parcio neu fanyldeb barcio'r Cyngor ei hun, fel y cyfarwyddir gan yr Awdurdod.

  - Caiff ardaloedd parcio a mannau llwytho eu dylunio mewn ffordd sy'n darparu ar gyfer symudiadau cerbydau yng nghwrtil y safle ac sy'n ei gwneud yn bosibl i gerbydau ymuno â phriffordd gyhoeddus a'i gadael drwy yrru ymlaen.

  - Os caiff y gerbytffordd ei gwneud yn lletach er mwyn darparu cilfannau parcio ar y stryd sy'n rhan o briffordd y gellid ei mabwysiadu, bydd angen talu swm gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol. Gweler Adran D – Symiau Gohiriedig.

- Gatiau Mynediad

  - Bydd pob giât sy'n arwain at unedau diwydiannol cyfagos ond yn agor i ffwrdd o gefn y briffordd gyfagos a, lle y bo'n bosibl, bydd wedi'i lleoli 12m yn ôl o'r briffordd.

  - Lle y bo'n bosibl, bydd gatiau neu rwystrau diogelwch sydd wedi'u cau gan amlaf ac y mae angen eu hagor ar gyfer pob cerbyd, wedi'u lleoli 20 metr yn ôl o ymyl y briffordd gyfagos.

- Amrywiol

## Ar gyfer unrhyw eitem nas cyfeirir ati yn yr adran hon, gweler Adran A – Safonau ar gyfer Ffyrdd Preswyl, Llwybrau Troed a Llwybrau Beicio, gan y bydd yr un meini prawf yn gymwys.

ADRAN – C

SAFONAU GOLEUADAU STRYD

AR GYFER FFYRDD, STRYDOEDD A LLWYBRAU TROED

CYNNWYS

| 1 | Athroniaeth Dylunio |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gofynion Cyffredinol |  |
| 3 | Manyleb y Cyfarpar |  |
| 4 | Gwasanaeth Dylunio |  |

- Athroniaeth Dylunio

  - Mae'n rhaid darparu goleuadau stryd effeithiol sy'n effeithlon i'w gweithredu a'u rheoli, er mwyn gwneud y canlynol:

  - gwella diogelwch ar y ffyrdd

  - lleihau nifer y troseddau a gyflawnir gyda'r nos

  - gwella'r canfyddiad o ddiogelwch strydoedd

  - cynyddu lefelau gweithgarwch hamdden a masnachol gyda'r nos

  - annog pobl i gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

  - hwyluso'r gwaith o ddarparu llwybrau mwy diogel i ysgolion

  - gwella effeithiolrwydd mesurau diogelwch cymunedol eraill megis teledu cylch cyfyng (CCTV) a'r Adnabod Rhifau Cerbydau yn Awtomatig (ANPR)

  - creu amgylchedd o ansawdd uchel i bobl leol, busnesau a thwristiaid

  - Dylai dyluniad a manyleb goleuadau ar gyfer Ffyrdd, Strydoedd a Llwybrau Troed gynnwys, lle y bo'n bosibl, ddefnyddio deunyddiau modern a datblygiadau arloesol profedig o ran darparu goleuadau gan gynnwys lanternau, cyfarpar rheoli, dyfeisiau arbed ynni a strategaeth goleuo machlud-gwawr yn unol â gofynion cyfreithiol a chyfyngiadau a pholisïau Cynghorau unigol.  Felly, gall y dyluniad a'r fanyleb amrywio ac, felly, dylid cael cyngor pellach a'r fanyleb leol gan Peiriannydd Goleuadau Stryd/Rheolwr Goleuadau Rhwydwaith y Cyngor cyn dechrau dylunio goleuadau. Rhoddir manylion cyswllt yn Atodiad H.

  - Byddai swm gohiriedig yn gysylltiedig ag unrhyw wiriad oddi wrth safonau presennol y Cyngor er mwyn talu'r costau cynnal a chadw a'r costau ynni ychwanegol. Gweler Adran D o'r ddogfen am fanylion pellach am dalu symiau gohiriedig.

- Gofynion Cyffredinol

  - Bydd Gosodiadau Goleuadau ar Ffyrdd a Strydoedd yn cydymffurfio â holl Safonau perthnasol BS EN 13201-2:2015 a BS5489-1:2013 a BS7671:2018 a'r fesiynau diwygiedig ohonynt.

  - Bydd yn rhaid cydymffurfio ag unrhyw fersiynau diwygiedig o Safonau BS EN neu BS, p'un a gyfeirir atynt yn y Fanyleb hon ai peidio, ar draul y datblygwr.

  - Oni chytunir fel arall gan y Peiriannydd Goleuadau Stryd/Rheolwr Goleuadau Rhwydwaith, darperir Gwasanaeth Byw 24 Awr unigol o fath 230 Folt 50 Hz PME gan Gwmni Cyflenwi Trydan ar gyfer pob colofn. Y datblygwr sy'n gyfrifol am drefnu i wasanaethau gael eu darparu ac am dalu amdanynt.

  - Oni chytunir fel arall gan y Rheolwr Goleuadau Rhwydwaith, bydd celfi ffordd wedi'u goleuo a'r tebyg wedi'i his-ffiwsio o'r golofn agosaf.

- Manyleb y Cyfarpar

  - Bydd gan Gynghorau fanylebau a gweithdrefnau unigol sefydledig i gyd-fynd ag amodau a strategaethau cynnal a chadw lleol. Felly, bydd yn rhaid cael manyleb cyfarpar ac unrhyw ofynion dylunio penodol sydd i'w priodoli i'r cyd-destun lleol, gan Beiriannydd Goleuadau Stryd neu Reolwr Goleuadau Rhwydwaith y Cyngor. Rhoddir manylion cyswllt yn Atodiad G.

4	Gwasanaeth Dylunio

Efallai y gall Cynghorau unigol gynnig Gwasanaethau Dylunio Goleuadau Stryd a rhoddir rhifau cyswllt yn Atodiad G.

ADRAN – D

TALU SYMIAU GOHIRIEDIG AR GYFER GWAITH CYNNAL A CHADW YN Y DYFODOL MEWN PERTHYNAS Â MABWYSIADU A THROSGLWYDDO ASEDAU SEILWAITH

CYNNWYS

- Priffyrdd sy'n Addas i'w Mabwysiadu

- Symiau Gohiriedig Systemau Draenio Priffyrdd  (Taliadau Fetio a Chysylltu)

- Y Dull o Gyfrifo Symiau Gohiriedig

- Asedau Priffordd sy'n Destun Symiau Gohiriedig

- Ffactorau Gwerth Presennol Net

- Enghraifft o Wariant Swm Gohiriedig

- Priffyrdd sy'n Addas i'w Mabwysiadu

  - Mae pwysau cynyddol ar gyllidebau Awdurdodau Lleol, sydd wedi arwain at y gofyniad i ddarparu symiau gohiriedig er mwyn talu cost cynnal a chadw darn ychwanegol o briffordd sy'n hwyluso datblygiad a'r costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw ffyrdd newydd a gynigir i'w mabwysiadu.

  - Fel arfer, sicrheir symiau gohiriedig drwy ddefnyddio cytundebau adran 38 a 278. Ymdrinnir â'r awdurdod statudol ar gyfer y taliadau hyn o dan adran 38(6) ac adran 278(3) o Ddeddf Priffyrdd 1980.

  - Bwriedir i ddatblygwyr ddefnyddio'r canllawiau hyn yn yr ysbryd y'u bwriedir ac ni chaiff arloesi ei rwystro gan gyfraniadau ariannol at gynnal a chadw cynlluniau arloesol yn y dyfodol, y defnydd o ddeunyddiau na gwaith tirlunio.

  - Mae'r canllawiau yn darparu dull tryloyw a chyson o geisio cyfraniadau ariannol yn ogystal â rhoi digon o rybudd i ddatblygwyr ynglŷn â gofynion y Cyngor.

  - Mae swm gohiriedig yn daliad “untro” o swm cyfalaf i'r Awdurdod Priffyrdd fel cyfraniad at gynnal a chadw'r ased sydd i'w fabwysiadu neu ei drosglwyddo yn y dyfodol.

  - Bydd angen talu symiau gohiriedig ar gyfer cynnal a chadw priffyrdd sy'n perthyn i'r categorïau canlynol yn y dyfodol: -

    - Newidiadau i'r briffordd bresennol er mwyn creu mynedfa i ddatblygiad na fyddai wedi bod ei hangen os na fydd y datblygiad yn digwydd. Fel arfer, byddai newidiadau o'r fath yn gylchfannau neu'n gyffyrdd a reolir gan oleuadau traffig a gyflawnir o dan Adran (278 (111)) neu gytundebau A38/278 hybrid.

    - Priffordd a adeiladwyd o'r newydd, fel arfer o dan Gytundebau Adran 38(6), gydag unrhyw ardaloedd a nodweddion ychwanegol ar ben yr hyn sydd ei angen i fodloni gofynion gweithredol diogel.

    - Nodweddion ychwanegol i'w mabwysiadu sy'n gofyn am waith cynnal a chadw sy'n ychwanegol at yr hyn a ddisgwylir fel arfer i gael mynediad i ddatblygiad.

    - Y defnydd o ddeunyddiau amgen cymeradwy yn ychwanegol at y deunyddiau adeiladu priffordd safonol.

    - Y defnydd o seilwaith priffordd presennol gan y datblygiad arfaethedig.

Disgrifir yr eitemau uchod yn fanylach isod.

  - Newidiadau i'r briffordd bresennol; bydd hyn yn talu am y gwaith o gynnal a chadw'r newidiadau yn y dyfodol a dylai dalu am y canlynol:

    - Cyffyrdd a reolir gan oleuadau traffig; cost cynnal a chadw cyfarpar goleuadau traffig, adeiladu darnau o gerbytffordd a throedffordd sy'n ychwanegol at ddarnau o briffordd sy'n bodoli eisoes, gofynion o ran goleuadau stryd ychwanegol gan gynnwys arwyddion a bolardiau wedi'u goleuo, arwyddion traffig a marciau ffordd, systemau draenio priffyrdd, ffensys diogelwch, gwaith tirlunio ac unrhyw eitemau ychwanegol y bydd angen eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.

    - Cylchfannau; adeiladu darnau o gerbytffordd a throedffordd sy'n ychwanegol at ddarnau o briffordd sy'n bodoli eisoes, gofynion o ran goleuadau stryd ychwanegol gan gynnwys arwyddion a bolardiau wedi'u goleuo, arwyddion traffig a marciau ffordd, systemau draenio priffyrdd, ffensys diogelwch, gwaith tirlunio ac unrhyw eitemau ychwanegol y bydd angen eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.

    - Cyffyrdd; adeiladu darnau o gerbytffordd a throedffordd sy'n ychwanegol at ddarnau o briffordd sy'n bodoli eisoes ar gyfer lonydd troi i'r dde penodedig, gofynion o ran goleuadau stryd ychwanegol gan gynnwys arwyddion a bolardiau wedi'u goleuo, arwyddion traffig a marciau ffordd, systemau draenio, ffensys diogelwch, gwaith tirlunio ac unrhyw eitemau ychwanegol y bydd angen eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.

  - priffordd wedi'i hadeiladu o'r newydd; unrhyw ardal ychwanegol sydd ei hangen i fodloni gofynion gweithredol diogel; -

    - Mannau troi mwy nag arfer sy'n ychwanegol at yr hyn sydd ei angen i ddarparu ar gyfer man troi safonol.

    - Ardaloedd glaswelltog sydd i'w mabwysiadu fel llain ymyl ffordd, a allai gynnwys llain welededd, blaenwelededd neu lain ymyl feddal.

    - Cerbytffordd wedi'i lledu i ddarparu cyfleusterau parcio ar y stryd sy'n lletach na cherbytffordd safonol.

    - Cyfleusterau arafu traffig.

    - Coed/llwyni newydd.

  - Nodweddion ychwanegol i'w mabwysiadu sy'n gofyn am waith cynnal a chadw sy'n ychwanegol at yr hyn a ddisgwylir fel arfer ar gyfer datblygiad. Mae'r rhain yn cynnwys eitemau megis:

    - Pontydd

    - Strwythurau cynnal

    - Goleuadau traffig

    - Croesfannau Rheoledig i Gerddwyr

    - Ffensys diogelwch

    - Mesurau arafu traffig

    - Arwyddion Traffig

    - Darnau Ychwanegol o Gerbytffordd

    - Cilfannau Parcio ar y Stryd

    - Marciau ffordd.

    - Biniau halen/graean

    - Goleuadau stryd.

    - Bolardiau

    - Cysgodfannau bysiau.

    - Systemau draenio o dan y briffordd neu sy'n ei gwasanaeth:

      - Cyrsiau dŵr wedi'u sianelu

      - Arafu dŵr sy'n draenio o briffyrdd

      - Dyfeisiau rheoli llif

      - Ffosydd cerrig ar briffyrdd

      - Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) sy'n gwasanaethu priffordd fabwysiadwy sydd newydd ei chreu

      - Unedau draenio cyrbiau cyfun

      - Gwlis Draenio

    - Gwaith tirlunio.

Dylid nodi nad yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr a'i bod yn bosibl y bydd symiau gohiriedig yn daladwy ar gyfer nodweddion eraill, yn amodol ar bolisïau cytûn awdurdodau lleol, mewn perthynas â mabwysiadu priffyrdd a mabwysiadu asedau eraill ar y datblygiad.

  - Defnyddio deunyddiau amgen cymeradwy yn ychwanegol at y deunyddiau adeiladu priffordd safonol. Nodir isod rai enghreifftiau:

    - Dull amgen o adeiladu cerbytffordd a throedffordd

    - Goleuadau stryd addurnol – lle y cânt eu cymeradwyo

    - Rheiliau addurnol i gerddwyr

  - Fel arfer, bydd diffiniadau a manylion safonol ar gyfer adeiladu priffyrdd, a nodir hefyd yn Adran F o'r ddogfen hon, yn cynnwys y canlynol:

    - Adeiladu cerbytffyrdd a throedffyrdd gan ddefnyddio concrid asffalt hyblyg a phafinau bloc

    - Colofnau a lanternau goleuadau stryd safonol

    - Rheiliau gwarchod i gerddwyr

    - Cyrbiau, ymylon a gwlis o goncrid wedi'i rag-gastio

    - Cloriau tyllau, rhwyllau gwlis, draeniau cludo a strwythurau gollwng

  - Y defnydd o seilwaith priffordd presennol gan y datblygiad arfaethedig, er enghraifft gollwng dŵr wyneb ffo o briffordd neu eiddo domestig (os caiff ei gymeradwyo gan y Corff Cymeradwyo SDCau a'r Awdurdod Priffyrdd) i ddraen neu gwlfert priffordd bresennol.

  - Mae'r swm gohiriedig yn daladwy cyn i'r Dystysgrif Derfynol gael ei rhoi neu cyn i'r ased priffordd, sy'n destun y swm gohiriedig, gael ei fabwysiadu.

- Symiau Gohiriedig Systemau Draenio Priffyrdd (Taliadau Fetio a Chysylltu)

  - Bydd angen talu symiau gohiriedig ar gyfer unrhyw waith cynnal a chadw ychwanegol sy'n gysylltiedig â SDCau, tanciau arafu, systemau rheoli llif, ffosydd cerrig a gollwng dŵr ffo ychwanegol i system draenio priffordd bresennol.

  - Cyn cyflwyno cais i gysylltu, bydd yn rhaid i'r datblygwr ystyried a diystyru strategaethau eraill yn gyntaf, yn y drefn ganlynol:

      - Technegau Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) (I gael rhagor o wybodaeth, gweler y Llawlyfr SDCau (CIRIA C753, 2015)

      - Gollwng i gwrs dŵr

      - Gollwng i garthffos gyhoeddus

  - Os bydd datblygwr yn bwriadu gollwng dŵr wyneb ffo o ddatblygiad newydd ei greu i ddraen priffordd bresennol, bydd y datblygwr:

    - Yn ogystal ag asesu cyfanrwydd a chapasiti'r system ddraenio, yn cadarnhau nad yw systemau draenio'r briffordd yn gollwng dŵr i garthffos gyfun y cwmni dŵr

    - Yn gyfrifol am nodi cwmpas rhwydwaith draenio'r briffordd bresennol, (os na fydd cofnodion ar gael) ac asesu capasiti a chyfanrwydd y system draenio priffordd bresennol i ddarparu ar gyfer y llif ychwanegol net hyd at ei man gollwng

    - Yn gorfod talu ffioedd y Cyngor am fetio a chymeradwyo'r dogfennau a'r cyfrifiadau a gyflwynwyd sy'n ymwneud â chysylltu'r system ddraenio. Ar hyn o bryd, y ffi, a gaiff ei hadolygu'n rheolaidd, yw £2,000 (2020), am yr adolygiad mewn perthynas â datblygiadau preswyl, masnachol a diwydiannol a £375 am adolygiad mewn perthynas ag eiddo unigol. Mae'n rhaid talu ffioedd cyn i unrhyw adolygiad gael ei gynnal

    - Talu'r ffi gysylltu o £375 fesul cysylltiad. Mae'n rhaid i'r taliad gael ei dderbyn cyn i unrhyw gysylltiad â system draenio priffordd bresennol gael ei wneud

    - Yn gorfod talu swm gohiriedig ar gyfer yr archwiliad blynyddol a'r gwaith cynnal a chadw ychwanegol y bydd angen ei wneud o ganlyniad i unrhyw gynnydd net yn y llif a gyflwynir i system draenio'r briffordd am gyfnod o 30 mlynedd. Mae'r swm hwn yn seiliedig ar yr arwynebedd anhydraidd ychwanegol sydd i'w ddraenio ac, ar hyn o bryd (2020), mae fel a ganlyn:  (fe'i cyfrifwyd gan ddefnyddio'r fformiwla yn Adran 3).

Hyd at 500m2	£1.00/m2/y flwyddyn

Dros 500m2	£0.50/m2/y flwyddyn

    - Lle y cymerir camau i gyfyngu ar y llif drwy ddefnyddio tanciau arafu, systemau rheoli llif, cynaeafu dŵr glaw a mesurau SDCau priodol eraill, caiff y symiau gohiriedig y cyfeirir atynt yn (c) uchod eu lleihau fel a ganlyn:

Hyd at 500m2	£0.30/m2/y flwyddyn

Dros 500m2	£0.15/m2/y flwyddyn

  - Os bydd datblygwr yn bwriadu cysylltu system draenio priffordd lle mae'r llif yn cael ei arafu â draen dŵr wyneb a gynhelir gan ymgymerydd statudol neu gwrs dŵr, bydd y datblygwr:

    - Yn gyfrifol am asesu maint a chynllun y system arafu a'r system rheoli llif a chael yr holl ganiatadau sydd eu hangen gan y Prif Awdurdod Llifogydd Lleol, y Corff Cymeradwyo SDCau, y Cwmni Dŵr neu Cyfoeth Naturiol Cymru.

    - Yn talu symiau gohiriedig ar gyfer y costau ychwanegol sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw'r systemau draenio hyn yn y dyfodol fel rhan o'r cytundeb priffordd. Rhoddir enghreifftiau o'r nodweddion a ddefnyddir gan amlaf isod:

      - Mae tanciau arafu yn gofyn am gyfarpar mwy arbenigol na'r hyn a ddefnyddir i wneud gwaith cynnal a chadw arferol ar systemau draenio priffyrdd, er mwyn cwblhau gweithrediadau glanhau oherwydd y lefelau uchel o silt a gweddillion a ddyddodir yn y system tra bod dŵr yn cael ei ddal yn ôl. Gweler Adran 3 am y dull o gyfrifo'r symiau gohiriedig.

      - Mae angen archwilio dyfeisiau rheoli llif yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn gweithio'n effeithiol a byddai angen cynnal archwiliadau a chlirio gweddillion wedi'u cronni yn rheolaidd.

- Tanciau Arafu

  - Efallai y bydd tanciau arafu a ffosydd cerrig systemau draenio priffyrdd yn gofyn am fynediad i gerbydau, ynghyd â chyfleuster troi, er mwyn i gerbydau cynnal a chadw allu mynd i mewn a gadael drwy yrru ymlaen. Bydd y fynedfa a'r man troi wedi'u hadeiladu o ddeunyddiau parhaol fel y'u cymeradwyir gan y Cyngor hwn. Bydd yn rhaid i'r datblygwr dalu swm gohiriedig am gyfnod o 30 mlynedd ar gyfer cynnal a chadw'r fynedfa, os na fydd cyfleuster o'r fath yn rhan o'r briffordd a fabwysiadwyd.

- Pyllau Arafu

  - Fel arfer, bydd gofynion cynnal a chadw ar gyfer pyllau arafu yn cyd-fynd â'r argymhellion a geir yn CIRIA C753, ‘Y Llawlyfr SDCau’, a nodir yn Nhabl 1 isod. Efallai y caiff y swm gohiriedig sy'n daladwy ei adolygu fesul safle er mwyn adlewyrchu unrhyw ofynion cynnal a chadw sy'n ymwneud yn benodol â'r safle.

  - Dylid dylunio lagwnau/pyllau er mwyn lleihau'r gofynion ar gyfer gwaith cynnal a chadw parhaus a sicrhau na fydd y pwll yn achosi niwsans i eiddo cyfagos. Disgwylir i byllau all-lein gael eu gorchuddio â glaswellt gan ddefnyddio cymysgedd o laswelltau sy'n tyfu'n araf, a fydd yn goddef y tywydd a geir fynychaf ac a gaiff eu torri chwe gwaith y flwyddyn. Caiff coed a llwyni eu plannu mewn ffordd sy'n sicrhau na fydd dail sy'n cwympo, canghennau na systemau gwreiddiau yn amharu ar y pwll.

  - Os bydd lagwnau a phyllau yn gwasanaethu mwy na'r briffordd fabwysiadwy, cânt eu mabwysiadu gan y Corff Cymeradwyo SDCau ar ôl cael eu hadeiladu i safon foddhaol. Fel arfer, bydd swm gohiriedig yn daladwy i'r Corff Cymeradwyo SDCau mewn perthynas â'r elfennau hynny ac unrhyw elfennau eraill sy'n gysylltiedig â SDCau sy'n cael eu cyd-ddefnyddio. Anogir trafodaeth â'r Corff Cymeradwyo SDCau.

  - Nodir gofynion cynnal a chadw nodweddiadol sy'n seiliedig ar Dabl 22.1 CIRIA C753 ‘Y Llawlyfr SDCau’ yn Nhabl 1 isod:

| Rhestr o Waith Cynnal a Chadw | Camau i'w Cymryd | Amlder |
| --- | --- | --- |
| Gwaith cynnal a chadw rheolaidd | Clirio sbwriel a gweddillion | Bob mis |
|  | Torri glaswellt – llwybr mynediad | Bob mis (yn ystod y tymor tyfu), neu yn ôl yr angen |
|  | Torri glaswellt – gweunwellt yn y basn ac o'i amgylch | Bob chwe mis (yn y gwanwyn – cyn tymor nythu'r adar a'r hydref) |
|  | Rheoli llystyfiant arall a chlirio planhigion sy'n niwsans | Bob mis (ar y dechrau, wedyn yn ôl yr angen) |
|  | Tacluso'r holl dyfiant marw cyn dechrau'r tymor tyfu | Bob blwyddyn |
|  | Clirio gwaddod o'r fewnfa a'r allfa | Bob blwyddyn (neu yn ôl yr angen) |
|  | Dyfais Rheoli Llif – glanhau | Bob chwe mis neu yn unol ar argymhellion y gwneuthurwr |
| Gwaith cynnal a chadw achlysurol | Ailhadu ardaloedd heb fawr o lystyfiant arnynt | Bob blwyddyn (neu yn ôl yr angen) |
|  | Tocio coed a chlirio'r toriadau | 2 flynedd (neu yn ôl yr angen) |
| Camau unioni | Atgyweirio difrod wedi'i achosi gan erydu neu ddifrod arall drwy ailhadu neu aildywarchu | Yn ôl yr angen |
|  | Atgyweirio/adsefydlu'r allfa | Yn ôl yr angen |
|  | Ail-lefelu arwynebau anwastad ac adfer lefelau dylunio | Yn ôl yr angen |
| Monitro | Archwilio'r allfa i weld a oes unrhyw rwystrau a threfnu iddynt gael eu clirio os bydd angen | Bob mis/ar ôl stormydd mawr |
|  | Archwilio ochrau argloddiau, strwythurau, pibellwaith ac ati am dystiolaeth o ddifrod ffisegol | Bob mis/ar ôl stormydd mawr |
|  | Archwilio arwyneb y cyfleuster i weld a oes silt wedi cronni a phennu amserlen briodol ar gyfer clirio silt yn rheolaidd | Bob chwe mis |
|  | Archwilio'r ddyfais rheoli llif a threfnu gwaith clirio/cynnal a chadw os bydd angen. | Bob mis/ar ôl stormydd mawr |

Tabl 1 – Gofynion cynnal a chadw yn seiliedig ar Dabl 22.1 CIRIA C753 ‘Y Llawlyfr SDCau’

- Ffosydd Cerrig Priffyrdd

  - Os bydd datblygwr yn bwriadu defnyddio SDCau a draenio dŵr o systemau draenio priffordd i ffosydd cerrig, y datblygwr fydd yn gyfrifol am asesu maint a chynllun y ffosydd cerrig yn ogystal â chynnal profion hydreiddedd tir yn unol â BRE Digest 365 neu ddulliau amgen y cytunwyd arnynt.   Mae angen glanhau ffosydd cerrig yn rheolaidd a dylid glanhau tyllau caead trapiau silt yn rheolaidd. Mae angen cyfarpar mwy arbenigol i lanhau'r ffosydd cerrig oherwydd y lefelau uchel o silt a gweddillion a ddyddodir yn y system tra bod dŵr yn cael ei ddal yn ôl. Gweler Adran 3 am y dull o gyfrifo'r symiau.

- Rhyng-gipiwr/Gwahanydd Olew

  - Yn unol â chanllawiau Cyfoeth Naturiol Cymru, dylid darparu rhyng-gipiwr/gwahanydd olew lle mae maes parcio â lleoedd i 50 o gerbydau neu fwy neu mewn lleoliadau lle mae olew/hydrocarbonau yn debygol o gael eu defnyddio neu eu storio.

  - Mewn rhai amgylchiadau, efallai y bydd potiau gwli yn ddigonol ar yr amod eu bod yn addas ar gyfer amlder yr achosion o halogi gan olew ac y gellir eu harchwilio a'u cynnal a'u cadw'n briodol.

  - Dylid darparu rhyng-gipiwr olew yn yr ardaloedd dosbarthu oherwydd y risg uwch y caiff olew ei ollwng o Lorïau.

  - Bydd swm gohiriedig yn daladwy ar gyfer rhyng-gipwyr/gwahanwyr olew a fydd yn cael eu cynnal a'u cadw gan yr Awdurdod Priffyrdd i ddarparu ar gyfer eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.

- Y Dull o Gyfrifo Symiau Gohiriedig

Caiff y symiau gohiriedig sy'n daladwy ar gyfer rhwymedigaeth cynnal a chadw ychwanegol eu cyfrifo yn seiliedig ar y cyfraddau presennol (2020) fel y nodir isod.

Defnyddiwyd y fformiwla ganlynol i gyfrifo'r rhwymedigaeth cynnal a chadw:

Swm Gohiriedig = ∑ Mp / (1+D/100) T

pan mai:	Mp  =  Cost amcangyfrifedig gwaith cynnal a         chadw rheolaidd yn seiliedig ar y cyfraddau presennol.

D	=  Y Gyfradd Ddisgownt Gyfnodol (y gyfradd llog flynyddol effeithiol)(%)

T	=  Y cyfnod o amser cyn yr eir i  wariant neu'r cyfnod cylchol (blynyddoedd)

Y Gyfradd Ddisgownt Gyfnodol (D).

Y gyfradd ddisgownt (y gyfradd llog flynyddol effeithiol) yw 2.2% a gyfrifir fel a ganlyn: -

D = ((LTNBR / RPIX) -1) x 100

pan mai	LTNBR yw'r Gyfradd Sylfaenol Niwtral Hirdymor (ar hyn o bryd 4.5% h.y. 1.045)

RPIX yw'r Mynegai Prisiau Manwerthu heb gynnwys taliadau morgais, yr ystyrir ei fod yn 2.25% h.y.  1.0225 ar gyfer yr enghraifft hon.

felly	D = ((1.045 / 1.0225)-1) x 100 = 2.2%

Cyhoeddir cyfradd y Mynegai Prisiau Manwerthu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol bob mis a chaiff ffigurau addas ar gyfer y cyfrifiad eu mabwysiadu yn ôl yr angen er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau hirdymor sylweddol yn y gyfradd. Yn yr un modd, efallai y caiff y cyfraddau presennol eu diwygio er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau i gostau.

# Cyfrifiad Enghreifftiol

Ar gyfer swm a adneuir mewn perthynas â gweithgarwch cynnal a chadw yn y dyfodol, bydd llog yn cronni hyd nes y bydd yn rhaid i'r gweithgaredd gael ei gynnal, er y bydd chwyddiant yn tueddu i leihau gwerth y swm a adneuir dros yr un cyfnod o amser. Ystyrir yr effaith hon drwy ddefnyddio'r Gyfradd Ddisgownt Gyfnodol sy'n cynrychioli'r gyfradd llog effeithiol.

Mae'r cyfrifiad yn seiliedig ar drosi gwariant yn y dyfodol, (y mae ei gost yn hysbys ym mhrisiau heddiw), yn Werth Presennol Net (NPV). Dyma'r swm, petai'n cael ei adneuo heddiw a'i fuddsoddi ar y gyfradd ddisgownt gyfnodol, a fyddai'n darparu'r swm sydd ei angen ar gyfer y gweithgaredd sydd i'w gynnal pan fydd yn rhaid iddo gael ei gynnal ym mhen ‘T’ blynedd.

Gan ystyried costau ffos gerrig er enghraifft:

mae'n rhaid i'r swm gohiriedig ddarparu ar gyfer archwilio a glanhau'r ffos gerrig a chlirio'r silt ohoni bob 10 mlynedd;

mae cost cynnal yr archwiliad, glanhau a chlirio silt yn cynnwys llafur a llogi uned 'vactor' a gwaredu sgil-gynhyrchion yn ddiogel. Mae'r gost wedi'i phennu'n £850 ar gyfraddau presennol. Bydd angen cynnal y gweithgaredd ym mhen 10, 20 a 30 mlynedd;

Gan ddefnyddio'r fformiwla

Ffactor NPV   = Σ 1 / (1 + D /   100) T	pam mai D yw'r Gyfradd Ddisgownt

Gyfnodol y cyfrifwyd ei bod yn 2.2% fel y nodwyd uchod.

Ffactor NPV  =  1 / ( 1 + D / 100)10 +1 /  (1 + D / 100)20   + 1 / (1 + D / 100)30

= 1 / (1 + 2.2/100)10 +1 / (1 + 2.2/100)20  + 1 / (1 + 2.2/100)30)]

=  0.80444 + 0.64712 + 0.52056

= 1.97211

Swm gohiriedig ar gyfer gwaith archwilio	=  Y Gost Bresennol  x  Ffactor     NPV

=  £850.00  x 1.97211

=  £1676.30

Caiff symiau gohiriedig eu talgrynnu i'r bunt agosaf ac, felly, y swm gohiriedig fydd ei angen fyddai £1676. Er hwyluso'r broses o gyfrifo â llaw, rhestrir ffactorau NPV ar gyfer gwahanol gyfnodau yn Atodiad A.

Dangosir gwariant swm gohiriedig nodweddiadol yn Atodiad B.

- Asedau Priffordd sy'n Destun Symiau Gohiriedig.

  - Mae'r rhestr ganlynol yn adlewyrchu asedau priffordd cyffredin y mae symiau gohiriedig yn daladwy ar eu cyfer a gall newid o bryd i'w gilydd er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau hirdymor i'r Gyfradd Sylfaenol Niwtral Hirdymor (LTRNB) a chyfraddau'r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPIX) a gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a newidiadau i gostau cynnal a chadw.

  - Gellir cyfrifo symiau gohiriedig ar gyfer eitemau llai cyffredin neu mewn achosion lle y gall fod angen costau cynnal a chadw ac amlder cynnal a chadw amgen, drwy gymhwyso'r dull a nodir yn Nogfen Ganllaw CSS.

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o'r Swm Gohiriedig 30 mlynedd | Swm Gohiriedig 30 mlynedd | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arwyddion Traffig | Pyst | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £534.65 | £691.96 | £ 55,466 | Cyfrifwch fesul safle penodol er mwyn ystyried union nifer y pyst a'r pennau goleuadau |
|  |  | Pen Goleuadau i Gerbydau (LED) | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £590.00 | £763.60 |  |  |
|  |  | Cell Solar | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £35.00 | £43.47 |  |  |
|  |  | Y defnydd o drydan Pennau Goleuadau | 2 | nifer | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £10.00 | £435.85 |  |  |
|  |  | Rheolydd Goleuadau | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £4,500.00 | £5,589.28 |  |  |
|  |  | Uned MOVA |  | eitem | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £4,338.41 | £5,388.58 |  |  |
|  |  | Uned Monitro Rhagorsaf ('Outstation') |  | eitem | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £3,200.00 | £3,974.60 |  |  |
|  |  | Y defnydd o drydan Rheolydd |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £75.00 | £1,634.45 |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £150.00 | £3,268.89 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw (Siemens) |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £1,500.00 | £32,688.90 |  |  |
|  |  | Adnewyddu Llinellau/Stydiau Stopio |  | eitem | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £500.00 | £986.06 |  |  |
| 2 | Croesfan Pelican | Pyst | 4 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £534.65 | £1,383.92 | £ 27,579 | Cyfrifwch fesul safle penodol er mwyn ystyried union nifer y pyst a'r pennau goleuadau (Bydd pob croesfan reoledig newydd i gerddwyr yn groesfan Puffin) |
|  |  | Pennau Goleuadau i Gerbydau | 4 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £590.00 | £1,527.19 |  |  |
|  |  | Pennau Goleuadau i Gerddwyr | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £217.70 | £281.75 |  |  |
|  |  | Blychau Pwyso Botwm | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £246.77 | £319.38 |  |  |
|  |  | Unedau Synhwyro Cerbydau Microdon (MVD) | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £341.38 | £441.82 |  |  |
|  |  | Unedau Clywadwy | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £41.93 | £54.27 |  |  |
|  |  | Conau Botymog | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £283.92 | £367.46 |  |  |
|  |  | Cell Solar | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £35.00 | £43.47 |  |  |
|  |  | Rheolydd | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £2,500.00 | £3,105.16 |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £150.00 | £3,268.89 |  |  |
|  |  | Trydan |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £175.00 | £3,813.71 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw (Siemens) |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £550.00 | £11,985.93 |  |  |
|  |  | Adnewyddu Llinellau/Stydiau Stopio |  | eitem | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £500.00 | £986.06 |  |  |

Goleuadau Traffig parhad

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o'r Swm Gohiriedig 30 mlynedd | Swm Gohiriedig 30 mlynedd | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Croesfan Puffin | Pyst | 4 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £534.65 | £1,383.92 | £ 31,092 | Cyfrifwch fesul safle penodol er mwyn ystyried union nifer y pyst a'r pennau goleuadau |
|  |  | Pennau Goleuadau i Gerbydau | 4 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £590.00 | £1,527.19 |  |  |
|  |  | Blychau Dyn Coch/Gwyrdd Puffin | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £850.00 | £1,100.10 |  |  |
|  |  | Unedau Synhwyro Cerbydau Microdon (MVD) | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £341.38 | £441.82 |  |  |
|  |  | Unedau Clywadwy | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £41.93 | £54.27 |  |  |
|  |  | Conau Botymog | 2 | nifer | 1 bob 20 mlynedd | 0.6471 | £283.92 | £367.46 |  |  |
|  |  | Synwyryddion ar y groesfan | 2 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £469.68 | £1,166.74 |  |  |
|  |  | Synwyryddion ar ymyl y ffordd | 2 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £1,061.17 | £2,636.08 |  |  |
|  |  | Rheolydd | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £2,500.00 | £3,105.16 |  |  |
|  |  | Cell Solar | 1 | nifer | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £35.00 | £43.47 |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £150.00 | £3,268.89 |  |  |
|  |  | Adnewyddu Llinellau/Stydiau Stopio |  | eitem | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £100.00 | £197.21 |  |  |
|  |  | Trydan |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £175.00 | £3,813.71 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw (Siemens) |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £550.00 | £11,985.93 |  |  |
| 4 | Croesfan i Gerddwyr (Zebra) | Uned fflachiwr LED | 2 | nifer | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £25.00 | £98.61 | £ 1,944 |  |
|  |  | Glôb | 2 | nifer | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £49.00 | £193.27 |  |  |
|  |  | Post | 2 | nifer | 1 bob 25 mlynedd | 0.5804 | £350.00 | £406.28 |  |  |
|  |  | Adnewyddu Marciau gosod stydiau newydd |  | eitem | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £500.00 | £621.03 |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 bob 6 blynedd | 3.4374 | £150.00 | £515.61 |  |  |
|  |  | Trydan |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 |  |  |

Strwythurau

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder |  |  |  | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o'r Swm Gohiriedig 120 mlynedd | Swm Gohiriedig 120 mlynedd |  | Sylwadau |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Pontydd Ffordd gan gynnwys cwlfertau sy'n gweithredu fel pontydd (fesul safle) | Archwiliad |  | eitem | 1 | bob | 2 | flynedd | 20.82921 | £200.00 | £4,165.84 | £ | 74,980 | Y costau i'w pennu fesul cynllun unigol Canllaw yn unig yw'r ffigurau a roddir. |  |
|  |  | Berynnau |  | eitem | 1 | bob | 60 | mlynedd | 0.34442 | £25,000.00 | £8,610.47 |  |  |  |  |
|  |  | Uniadau ehangu |  | eitem | 1 | bob | 20 | mlynedd | 1.69913 | £15,000.00 | £25,486.96 |  |  |  |  |
|  |  | Adeiladu pont newydd yn lle'r un bresennol |  | eitem | 1 | bob | 120 | mlynedd | 0.07343 | £500,000.00 | £36,716.60 |  |  |  |  |
| 6 | Pontydd Troed | Archwiliad |  | eitem | 1 | bob | 2 | flynedd | 20.82921 | £200.00 | £4,165.84 | £ | 11,509 | Y costau i'w pennu fesul cynllun unigol Canllaw yn unig yw'r ffigurau a roddir. |  |
|  |  | Adeiladu strwythur/wal gynnal newydd |  | eitem | 1 | bob | 120 | mlynedd | 0.07343 | £100,000.00 | £7,343.32 |  |  |  |  |
| 7 | Strwythur/Wal Gynnal | Archwiliad |  | eitem | 1 | bob | 2 | flynedd | 20.82921 | £200.00 | £4,165.84 | £ | 6,920 | Y costau i'w pennu fesul cynllun unigol Canllaw yn unig yw'r ffigurau a roddir. |  |
|  |  | Adeiladu strwythur/wal gynnal newydd |  | eitem | 1 | bob | 120 | mlynedd | 0.07343 | £37,500.00 | £2,753.75 |  |  |  |  |

Systemau Draenio

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder |  |  |  | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o’r Swm Gohiriedig | Swm Gohiriedig 30 mlynedd |  | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cwrs Dŵr wedi'i Sianelu | Archwilio/clirio silt/glanhau | 1 | m | 1 | bob | 5 | mlynedd | 4.1700 | £30.00 | £125.10 | £ | 125 |  |
| 9 | Unedau Draenio Cyrbiau Cyfun | Archwilio/Glanhau/Clirio Silt | 1 | m | 1 | bob | 5 | mlynedd | 4.1700 | £30.00 | £125.10 | £ | 125 |  |
| 10 | Gwli Ddraenio | Archwilio/Glanhau | 1 | nifer | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 | £ | 109 |  |
| 11 | Ffos Ddraenio | Archwilio/Clirio Silt/Glanhau | 1 | m | 1 | bob | 5 | mlynedd | 4.1700 | £30.00 | £125.10 | £ | 129 |  |
|  |  | Torri glaswellt | 1 | m2 | 1 | bob | 2 | flynedd | 10.7777 | £0.40 | £4.31 |  |  |  |
| 12 | Ffosydd Cerrig | Archwilio/Clirio Silt/Glanhau | 1 | m2 | 1 | bob | 5 | mlynedd | 4.1700 | £4.50 | £18.77 | £ | 18,542 | Mae'r gyfradd cynnal a chadw yn seiliedig ar Arwynebedd Anhydraidd Gros y tir sy'n draenio i'r ffos gerrig |
| 13 | Gwahanydd Olew | Archwilio/Clirio Silt/Glanhau | 1 | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £850.00 | £18,523.71 | £ | 18,524 |  |

Systemau Draenio parhad

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o’r Swm Gohiriedig | Swm Gohiriedig 30 mlynedd | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Tanciau Arafu | Archwilio/Clirio Silt/Glanhau |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £850.00 | £3,544.50 | £ 12,547 |  |
|  |  | Archwiliad strwythurol |  | eitem | 1 bob 10 mlynedd | 1.9721 | £1,500.00 | £2,958.17 |  |  |
|  |  | Archwilio'r System Rheoli Llif |  | eitem | 1 bob 2 flynedd | 10.7777 | £150.00 | £1,616.66 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw'r System Rheoli Llif |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £500.00 | £2,085.00 |  |  |
|  |  | Gosod System Rheoli Llif newydd yn lle'r un bresennol |  | eitem | 1 bob 30 mlynedd | 0.5206 | £4,500.00 | £2,342.53 |  |  |
| 15 | Pyllau Arafu | Archwilio |  | eitem | 2 bob blwyddyn | 43.5852 | £150.00 | £6,537.78 | £ 52,106 | Yn seiliedig ar y Canllawiau yn Adroddiad CIRIA C697 Gellir hepgor eitemau os nad ydynt yn berthnasol. Dylid cynnwys yr union arwynebedd ar gyfer torri glaswellt. Noder: ar gyfer nodweddion mawr, efallai y bydd angen cyfrifol symiau gohiriedig dros gyfnod o 120 mlynedd. |
|  |  | Clirio'r Fewnfa a'r Allfa |  | eitem | 2 bob blwyddyn | 43.5852 | £150.00 | £6,537.78 |  |  |
|  |  | Casglu sbwriel | 1 | m2 | 6 bob blwyddyn | 130.7556 | £0.01 | £1.31 |  |  |
|  |  | Torri glaswellt (Strimio) | 1 | m2 | 6 bob blwyddyn | 130.7556 | £0.06 | £7.85 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw'r Ffens/Codi Ffens newydd yn lle'r un bresennol | 1 | m | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £82.59 | £102.58 |  |  |
|  |  | Adfer ardaloedd wedi'u herydu |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £1,000.00 | £4,170.00 |  |  |
|  |  | Clirio Silt/Glanhau |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £2,000.00 | £8,340.00 |  |  |
|  |  | Clirio llystyfiant marw |  | eitem | 1 bob blwyddyn | 21.7926 | £400.00 | £8,717.04 |  |  |
|  |  | Tocio llystyfiant/coed/llwyni |  | eitem | 1 bob 3 blynedd | 7.1067 | £500.00 | £3,553.35 |  |  |
|  |  | Archwilio/Cynnal a Chadw Cyfarpar/Arwyddion Diogelwch (lle y bo angen) |  | eitem | 2 bob blwyddyn | 43.5852 | £50.00 | £2,179.26 |  |  |
|  |  | Archwiliad/Adroddiad Strwythurol |  | eitem | 1 bob 15 mlynedd | 1.2421 | £800.00 | £993.65 |  |  |
|  |  | Archwilio'r Ddyfais Rheoli Llif |  | eitem | 2 bob blwyddyn | 43.5852 | £150.00 | £6,537.78 |  |  |
|  |  | Cynnal a Chadw'r Ddyfais Rheoli Llif |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £500.00 | £2,085.00 |  |  |
|  |  | Gosod System Rheoli Llif newydd yn lle'r un bresennol |  | eitem | 1 bob 30 mlynedd | 0.5206 | £4,500.00 | £2,342.53 |  |  |
| 16 | Dyfais Rheoli Llif | Archwiliad |  | eitem | 2 bob blwyddyn | 43.5852 | £150.00 | £6,537.78 | £ 10,965 |  |
|  |  | Glanhau/Addasu/Atgyweirio |  | eitem | 1 bob 5 mlynedd | 4.1700 | £500.00 | £2,085.00 |  |  |
|  |  | Adnewyddu'r Ddyfais/Gosod dyfais newydd yn lle'r un bresennol |  | eitem | 1 bob 30 mlynedd | 0.5206 | £4,500.00 | £2,342.53 |  |  |

Goleuadau Stryd ac Arwyddion

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder |  |  |  | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o’r Swm Gohiriedig | Swm Gohiriedig 30 mlynedd |  | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Colofnau Goleuadau Stryd | Trydan |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £40.00 | £871.70 | £ | 1,053 |  |
|  |  | Gosod lampau newydd yn lle'r rhai presennol | 1 | nifer | 1 | bob | 4 | blynedd | 4.2468 | £40.00 | £169.87 |  |  |  |
|  |  | Archwiliad |  | eitem | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £6.00 | £11.83 |  |  |  |
| 18 | Bolard Traffig wedi'i Oleuo | Trydan |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 | £ | 411 |  |
|  |  | Gosod lampau newydd yn lle'r rhai presennol | 1 | nifer | 1 | bob | 4 | blynedd | 4.2468 | £40.00 | £169.87 |  |  |  |
|  |  | Archwiliad |  | eitem | 1 | bob | 6 | blynedd | 3.4374 | £6.00 | £20.62 |  |  |  |
|  |  | Gosod cragen newydd yn lle'r un bresennol | 1 | nifer | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £90.00 | £111.79 |  |  |  |
| 19 | Bolard Ôl-adlewyrchol (heb ei oleuo) | Gosod Cragen Adlewyrchol yn lle'r un bresennol | 1 | nifer | 1 | bob | 25 | mlynedd | 0.5804 | £401.00 | £232.74 | £ | 233 |  |
| 20 | Arwydd Traffig wedi'i Oleuo | Trydan |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 | £ | 610 |  |
|  |  | Gosod lampau newydd yn lle'r rhai presennol | 1 | nifer | 1 | bob | 4 | blynedd | 4.2468 | £40.00 | £169.87 |  |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 | bob | 6 | blynedd | 3.4374 | £6.00 | £20.62 |  |  |  |
|  |  | Gosod pyst a phlatiau newydd yn lle'r rhai presennol |  | eitem | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £250.00 | £310.52 |  |  |  |
| 21 | Colofnau Addurnol | Trydan |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £40.00 | £871.70 | £ | 2,185 | Canllaw yn unig yw'r ffigurau a roddir. Bydd yr union gostau yn seiliedig ar y golofn a'r lamp arfaethedig. |
|  |  | Gosod lampau newydd yn lle'r rhai presennol |  | eitem | 1 | bob | 4 | blynedd | 4.2468 | £55.00 | £233.58 |  |  |  |
|  |  | Archwilio/Profi |  | eitem | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £6.00 | £11.83 |  |  |  |
|  |  | Gosod colofn newydd yn lle'r un bresennol |  | eitem | 1 | bob | 25 | mlynedd | 0.5804 | £1,500.00 | £870.60 |  |  |  |
|  |  | Paentio/cynnal a chadw |  | eitem | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £100.00 | £197.21 |  |  |  |
| 22 | Arwydd Un Postyn Heb ei Oleuo | Gosod pyst a phlatiau newydd yn lle'r rhai presennol |  | eitem | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £125.00 | £155.26 | £ | 413 |  |
|  |  | Archwilio/Glanhau |  | eitem | 1 | bob | 6 | blynedd | 3.4374 | £75.00 | £257.81 |  |  |  |
| 23 | Arwydd Cyfeiriad Ymlaen Llaw | Gosod pyst a phlatiau newydd yn lle'r rhai presennol |  | eitem | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £175.00 | £217.36 | £ | 475 |  |
|  |  | Archwilio/Glanhau |  | eitem | 1 | bob | 6 | blynedd | 3.4374 | £75.00 | £257.81 |  |  |  |

Eitemau Amrywiol

| Rhif yr Eitem | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder |  |  |  | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o’r Swm Gohiriedig | Swm Gohiriedig 30 mlynedd |  | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Cysgodfan Fysiau 3 Cilfan Gantilifrog | Cysgodfan |  | eitem | 1 | bob | 20 | mlynedd | 0.6471 | £3,000.00 | £1,941.35 | £ | 4,071 |  |
|  |  | Cynnal a chadw |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £92.71 | £2,020.39 |  |  |  |
|  |  | Newid yr Amserlen |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 |  |  |  |
| 25 | Cysgodfan Fysiau 3 Cilfan Gantilifrog Amgaeedig | Cysgodfan |  | eitem | 1 | bob | 20 | mlynedd | 0.6471 | £3,500.00 | £2,264.91 | £ | 4,394 |  |
|  |  | Cynnal a chadw |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £92.71 | £2,020.39 |  |  |  |
|  |  | Newid yr Amserlen |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 |  |  |  |
| 26 | Polyn Fflag Arhosfan Bysiau | Polyn, Fflag a Chas Amserlen |  | eitem | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £155.00 | £305.68 | £ | 415 |  |
|  |  | Newid yr Amserlen |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £5.00 | £108.96 |  |  |  |
| 27 | Bolard | Bolard | 1 | nifer | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £200.00 | £248.41 | £ | 248 |  |
| 28 | Rhwystr Diogelwch (Galfanedig) | Rhwystr Diogelwch | 1 | m | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £250.00 | £310.52 | £ | 311 |  |
| 29 | Postyn Terfyn Rhwystr Diogelwch | Gosod postyn newydd yn lle'r un presennol | 1 | Nifer | 1 | bob | 25 | mlynedd | 0.5804 | £3,500.00 | £2,031.40 | £ | 2,031 |  |
| 30 | Canllaw Gwarchod Galfanedig i Gerddwyr | Gosod canllaw gwarchod newydd yn lle'r un presennol | 1 | m | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £82.59 | £102.58 | £ | 103 |  |
| 31 | Bin Graean | Bin |  | Eitem | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £400.00 | £496.83 | £ | 1,586 |  |
|  |  | Ail-lenwi â Graean |  | eitem | 1 | bob |  | blwyddyn | 21.7926 | £50.00 | £1,089.63 |  |  |  |
| 32 | Cerbytffordd fel rhan o Gytundeb Priffordd sy'n ychwanegol at y cytundeb hwnnw | Plaenio a rhoi wyneb newydd arni | 1 | m2 | 1 | bob | 15 | mlynedd | 1.2421 | £10.96 | £13.61 | £ | 14 |  |
| 33 | Marciau ffordd fel rhan o Gytundeb Priffordd sy'n ychwanegol at y cytundeb hwnnw | Adnewyddu'r Marciau | 1 | m | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £2.50 | £4.93 |  |  |  |
|  |  | Adnewyddu'r Marciau | 1 | nifer | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £25.00 | £49.30 |  |  |  |
|  |  | Adnewyddu'r Marciau | 1 | nifer | 1 | bob | 10 | mlynedd | 1.9721 | £5.00 | £9.86 |  |  |  |

Eitemau Amrywiol parhad

| Rhif yr Eitem. | Disgrifiad | Elfen | Nifer | Uned | Amlder |  |  |  | Ffactor NPV | Cost Uned ar gyfraddau 2020 | Elfen o’r Swm Gohiriedig | Swm Gohiriedig 30 mlynedd |  |  | Sylwadau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Torri Glaswellt ar Lain Ymyl Priffordd | Strimio glaswellt, ardal o unrhyw faint Graddiant >1 mewn 5 | 1 | m2 | 6 | bob |  | blwyddyn | 130.7556 | £0.06 | £7.85 | £ |  | 8 |  |
| 35 | Torri Glaswellt ar Lain Ymyl Priffordd | Torri glaswellt, ardal o unrhyw faint Graddiant >1 mewn 5 | 1 | m2 | 6 | bob |  | blwyddyn | 130.7556 | £0.03 | £3.92 | £ |  | 4 |  |
| 36 | Coeden ar Dir Priffordd | Tocio'r goeden, archwilio'r cawell a'r polion a gosod rhai newydd | 1 | nifer | 1 | bob | 3 | blynedd | 7.1067 | £85 | £604.00 | £604 |  |  | Y gyfradd a'r amlder i'w pennu fesul safle |
| 37 | Tocio Gwrychoedd er mwyn Cynnal y Llain Welededd | Torri gwrychoedd â pheiriant ffustio a chael gwared ar y toriadau | 1 | m2 | 2 | bob |  | blwyddyn | 43.5852 | £0.56 | £24.41 | £ |  | 24 |  |

5 – FFACTORAU GWERTH PRESENNOL NET (NPV)

Y fformiwla a ddefnyddir:

Ffactor gwerth presennol net =Σ 1 / (1+D%) T

Pan mai 'D' = y Gyfradd Ddisgownt Gyfnodol a 'T' = nifer y blynyddoedd ymlaen

Y Swm Gohiriedig =Σ  Cost ar y Gyfradd Bresennol x Ffactor NPV

Y Gyfradd Sylfaenol Niwtral Hirdymor (LTNBR)…………………………………………

Y Mynegai Prisiau Manwerthu heb gynnwys Taliadau Llog Morgais (RPIX)………….

=

=

4.5%

2.25%

Y Gyfradd Ddisgownt Gyfnodol (D)

(1+D%)

=

=

2.20%

1.0220

| Tabl 1: Ffactorau NPV ar gyfer – 30 mlynedd |  |  |  |  |  |  |  | Ffactorau Gwerth Presennol Net ar gyfer gwariant o £1.00 ar wahanol adegau yn ystod y cyfnod o 30 mlynedd |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfnod | Bob Blwyddyn | Bob 2 flynedd | Bob 3 blynedd | Bob 4 blynedd | Bob 5 mlynedd | Bob 6 blynedd | Bob 10 mlynedd | Bob 15 mlynedd | Bob 20 mlynedd | Bob 25 mlynedd | Bob 30 mlynedd | Ddwywaith y flwyddyn | Bedair gwaith y flwyddyn | Chwe gwaith y flwyddyn | 12 gwaith y flwyddyn |
| Ffactor NPV 1/(1+D%) T | 21.79260 | 10.77774 | 7.10671 | 4.24683 | 4.17092 | 3.43740 | 1.97211 | 1.24206 | 0.64712 | 0.58040 | 0.52056 | 43.58520 | 87.17040 | 130.75560 | 261.51120 |

| Tabl 2: Ffactorau NPV ar gyfer – 120 mlynedd |  |  |  |  |  |  |  | Ffactorau Gwerth Presennol Net ar gyfer gwariant o £1.00 ar wahanol adegau yn ystod y cyfnod o 120 mlynedd |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cyfnod | Bob Blwyddyn | Bob 2 flynedd | Bob 3 blynedd | Bob 4 blynedd | Bob 5 mlynedd | Bob 6 blynedd | Bob 10 mlynedd | Bob 15 mlynedd | Bob 20 mlynedd | Bob 25 mlynedd | Bob 30 mlynedd | Bob 60 mlynedd | Bob 120 mlynedd | Ddwywaith y flwyddyn | Bedair gwaith y flwyddyn |
| Ffactor NPV 1/(1+D%)T | 41.60823 | 20.82921 | 13.73452 | 10.18801 | 8.06077 | 6.64317 | 3.81133 | 2.40043 | 1.69913 | 1.22626 | 1.00605 | 0.34442 | 0.07343 | 166.43291 | 332.86582 |

6 – ENGHRAIFFT O WARIANT SWM GOHIRIEDIG

Gwariant Swm Gohiriedig Nodweddiadol

Fel y'i dangosir yn y cyfrifiad enghreifftiol:

Gwariant cylchol o £850 bob 10 mlynedd

RPIX	               =	2.25%  (Cyfradd chwyddiant effeithiol)

LTNBR		=	4.50%  (Cyfradd llog effeithiol)

Ffactor NPV	=	1.97211  o Dabl 1 yn seiliedig ar yr RPIX a'r LTNBR uchod

Swm gohiriedig am 30 mlynedd

£850.00      x    1.972	=          £1,676.30

I'r bunt agosaf y ffigur hwn fyddai £1676

Effaith Chwyddiant ar Gost Cynnal a Chadw (RPIX)	Llog a enillwyd ar y Swm a Adneuwyd (LTNBR)

| Blynyddoedd | Cost | Cyfradd Chwyddiant % (RPIX) | Y Cynnydd yng Nghost Cynnal a Chadw | Cost Cynnal a Chadw |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 850.00 | 2.25 | 19.13 |  |
| 2 | 869.13 | 2.25 | 19.56 |  |
| 3 | 888.68 | 2.25 | 20.00 |  |
| 4 | 908.68 | 2.25 | 20.45 |  |
| 5 | 929.12 | 2.25 | 20.91 |  |
| 6 | 950.03 | 2.25 | 21.38 |  |
| 7 | 971.40 | 2.25 | 21.86 |  |
| 8 | 993.26 | 2.25 | 22.35 |  |
| 9 | 1015.61 | 2.25 | 22.85 |  |
| 10 | 1038.46 | 2.25 | 23.37 | 1061.82 |
| 11 | 1061.82 | 2.25 | 23.89 |  |
| 12 | 1085.71 | 2.25 | 24.43 |  |
| 13 | 1110.14 | 2.25 | 24.98 |  |
| 14 | 1135.12 | 2.25 | 25.54 |  |
| 15 | 1160.66 | 2.25 | 26.11 |  |
| 16 | 1186.78 | 2.25 | 26.70 |  |
| 17 | 1213.48 | 2.25 | 27.30 |  |
| 18 | 1240.78 | 2.25 | 27.92 |  |
| 19 | 1268.70 | 2.25 | 28.55 |  |
| 20 | 1297.24 | 2.25 | 29.19 | 1326.43 |
| 21 | 1326.43 | 2.25 | 29.84 |  |
| 22 | 1356.28 | 2.25 | 30.52 |  |
| 23 | 1386.79 | 2.25 | 31.20 |  |
| 24 | 1418.00 | 2.25 | 31.90 |  |
| 25 | 1449.90 | 2.25 | 32.62 |  |
| 26 | 1482.52 | 2.25 | 33.36 |  |
| 27 | 1515.88 | 2.25 | 34.11 |  |
| 28 | 1549.99 | 2.25 | 34.87 |  |
| 29 | 1584.86 | 2.25 | 35.66 |  |
| 30 | 1620.52 | 2.25 | 36.46 | 1656.98 |

| Blynyddoedd | Y Swm a Adneuwyd | Cyfradd chwyddiant % (LTNBR) | Llog | Y Swm a Adneuwyd + Llog | Gwariant | Y Swm a Adneuwyd + Llog - Gwariant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1676.00 | 4.5 | 75.42 | 1751.42 |  | 1751.42 |
| 2 | 1751.42 | 4.5 | 78.81 | 1830.23 |  | 1830.23 |
| 3 | 1830.23 | 4.5 | 82.36 | 1912.59 |  | 1912.59 |
| 4 | 1912.59 | 4.5 | 86.07 | 1998.66 |  | 1998.66 |
| 5 | 1998.66 | 4.5 | 89.94 | 2088.60 |  | 2088.60 |
| 6 | 2088.60 | 4.5 | 93.99 | 2182.59 |  | 2182.59 |
| 7 | 2182.59 | 4.5 | 98.22 | 2280.80 |  | 2280.80 |
| 8 | 2280.80 | 4.5 | 102.64 | 2383.44 |  | 2383.44 |
| 9 | 2383.44 | 4.5 | 107.25 | 2490.70 |  | 2490.70 |
| 10 | 2490.70 | 4.5 | 112.08 | 2602.78 | 1061.82 | 1540.95 |
| 11 | 1540.95 | 4.5 | 69.34 | 1610.30 |  | 1610.30 |
| 12 | 1610.30 | 4.5 | 72.46 | 1682.76 |  | 1682.76 |
| 13 | 1682.76 | 4.5 | 75.72 | 1758.48 |  | 1758.48 |
| 14 | 1758.48 | 4.5 | 79.13 | 1837.62 |  | 1837.62 |
| 15 | 1837.62 | 4.5 | 82.69 | 1920.31 |  | 1920.31 |
| 16 | 1920.31 | 4.5 | 86.41 | 2006.72 |  | 2006.72 |
| 17 | 2006.72 | 4.5 | 90.30 | 2097.03 |  | 2097.03 |
| 18 | 2097.03 | 4.5 | 94.37 | 2191.39 |  | 2191.39 |
| 19 | 2191.39 | 4.5 | 98.61 | 2290.00 |  | 2290.00 |
| 20 | 2290.00 | 4.5 | 103.05 | 2393.05 | 1326.43 | 1066.62 |
| 21 | 1066.62 | 4.5 | 48.00 | 1114.62 |  | 1114.62 |
| 22 | 1114.62 | 4.5 | 50.16 | 1164.78 |  | 1164.78 |
| 23 | 1164.78 | 4.5 | 52.41 | 1217.19 |  | 1217.19 |
| 24 | 1217.19 | 4.5 | 54.77 | 1271.97 |  | 1271.97 |
| 25 | 1271.97 | 4.5 | 57.24 | 1329.20 |  | 1329.20 |
| 26 | 1329.20 | 4.5 | 59.81 | 1389.02 |  | 1389.02 |
| 27 | 1389.02 | 4.5 | 62.51 | 1451.52 |  | 1451.52 |
| 28 | 1451.52 | 4.5 | 65.32 | 1516.84 |  | 1516.84 |
| 29 | 1516.84 | 4.5 | 68.26 | 1585.10 |  | 1585.10 |
| 30 | 1585.10 | 4.5 | 71.33 | 1656.43 | 1656.98 | -0.55 |

Dengys y tablau uchod y bydd swm gohiriedig a fuddsoddwyd ac sy'n ennill llog yn yr LTNBR yn ddigon i dalu costau cynnal a chadw, a fydd yn cynyddu bob blwydd ar gyfradd yr RPIX, dros gyfnod o 30 mlynedd.

ADRAN – E

NODIADAU CYFARWYDDYD I DDARPAR DDATBLYGWYR

CYNNWYS

- Priffyrdd sy'n Addas i'w Mabwysiadu

- Y Weithdrefn Fabwysiadu

- Y Cod Blaendaliadau

- Systemau Draenio

- Hawliau Tramwy Cyhoeddus

- Gweithdrefnau Diddymu Priffyrdd

- Gwasanaethau Ymgymerwyr Statudol

- Waliau Cynnal, Pontydd Ffordd, Pontydd Troed a Chwlfertau

- Y Cam Ar Ôl Gwneud Cais Cynllunio

- Cymeradwyaeth Dechnegol

- Cytundeb Priffordd Adran 38 Deddf Priffyrdd 1980

- Archwilio ac Ardystio Gwaith

- Deddf Llywodraeth Leol 1972, Cytundeb Adran 111 ac Adran 1 Deddf Priffyrdd 1980 (Gwaith ar Briffordd bresennol neu Dir Priffordd)

- Archwiliadau Ansawdd a Diogelwch

- Deddf Priffyrdd 1980, Adran 184 (Mannau Croesi i Gerbydau)

- Deddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd (RASWA) Adran 50 Trwyddedu

- Deddf Priffyrdd 1980, Mabwysiadu o dan Adran 228

- Cyfarfod Cyn Cychwyn a Rheoli Traffig

- Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

- Gwaith pellach posibl

- Difrod a Achosir gan Draffig Adeiladu – Deddf Priffyrdd 1980: Adran 59

- Hawddfreintiau ar gyfer Systemau Draenio Priffyrdd

- Ffeil Iechyd a Diogelwch

ATODIADAU

Darperir y dogfennau canlynol o CBS Rhondda Cynon Taf fel dogfennau enghreifftiol yn unig

Atodiad A	Cytundeb Adran 38 Enghreifftiol

Atodiad B	Cytundeb Adran 278 Enghreifftiol

Atodiad C	Ffurflen Indemniad Enghreifftiol

Atodiad D	Agenda Enghreifftiol ar gyfer Cyfarfod Cyn Cychwyn

Atodiad E	Cais Enghreifftiol am Orchymyn Traffig Dros Dro

Atodiad F	Gweithred Rhoi Hawddfraint Enghreifftiol

Atodiad G 	Manylion Cyswllt ar gyfer Goleuadau Stryd

Atodiad H 	Manyleb Enghreifftiol ar gyfer Cytundeb A38

NODIADAU CYFARWYDDYD I DDATBLYGWYR

- Priffyrdd sy'n Addas i'w Mabwysiadu

  - Bydd yr Awdurdodau Priffyrdd yn ystyried cerbytffyrdd, troedffyrdd, llwybrau troed, llwybrau beicio, troedffyrdd/llwybrau beiciau cyfun, ymylon/lleiniau ymyl ffyrdd ac amlenni lleiniau gwelededd ar gyfer eu mabwysiadu, ar yr amod y caiff gwaith o'r fath ei ddylunio a'u hadeiladu i safon y Cyngor a'u bod yn ddigon defnyddiol i'r cyhoedd i gyfiawnhau eu cynnal a'u cadw ar draul y cyhoedd.

  - O ran gwerth defnyddioldeb cyhoeddus i gyfiawnhau eu mabwysiadu, ystyrir y caiff unrhyw ddatblygiad sy'n cynnwys mwy na 5 uned ei fabwysiadu a'i gynnal a'i gadw ar draul y cyhoedd.

  - Fel arfer, bydd yn rhaid i'r holl weithrediadau adeiladu cyfagos ar eiddo, gan gynnwys mynedfeydd a mannau troi, gael eu cwblhau cyn y gellir mabwysiadu datblygiad. Mae'n rhaid i'r gwaith adeiladu fod wedi cael ei gwblhau yn unol â'r holl safonau a manylebau perthnasol a gymeradwywyd gan yr Awdurdod Priffyrdd Lleol.

- Adran 2 – Y Weithdrefn Fabwysiadu

  - Anogir datblygwyr i lunio cytundeb ffordd ffurfiol â'r Cyngor o dan Adran 38 (Deddf Priffyrdd 1980).

  - Mae'n bosibl y bydd Awdurdod Priffyrdd Lleol yn cytuno, o dan Adran 38 (Deddf Priffyrdd 1980), i fabwysiadu ffordd, sydd i'w hadeiladu. Mae'n rhaid i'r cytundeb gael ei lunio rhwng yr awdurdod a pherson sydd â'r capasiti angenrheidiol i gyflwyno'r tir fel priffordd. Dim ond perchennog y tir am byth sydd â'r pŵer hwnnw. Ni all lesddeiliaid na pherchenogion cyfyngedig eraill gyflwyno'r ffordd heb gytundeb perchennog y rhydd-ddaliad. Gellir llunio rhai cytundebau Adran 38 teiran rhwng yr awdurdod, perchennog y rhydd-ddeiliad a'r adeiladwr (p'un ai ef yw perchennog rhydd-ddaliadol y tir ai peidio).

  - Mae'n arferol i'r cytundeb gael ei ategu gan fond er mwyn sicrhau y caiff y priffyrdd eu cwblhau gan y Cyngor os bydd yr adeiladwr neu'r tirfeddiannwr yn methu â gwneud hynny. Mae'r bond yn werth 100% o gost amcangyfrifedig y gwaith priffordd cysylltiedig i'r Awdurdod Priffyrdd Lleol. Ar ôl llofnodi'r cytundeb, bydd yn rhaid i'r datblygwr dalu ffi gweinyddu ac archwilio i'r awdurdod hefyd, sy'n cyfateb i 8% o werth y Bond ar hyn o bryd (2020). Fodd bynnag, caiff y ffi ei hadolygu bob blwyddyn a chodir tâl ar y datblygwr yn unol â hynny.

  - Mewn achosion eithriadol, bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau i fabwysiadu o dan Adran 228 (Deddf Priffyrdd 1980) ar yr amod y gall y datblygwr ddangos bod y stryd yn ddigon defnyddiol i'r cyhoedd a'i bod wedi'i hadeiladu yn unol â Chanllaw Dylunio'r Cyngor. Yn hyn o beth, mae'n rhaid i'r datblygwr dalu ffi gweinyddu, archwilio a mabwysiadu hefyd, sy'n cyfateb i 8% o gyfanswm cost amcangyfrifedig y gwaith stryd ar hyn o bryd. Fodd bynnag, caiff y ffioedd eu hadolygu bob blwyddyn a chodir tâl ar y datblygwr yn unol â hynny.

- Y Cod Blaendaliadau

  - O dan Adran 219 (Deddf Priffyrdd 1980), mae'n rhaid i'r Awdurdod Priffyrdd asesu cost y gwaith ffordd sy'n wynebu adeiladau newydd ar ffyrdd preifat a sicrhau bod y costau hyn yn cael eu talu. Mae'n hyn yn sicrhau y gall y Cyngor gwblhau'r ffordd newydd i safon foddhaol os bydd y datblygwr yn methu â gwneud hynny. Mae hefyd yn sicrhau na fydd y trigolion hynny y mae eu heiddo yn wynebu'r ffordd yn atebol dros ei chwblhau. (Ar y cyfan, bydd unrhyw ddatblygiad sydd ag elfen o waith ffordd yn ddarostyngedig i Hysbysiad y Cod Blaendaliadau oni fydd Hysbysiad Eithrio o dan Adran 219 (4) wedi'i gyflwyno).

  - Caiff Hysbysiad y Cod Blaendaliadau ei gyflwyno yn unol ag Adran 220 o Ddeddf Priffyrdd 1980 o fewn chwe wythnos i dderbyn cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

  - Bydd yn rhaid i ddatblygwyr fodloni'r Hysbysiad cyn gwneud unrhyw waith i adeiladu annedd drwy wneud un o'r canlynol:

    - Adneuo arian parod neu ddarparu bond

    - Cwblhau Cytundeb Adran 38 (Noder nad yw bwriad i lunio Cytundeb Adran 38 yn ddigonol. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr naill ai adneuo arian parod/darparu bond neu sicrhau na fydd unrhyw waith adeiladu yn dechrau nes i'r Cytundeb Adran 38 gael ei gwblhau).

  - Os dechreuir ar unrhyw waith i adeiladu annedd heb fodloni Hysbysiad y Cod Blaendaliadau neu gwblhau Cytundeb Adran 38 yn gyntaf, bydd y Cyngor yn cychwyn achos llys.

  - Er mwyn bodloni Hysbysiad y Cod Blaendaliadau ac, os cafodd arian parod ei adneuo, ddychwelyd arian â llog, bydd yn rhaid i'r datblygwr naill ai: -

    - Llunio Cytundeb Adran 38.

    - Cwblhau'r holl waith priffordd i safon fabwysiadwy er mwyn i'r Cyngor fwrw ymlaen â'r broses fabwysiadu o dan Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Ar ôl cwblhau'r broses fabwysiadu, caiff Hysbysiad y Cod Blaendaliadau ei ganslo.

    - Cwblhau’r holl waith priffordd i safon fabwysiadwy os bwriedir i'r gwaith priffordd aros yn breifat. Os felly, ar ôl cwblhau'r gwaith, bydd y Cyngor yn rhyddhau'r warant a bydd y briffordd yn parhau i gael ei chynnal a'i chadw'n breifat.

  - Mae'n bwysig nodi, cyn i'r Cyngor ryddhau'r warant fel ym mhwynt 3.5.3 uchod, fod yn rhaid i'r Cyngor gael ei indemnio (yswirio) rhag unrhyw ddeiseb/cais a gyflwynir yn y dyfodol i fabwysiadu'r ffordd o dan Adran 37 (Deddf Priffyrdd 1980) yn ddiweddarach. Dylid gwneud hyn drwy gynnwys cyfamod yng ngweithredoedd pob llain sy'n wynebu'r ffordd breifat.

- Systemau Draenio

  - Ni ddylid cysylltu dŵr wyneb o strydoedd newydd â system draenio'r briffordd heb gael caniatâd penodol yr Awdurdod Priffyrdd.

  - Os rhoddir caniatâd i gysylltu â system draenio'r briffordd, bydd ffi gysylltu untro yn daladwy am fetio'r wybodaeth a bydd swm gohiriedig yn daladwy am y rhwymedigaeth cynnal a chadw uwch sy'n gysylltiedig â'r llwyth ychwanegol.

  - Bydd draeniau sydd ond yn casglu dŵr sy'n draenio o briffyrdd a thir yn dderbyniol i'w cynnwys mewn Cytundeb Ffordd Adran 38 neu i'w mabwysiadu o dan Adran 228, ar yr amod eu bod yn gollwng i'r canlynol:

  - Ffosydd cerrig/pyllau arafu, yn amodol ar hydreiddedd ac addasrwydd y tir a mynediad i wneud gwaith cynnal a chadw ac am resymau iechyd a diogelwch.

  - Cwrs dŵr cyhoeddus

  - Carthffos a fydd yn cael ei chynnal a'i chadw, neu sy'n cael ei chynnal ei chadw, gan y cwmni dŵr neu ei olynydd/Asiant ar yr amod nad yw draen y briffordd yn cynnwys unrhyw elfen o system draenio tir.

  - Os bydd ffosydd cerrig neu systemau draenio cynaliadwy yn cael eu defnyddio i gael gwared ar ddŵr wyneb o briffordd, bydd angen talu symiau gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol am gyfnod o 30 mlynedd. (Am symiau gohiriedig gweler Adran D o'r canllaw hwn).

  - Bydd y draeniau hynny sy'n casglu dŵr o iardiau/toeon, yn ogystal â dŵr o briffyrdd, yn ddarostyngedig i Gytundeb Adran 104 ar wahân o dan Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 â'r ymgymerydd statudol neu ei olynydd/Asiant neu Gytundeb â Chorff Cymeradwyol SDCau yr Awdurdod Lleol.

  - Er mwyn cysylltu â charthffosydd cyfun ymgymerwyr statudol bydd angen y canlynol:

    - Cadarnhad ysgrifenedig bod y cwmni dŵr yn fodlon i ddŵr storm ollwng i'w system.

    - Cytundeb yr Awdurdod, yn ogystal â chytundeb y cwmni dŵr, i'r gyfradd gollwng o'r datblygiad.

    - Cyfrifiadau sy'n cadarnhau perfformiad y system ddraenio arfaethedig hyd at gyfnod dychwelyd o 1 mewn 100 mlynedd yn ogystal â lwfans ar gyfer newid yn yr hinsawdd o 30%. Os ceir llifogydd o'r system ddraenio arfaethedig, mae'n rhaid i'r ceisydd ddangos sut y caiff llifddyfroedd eu storio dros dro ar y safle.

  - Os bydd dŵr wyneb yn gollwng i ffosydd cerrig, systemau draenio ymdreiddio neu systemau draenio tir heb unrhyw ollyngfa, bydd yn rhaid cynnal profion er mwyn cadarnhau bod mandylledd y pridd oddi amgylch yn addas a darparu cyfrifiadau yn unol â BRE Digest 365 (neu ddull arall y cytunir arno) er mwyn dangos y bydd y nodwedd ddraenio yn gweithio yn ôl y bwriad.

- Hawliau Tramwy Cyhoeddus

  - O dan Ddeddf Priffyrdd 1980, gellid dangos statws llwybr penodol fel:

    - Llwybr Troed

    - Llwybr Ceffylau, neu

    - Cilffordd sydd ar Agor i unrhyw Draffig

  - Ymdrinnir â llwybrau cyhoeddus (llwybrau troed a llwybrau ceffylau) sydd wedi'u cofrestru yn yr Arolwg Diffiniol o Hawliau Tramwy ac y mae datblygiad arfaethedig yn effeithio arnynt, o dan weithdrefnau cynllunio statudol drwy gyflwyno cais i'r Awdurdod Cynllunio Lleol o dan Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.

  - Bydd llwybrau y nodir eu bod yn gilffyrdd, yn ddarostyngedig i weithdrefnau statudol a nodir yn Adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 neu'r fersiwn ddiwygiedig ddiweddaraf o'r ddogfen hon. Dim ond Llywodraeth Cymru a all brosesu gorchmynion o dan Adran 247.

  - Ni fydd y datblygiad yn effeithio ar hawl dramwy gyhoeddus ar unrhyw adeg nes i'r holl brosesau statudol angenrheidiol gael eu cyflawni.

  - I gael manylion a chanllawiau pellach, dylai datblygwyr gysylltu â'r adran “Parciau a Chefn Gwlad” yn y Cyngor hwn.

- Gweithdrefnau Diddymu Priffyrdd

  - Bydd angen i unrhyw gynnig sy'n cynnwys diddymu neu gau darn presennol o briffordd fod yn destun gorchymyn priodol. Os bydd y cynigion yn deillio'n uniongyrchol o gais cynllunio, bydd angen i'r gorchymyn gael ei wneud o dan y darpariaethau a geir yn Adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Y datblygwr fydd yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl weithdrefnau statudol cyn i unrhyw waith ar y safle a allai effeithio ar y rhwydwaith priffyrdd presennol ddechrau.

  - Mewn rhai achosion, bydd yr Awdurdod Priffyrdd yn barod i ystyried gweithdrefnau diddymu priffyrdd yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor o dan Adrannau 116 a 117 (Deddf Priffyrdd 1980) gyda'r holl gostau yn cael eu talu gan y datblygwr.

  - Fel arfer, y ffi bresennol i dalu costau cyfreithiol a gweinyddol y Cyngor yw £7,000 (Mehefin 2020). Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r datblygwr gytuno ymlaen llaw i dalu'r gost derfynol os bydd yn arwain at ffi dros £7,000.

  - Mae'r ffi yn seiliedig ar gostau yr eir iddynt ac, felly, caiff ei hadolygu bob blwyddyn a chodir tâl ar y datblygwr yn unol â hynny.

  - Caiff cost dargyfeirio neu ddiogelu unrhyw wasanaethau statudol ei thalu gan ddatblygwyr cyn i'r broses cau priffordd fynd yn ei blaen.

  - Dylai datblygwyr gadw mewn cof y bydd cau priffordd o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 yn cynnwys achos mewn Llys Ynadon, lle mae gan yr ynad y pŵer i ganiatáu, neu beidio â chaniatáu, cais i gau priffordd. Bydd ffioedd y Cyngor yn daladwy o hyd waeth beth fydd penderfyniad yr ynad.

- Gwasanaethau Ymgymerwyr Statudol

  - Mae'r Cyd-Grŵp Cenedlaethol Cyfleustodau (d/o Y Cyngor Trydan, Llundain) – sy'n cwmpasu'r diwydiannau nwy, dŵr, trydan a thelathrebu – wedi llunio dwy ddogfen (NJUG2 ac NJUG5) sy'n rhoi canllawiau cynhwysfawr ar weithdrefnau a gofynion technegol ar gyfer gosod a lleoli gwasanaethau claddedig ar ddatblygiadau preswyl a datblygiadau adeiladu newydd.

  - Mae'r safonau a nodir yn y dogfennau hynny yn dderbyniol i'r Cynghorau ac, felly, ni roddir unrhyw wybodaeth fanwl am y pwnc hwn yn y canllaw dylunio hwn. Fodd bynnag, dylid nodi bod yn rhaid i brif gyflenwadau cyfleustodau cyhoeddus gael eu lleoli o dan y briffordd ond nid yn y gerbytffordd ac eithrio pan fyddant yn croesi o'r naill ochr i'r llall. Dylid cyfeirio hefyd at Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991.

- Waliau Cynnal, Pontydd Ffordd, Pontydd Troed a Chwlfertau

  - Ni ddylid adeiladu unrhyw strwythur, p'un a fydd yn cynnal y briffordd neu'n cael ei adeiladu wrth ochr y briffordd, heb gael caniatâd yr Awdurdod Priffyrdd Lleol ymlaen llaw. O dan amgylchiadau arferol, yr unig strwythurau a ystyrir ar gyfer eu mabwysiadu fydd y rhai y mae'r briffordd yn dibynnu arnynt i'w chynnal ac sydd wedi'u hadeiladu ar dir y briffordd. Lle y bo'n bosibl, dylai'r briffordd gael ei chynnal gan argloddiau. Fel arfer, ni chaiff strwythurau, sydd wedi'u hadeiladu gerllaw'r briffordd ac sy'n cynnal eiddo preifat, eu mabwysiadu.  Er mwyn osgoi dryswch ac anghydfod ynghylch y cyfrifoldeb am strwythurau cynnal, dylai pob trawsgludiad gan y datblygwr nodi'n glir derfynau'r cyfrifoldebau ym mhob eiddo perthnasol. Dylid darparu copi enghreifftiol o'r trawsgludiad hwn i'r Cyngor.

  - Os gellir dileu wal gynnal o'r cynllun drwy waith dylunio, dylid gwneud hynny er mwyn osgoi gofynion o ran atebolrwydd a thalu symiau gohiriedig ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol.

  - Os bydd angen wal gynnal ac y caiff ei mabwysiadu gan y Cyngor, bydd angen swm gohiriedig i dalu costau archwiliadau a gwaith cynnal a chadw am gyfnod o 120 mlynedd. Gweler symiau gohiriedig yn Adran D o'r Canllaw Dylunio hwn. Am fanylion waliau cynnal nodweddiadol, gweler y manylion safonol yn Adran F o'r Canllaw Dylunio.

  - Bydd datblygwyr yn cymeradwyo sefydlogrwydd strwythurol pob wal derfyn (sgrin) wrth ochr y briffordd.

  - Dylai waliau sy'n cynnal y briffordd arfaethedig, a gynigir i'w mabwysiadu gan y datblygwr, fod yn ddarostyngedig i weithdrefnau cymeradwyo technegol yn unol â safon BD2/12 y "Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd" neu'r fersiwn ddiwygiedig ddiweddaraf o'r ddogfen hon. Dylai'r oes ddylunio fod yn 120 mlynedd o leiaf. Am fanylion, ewch i: http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/index.htm

  - Mae'n rhaid i gynllun Pontydd Ffordd, Pontydd Troed a Chwlfertau gydymffurfio â'r Gyfrol briodol o'r "Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd" (neu'r fersiwn ddiwygiedig ddiweddaraf o'r ddogfen hon) neu'r Safonau Statudol ar gyfer Systemau Draenio Cynaliadwy a chael ei gymeradwyo gan yr Awdurdod hwn yn ei rôl fel yr Awdurdod Priffyrdd neu'r Corff Cymeradwyo SDCau cyn dechrau ar y gwaith adeiladu.

- Y Cam Ar Ôl Gwneud Cais Cynllunio

  - Er mai dim ond ar ôl i ganiatâd cynllunio manwl gael ei roi y rhoddir gweithdrefnau mabwysiadu ffurfiol ar waith, gellir cytuno'n fras ar y dyluniad technegol â'r Cyngor a'i gynnwys yn y cais cynllunio a gyflwynir. Bydd yn nodi'n glir ffin y briffordd gyhoeddus arfaethedig, o leiaf.

  - Ni ddylai'r gwaith o adeiladu mynedfa newydd oddi ar briffordd gyhoeddus ddechrau nes y bydd: -

- cymeradwyaeth dechnegol ffurfiol wedi'i rhoi ar gyfer cynllun y ffordd a chynllun system draenio'r briffordd.

- Cytundeb Adran 111 / 278 wedi'i lunio neu,

- Cytundeb Adran 38 wedi'i lunio, neu

- Cytundeb Adran 111/278/38 wedi'i lunio neu

- Cytundeb Adran 184 wedi'i lunio.

- Ffi gweinyddu ac archwilio'r Cyngor, sef 8% o gyfanswm cost amcangyfrifedig y gwaith ffordd ar hyn o bryd, wedi'i thalu. Noder bod y ffigur hwn yn cael ei adolygu bob blwyddyn ac y codir tâl ar ddatblygwyr yn unol â hynny.

- Os na fydd Cytundeb Adran 38 wedi'i lunio, bydd yn rhaid bodloni Hysbysiad y Cod Blaendaliadau yn unol ag Adran 219 o Ddeddf Priffyrdd 1980 (y Cod Blaendaliadau).

- Cymeradwyaeth Dechnegol

  - Cyn cynnal unrhyw archwiliadau cymeradwyaeth dechnegol, efallai y bydd y Cyngor yn gofyn am ffi o £1,000 i dalu'r costau sy'n gysylltiedig ag unrhyw waith y bydd angen iddo ei wneud i wirio'r cynllun a pharatoi ar gyfer y Cytundeb Priffyrdd, rhag ofn na fydd y datblygiad yn mynd yn ei flaen. Os caiff Cytundeb Priffyrdd ei lunio, caiff £1,000 ei ddidynnu wedyn o ffi gweinyddu ac archwilio'r Cyngor.

  - I ddechrau gellir cytuno ar gynllun rhagarweiniol priffordd drwy gyflwyno dau gynllun ar raddfa o 1/500 er mwyn cael sylwadau arnynt. Ar ôl iddo gael ei gymeradwyo, dylid anfon pecyn gwneud cais ffurfiol ymlaen gan nodi'r canlynol: -

- Manylion y cynllun, radiysau, sianeli a lefelau llinellau canol ar gynllun a phroffiliau fertigol hydredol, amlenni gwelededd.

- Lefelau llinellau draenio ynghyd â chyfrifiadau hydrolig lle mae rhedfa'r draenio yn cario dŵr ffo priffordd yn unig.

- Dyluniad a manylion goleuadau stryd.

- Eitemau rheoli traffig.

- Marciau ac arwyddion ffordd.

- Dyluniad a manylion waliau cynnal.

- Lleoliadau a chanlyniadau profion Cymhareb Cynnal Califfornia (C.B.R.) angenrheidiol o bridd ynghyd â manyleb cyfansoddiad arfaethedig y ffordd.

- Cynllun ar raddfa o 1/500 sy'n dangos ffin y gwaith ffordd arfaethedig a gynigir i'w fabwysiadu sydd ag ymyl goch.

- Cadarnhad o berchenogaeth neu reolaeth o'r holl dir sydd ag ymyl goch.

- Croestoriad nodweddiadol a manylion adeiladu.

- Mae'n rhaid dangos strwythurau sy'n bargodi dros ardaloedd mabwysiadwy yn glir gan roi nodyn ar gynllun y ffordd sy'n nodi'r uchder yn union uwchlaw lefel y ddaear. Ni chaniateir i unrhyw ddrws na ffenestr ar lawr gwaelod eiddo agor dros y briffordd.

  - Dylai fod rhif unigryw wedi'i argraffu ar bob lluniad at ddibenion cyfeirio, ynghyd ag unrhyw is-gyfeiriad diwygio, a dylai fod wedi'i ddyddio.

  - Yn unol â gofynion y Rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli, mae datblygwyr (fel cleientiaid) yn gyfrifol am gydymffurfio â'r rheoliadau a gwneud yn siŵr bod y gwaith yn cael ei ddylunio a'i adeiladu yn unol â'r rheoliad.

  - Dylai datblygwyr gyflwyno ffeil Iechyd a Diogelwch cyn i'r gwaith ffordd gael ei fabwysiadu yn nodi gwaith seilwaith fel y'i hadeiledir, y gyfundrefn cynnal a chadw a'r mesurau/dull comisiynau lle y bo angen.

- Cytundeb Priffordd Adran 38 (Gweler Atodiad A)

  - Er mwyn prosesu'r cytundeb Adran 38, bydd angen y wybodaeth ganlynol: -

- Copïau electronig o'r holl luniadau mewn fformat a nodir gan yr Awdurdod

- 10  copi lliw o'r cynllun cymeradwy, sy'n nodi cynllun y ffordd ynghyd â goleuadau stryd, draeniau ffordd, lleiniau gwelededd, blaenwelededd, waliau cynnal a llain hawddfraint lle y bo'n gymwys. Mae'r codau lliw fel a ganlyn:

- Cerbytffordd – Llwyd

- Troedffordd a llwybr troed – Melyn

- Lleiniau gwelededd – melyn ar gyfer ardaloedd palmantog a gwyrdd ar gyfer ardaloedd glaswelltog

- Blaenwelededd – Yn debyg i Leiniau Gwelededd

- Llain Ymyl Priffordd – Gwyrdd

- System Draenio Priffordd – Glas

- Goleuadau Stryd – Lliw Oren

- Waliau Cynnal – Porffor

- 4  copi o bob lluniad peirianyddol a gymeradwywyd a llyfryn o fanylion safonol a gymeradwywyd

- Llain Hawddfraint – Ag ymyl a llinellau coch.

- Ffin y gwaith ffordd a gynigir i'w fabwysiadu – Ag ymyl goch.

- 4 Copïau o weddill y lluniadau a'r manylion cymeradwy.

- Enw a chyfeiriad Cyfreithiwr y datblygwr.

- Pa mor hir y bydd y gwaith stryd yn para er mwyn rhoi Tystysgrif Rhan 1.

- Pa mor hir y bydd y gwaith stryd yn para er mwyn rhoi Tystysgrif Rhan 2.

  - Os bydd angen gwella priffordd neu dir priffordd bresennol o ganlyniad uniongyrchol i ddatblygiad, megis cyffordd newydd i briffordd bresennol, bydd yn rhaid llunio Cytundeb Adran 111 cyn i unrhyw waith ar y briffordd bresennol ddechrau.  Gweler adran 13.

  - Ar ôl cael y manylion hyn, cyfarwyddir Gwasanaethau Cyfreithiol y Cyngor i baratoi Cytundeb Adran 38. Gweler Atodiad A am enghraifft o Gytundeb Adran 38.

  - Cyn cwblhau'r cytundeb ffordd, bydd angen i'r ymgymerydd statudol neu ei Asiant lunio Cytundeb Adran 104 o dan Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991. Mae'r weithdrefn hon yn gymwys, lle mae'r system draenio dŵr wyneb yn casglu dŵr o iardiau a thoeon yn ogystal â dŵr sy'n draenio o'r briffordd.

  - Mae llunio Cytundeb Adran 38 yn sicrhau eithriad rhag yr angen i fodloni gofynion y Cod Blaendaliadau y cyfeirir ato yn Adran 3 o'r rhan hon o'r Canllaw Dylunio.

  - Dylid nodi, nes i Gytundeb Adran 38 gael ei gwblhau neu nes i Adrannau 204-219 o'r Cod Blaendaliadau (Deddf Priffyrdd 1980) gael eu bodloni drwy adneuo arian parod neu ddarparu Gweithred Gwarant, na chaniateir i'r datblygwr wneud gwaith sy'n gysylltiedig â'r datblygiad.

  - Mae rhoi Tystysgrif Rhan 1 yn golygu y bydd modd lleihau bond i 50% o ffigur gwreiddiol y bond.

  - Mae rhoi Tystysgrif Rhan 2 yn golygu y bydd modd lleihau bond i 80% neu 90% o ffigur gwreiddiol y bond, yn dibynnu ar werth y bond gwreiddiol fel a ganlyn: -

Bond o hyd at £50,000    –          gostyngiad o 80% yn y bond

£50,000 – £100,000	–	gostyngiad o 85% yn y bond Dros £100,000	– gostyngiad o 90% yn y bond

- Archwilio ac Ardystio Gwaith

  - Ystyrir bod cost unrhyw waith profi neu archwilio cychwynnol a wneir mewn perthynas â deunyddiau wedi'i chynnwys yn y ffi gweinyddu ac archwilio. Os bydd y profion hynny yn dangos bod gwaith neu ddeunyddiau yn anfoddhaol, y datblygwr fydd yn talu'r holl gostau dilynol sy'n gysylltiedig ag ailbrofi'r elfennau hynny o'r gwaith.

  - Os na chydymffurfir â'r terfynau amser mewn Cytundeb Adran 38 ar gyfer Tystysgrifau Rhan 1 a Rhan 2, efallai y bydd y Cyngor am weithredu'r Bond a gwneud y gwaith. Efallai y bydd datblygwr am geisio diwygiadau i'r Cytundeb er mwyn newid y terfynau amser ac, os bydd y Cyngor yn derbyn unrhyw ddiwygiad o'r fath, y datblygwr fydd yn talu unrhyw gostau ychwanegol.

  - Rhoddir Tystysgrifau Cwblhawyd yn Foddhaol mewn tri cham, Tystysgrif Rhan 1, Tystysgrif Rhan 2 a Tystysgrif Cwblhau'n Foddhaol Derfynol.

  - Tystysgrif Rhan 1

O fewn telerau'r cytundeb ffordd Adran 38, rhoddir Tystysgrif Rhan 1 pan fydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn fodlon bod y gwaith canlynol wedi'i gwblhau'n foddhaol:

- Holl ddraeniau'r briffordd

- Unrhyw ddraeniau eraill a geir o fewn y briffordd

- Unrhyw sylfeini cyrbiau ac unrhyw wyneb neu darmacadam parhaol arall

- Is-sylfaen y gerbytffordd, sylfaen y ffordd, strwythurau sy'n eu cynnal

- Wyneb haen sylfaen y gerbytffordd

- Nodi terfynau llinellau gweld a chliriad lleiniau gwelededd

- Goleuadau stryd (yn rhannol).

  - Tystysgrif Rhan 2

O fewn telerau'r cytundeb ffordd Adran 38, rhoddir Tystysgrif Rhan 2 pan fydd yr Awdurdod Priffyrdd Lleol yn fodlon bod y gwaith canlynol wedi'i gwblhau'n foddhaol:

- Cyrbiau.

- Llwybrau i gerddwyr a llwybrau beicio.

- Haen wyneb cerbytffordd.

- Lleiniau gwelededd a lleiniau ymyl.

- Marciau ffordd.

- Goleuadau stryd.

- Yr holl waith arall a ddisgrifir yn y fanyleb ac a ddangosir ar y lluniadau.

- Tystysgrif Dros Dro Adran 104 a roddwyd gan Dŵr Cymru

- Archwiliad boddhaol o'r goleuadau stryd fel paragraff 12.6a isod.

  - Tystysgrif Cwblhau'n Foddhaol Derfynol

O fewn telerau'r Cytundeb Adran 38, ar ddiwedd y cyfnod cynnal a chadw o 12 mis a ddechreuodd pan roddwyd y Dystysgrif Rhan 2, rhoddir y Dystysgrif Cwblhau'n Foddhaol Derfynol ar ôl i'r meini prawf canlynol gael eu bodloni:

- Bod unrhyw waith unioni a nodwyd yn ystod y cyfnod cynnal a chadw wedi'i gwblhau.

- Bod archwiliad boddhaol o'r  goleuadau stryd wedi'i gynnal fel paragraff 12.8 isod.

- Bod unrhyw Symiau gohiriedig y cytunwyd arnynt wedi'u talu i'r Cyngor Bwrdeistref Sirol.

- Bod Tystysgrif Derfynol Adran 104 wedi'i rhoi gan Dŵr Cymru.

- Bod 14 o gopïau o luniadau ‘Fel y'i Hadeiledir’ wedi'u derbyn.

- Bod ffeil Iechyd a Diogelwch wedi'i derbyn yn unol â'r rheoliadau Adeiladu, Dylunio a Rheoli, gweler paragraff 23.

- Bod y ffordd sydd i'w mabwysiadu wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â'r rhwydwaith priffyrdd a fabwysiadwyd.

  - Archwilio ac Ardystio Gosodiadau Goleuadau Ffordd

Dim ond ar gyfer camau wedi'u cwblhau o'r datblygiad y bydd peiriannydd goleuadau ffordd y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn rhoi tystysgrifau sy'n dangos ei fod yn derbyn gosodiadau goleuadau.  Gwneir hyn mewn dau gam.

- Tystysgrif bod gosodiadau goleuadau yn barod i ddechrau'r cyfnod cynnal a chadw o 12 mis. (cam Tystysgrif Rhan 2).

- Tystysgrif bod gosodiadau goleuadau yn barod i'w mabwysiadu (cam y Dystysgrif Cwblhau'n Foddhaol Derfynol).

- Os gwnaed cais am archwiliadau ond mae'n amlwg nad yw'r gwaith wedi'i gwblhau ac, felly, y bydd angen cynnal archwiliadau pellach, bydd hyn yn arwain at gostau ychwanegol y bydd y Cyngor yn ceisio ad-daliadau gan ddatblygwyr ar eu cyfer.

- Cytundeb o dan Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 ac Adran 1 ac Adran 278 o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 (Gwaith ar Briffordd Bresennol neu Dir Priffordd) (Gweler Atodiad B).

  - Pan fydd angen gwneud gwaith addasu mawr ar briffordd bresennol neu ar dir priffordd o ganlyniad uniongyrchol i ddatblygiad, bydd angen i'r datblygwr lunio cytundeb cyfreithiol gyfrwymol priodol â'r Awdurdod Priffyrdd, wedi'i ategu gan fond er mwyn sicrhau y caiff y gwaith arfaethedig ei wneud yn gywir.

  - Dylai'r datblygwyr hefyd ymgynghori â'r Ymgymerwyr Statudol a chydymffurfio â'u gofynion o dan Ddeddf Ffyrdd Newydd  a Gwaith Stryd 1991.

  - Gall y cytundeb hwn fod ar sawl ffurf ac mae'n cynnwys, ymhlith pethau eraill, y canlynol:

Adran 1 – Deddf Priffyrdd 1980.

Adran 278 – Deddf Priffyrdd 1980.

Adran 111 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

  - Ceir cytundeb enghreifftiol yn Atodiad B.

  - Mae'r weithdrefn ar gyfer y cytundeb uchod yr un peth ag Adran 38, ac eithrio'r canlynol:

- Bydd y codau lliw fel y'u nodir ym mharagraff 11.1 o Gytundebau Adran 38 gyda ffin y briffordd bresennol yr effeithir arni yn cael ei dynodi gan ymylon a llinellau brown.

- Rhoddir Tystysgrifau Cwblhau'n Foddhaol a Derbyn yn lle Tystysgrif Rhan 1, Tystysgrif Rhan 2 a Thystysgrif Cwblhau'n Foddhaol Derfynol.

- Mae angen darparu enw a chyfeiriad y datblygwr.

- Mae angen darparu enw'r a chyfeiriad Swyddfa gofrestredig y Gwarantwr.

- Mae angen nodi hyd y gwaith.

- Caiff y briffordd ei mabwysiadu o dan Adran 228 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

- Mae angen darparu rhif y Caniatâd Cynllunio.

  - Efallai y bydd angen swm gohiriedig i dalu cost rhwymedigaeth cynnal a chadw ychwanegol sy'n deillio'n uniongyrchol o ddatblygiad newydd. Gweler Adran D o'r Canllaw Dylunio hwn.

  - Gostyngiadau yn y bond – Mae rhoi Tystysgrif Cwblhau'n Sylweddol yn golygu y bydd modd lleihau bond i 80% neu 90% o ffigur gwreiddiol y bond, yn dibynnu ar werth y bond gwreiddiol fel a ganlyn:

Bond o hyd at £50,000   –      gostyngiad o 80% yn y bond

£50,000 – £100,000   –          gostyngiad o 85% yn y bond                Dros £100,000              –          gostyngiad o 90% yn y bond

- Archwiliadau Ansawdd a Diogelwch

  - Bydd angen cynnal Archwiliadau Ansawdd yn unol â pharagraff 3.7 y LlS er mwyn dangos bod ystyriaeth briodol wedi'i rhoi i holl ddefnyddwyr y safle datblygu.

  - Ar gyfer gwaith priffordd ar raddfa fwy a fydd yn effeithio ar y briffordd bresennol neu o fewn datblygiad, megis cyffordd fawr, cyffordd a reolir gan oleuadau traffig neu gylchfan, bydd yn ofynnol i'r datblygwr gynnal archwiliadau diogelwch ar y ffyrdd yn unol â'r Llawlyfr Dylunio ar gyfer Ffyrdd a Phontydd.

- http://www.standardsforhighways.co.uk/dmrb/vol5/section2/hd1903.pdf

  - Bydd angen cwblhau Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 1, 2 a 3 a rhan 1 o Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 4 a bydd yn rhaid ymdrin ag unrhyw broblemau a godir yn yr Archwiliadau a lliniaru effeithiau'r problemau a nodwyd.

  - Bydd yn rhaid cwblhau Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 3 ac ymdrin ag unrhyw broblemau cyn i'r cyfnod cynnal a chadw ddechrau a bydd yn rhaid cwblhau'r rhan gyntaf o Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd Cam 4 ac ymdrin ag unrhyw broblemau cyn i'r Dystysgrif Derfynol/Derbyn gael ei rhoi.

- Adran 184 o Ddeddf Priffyrdd 1980 – Mannau Croesi i Gerbydau

  - Os bydd angen i ddatblygwr ddarparu man croesi i gerbydau dros droedffordd neu lain ymyl er mwyn cyrraedd datblygiad, bydd yn ofynnol i'r datblygwr wneud y canlynol: -

- Cyflwyno cynllun y fynedfa arfaethedig er mwyn i'r Cyngor ei gymeradwyo. Gweler y manylion adeiladu safonol yn Adran F.

- Cwblhau a dychwelyd ‘ffurflen indemniad’ y Cyngor. Gweler yr enghraifft yn Atodiad C.

- Talu ffi gweinyddu ac archwilio'r Cyngor, sy'n £300 ar hyn o bryd. (Caiff y ffi hon ei hadolygu bob blwyddyn a chodir tâl ar ddatblygwyr yn unol â hynny).

- Trwydded Adran 50 (RASWA)

  - Yn aml, bydd angen cysylltu cyfleustod â gwasanaeth presennol o fewn y briffordd. Os na fydd unrhyw Gytundeb Adran 111/278 ar waith, neu os bydd cysylltu'r gwasanaeth o fewn cwmpas y cytundeb hwn, bydd angen i'r datblygwr wneud cais am drwydded o dan Adran 50 o Ddeddf Ffyrdd Newydd a Gwaith Stryd 1991, i agor y briffordd er mwyn gwneud y gwaith a dylai gysylltu â'r adran briodol yn y Cyngor.

- Mabwysiadu o dan Adran 228 (Deddf Priffyrdd 1980)

  - Os na fwrir ymlaen â'r weithdrefn Fabwysiadu o dan Adran 38, ar ôl i'r gwaith priffordd gael ei gwblhau ac yn dilyn cyfnod cynnal a chadw boddhaol, gellir argymell bod y priffyrdd yn cael eu mabwysiadu o dan weithdrefn amgen Adran 228. Yn yr achos hwn, bydd yn ofynnol i'r datblygwr dalu ffi gweinyddu, goruchwylio a mabwysiadu, sy'n cyfateb i 8% o gyfanswm cost amcangyfrifedig y gwaith stryd ar hyn o bryd. Er mwyn bwrw ymlaen â gweithdrefn Fabwysiadu o dan Adran 228, bydd angen bodloni'r meini prawf:

- Yn dilyn archwiliad o'r gwaith priffordd, bydd yn rhaid unioni unrhyw ddiffygion a nodwyd.

- Talu unrhyw symiau gohiriedig sydd eu hangen i'r Cyngor.

- Darparu Tystysgrif Derfynol Adran 104 a roddwyd gan y cwmni dŵr.

- Sicrhau bod 14 o gopïau o luniadau ‘Fel y'i Hadeiledir’ wedi'u derbyn.

- Sicrhau bod ffeil Iechyd a Diogelwch wedi'i derbyn

- Sicrhau bod y ffordd sydd i'w mabwysiadu wedi'i chysylltu'n uniongyrchol â'r rhwydwaith priffyrdd a fabwysiadwyd.

- Cyfarfod Cyn Cychwyn a Phennod 8 – Cynigion ar gyfer Rheoli Traffig

  - Cyn gwneud unrhyw waith a fydd yn effeithio ar y briffordd gyhoeddus, bydd yn ofynnol i'r datblygwr drefnu cyfarfod cyn cychwyn (nodir agenda safonol ar gyfer cyfarfod yn Atodiad D), a chyflwyno cynigion ar gyfer Rheoli Traffig a nodir ym Mhennod 8 i'w cymeradwyo y mae'n rhaid iddynt ddarparu ar gyfer cerddwyr yn ogystal â thraffig cerbydol.

  - Os na fydd lledau ffordd digonol ar gael i gynnal llifau traffig dwyffordd, bydd yn ofynnol i'r datblygwr ddarparu mesurau rheoli traffig. Gall y rhain gynnwys:

  - Arwyddion traffig dros dro

  - Byrddau Stopio/Mynd

  - Gwaith â blaenoriaeth.

  - Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen i'r datblygwr gau ffordd dros dro er mwyn gwneud y gwaith yn ddiogel. Bydd angen i'r datblygwr drafod yr opsiwn hwn â'r Cyngor ac, os cytunir arno, wneud cais.

  - Y datblygwr fydd yn gyfrifol am lunio cynlluniau sy'n dangos y darn o ffordd sydd i'w gau ynghyd â'r llwybr dargyfeirio ac ymgynghori â'r gwasanaethau brys a chwmnïau trafnidiaeth gyhoeddus cyn gwneud y cais.

  - Bydd yn rhaid cysylltu â'r Cyngor er mwyn iddo brosesu'r gorchymyn traffig dros dro a rhoi digon o amser i'r prosesau ymgynghori a chyhoeddusrwydd angenrheidiol gael eu cwblhau.

- Gorchmynion Rheoleiddio Traffig

  - Pan fydd datblygwr yn gwneud gwaith priffordd sy'n cynnwys un neu fwy o'r canlynol, bydd angen cael gorchymyn rheoleiddio traffig ar gyfer y gwaith hwnnw.

- Cyfyngiadau parcio megis ‘gwahardd aros’, ‘cyfyngu ar aros’, ‘parcio â thrwydded preswylydd’

- Mannau llwytho

- Strydoedd unffordd

- Gwahardd troi i'r dde

- Gostwng terfynau cyflymder

  - Mae angen gorchmynion rheoleiddio traffig yn gofyn am gryn dipyn o waith ymgynghori yn ogystal á hysbysiadau ac, fel arfer, maent yn ddadleuol. O ganlyniad, gall y costau amrywio ac, felly, caiff pob cais am orchymyn rheoleiddio traffig ei ystyried yn ôl ei rinweddau ei hun a'r datblygwr fydd yn gyfrifol am yr holl gostau sy'n gysylltiedig â phrosesu'r gorchymyn rheoleiddio traffig.

  - Y datblygwr fydd yn gyfrifol am ddarparu'r arwyddion a'r marciau ffordd sydd eu hangen i orfodi'r gorchymyn rheoleiddio traffig.

- Gwaith pellach posibl

  - O bryd i'w gilydd, mae'n bosibl y bydd angen gwneud gwaith pellach na wnaed cais amdano fel rhan o'r broses o gymeradwyo'r cynllun, am nad yw'n hysbys ar y cam cymeradwyo a fyddai angen gwneud gwaith o'r fath. Mae enghreifftiau posibl yn cynnwys:

- Gall rheiliau i gerddwyr wrth gyffyrdd gael eu hepgor ar gam cymeradwyo'r cynllun a chael eu hystyried ymhellach unwaith y bydd y gwaith yn mynd rhagddo.

- Gellir dechrau defnyddio troedffordd wedi'i lledu i barcio cerbydau ac, felly, efallai y gwneir cais am folardiau.

  - Mewn achosion o'r fath, caiff cost ddisgwyliedig gwaith o'r fath ei chyfrifo ar y cam cymeradwyaeth dechnegol a thelir y gost honno i'r Cyngor ar ôl i Gytundeb Priffordd gael ei gwblhau. Ar ôl cyfnod o 5 mlynedd, os bydd angen y gwaith, gall y Cyngor ei wneud, neu os tybir na fydd angen y gwaith, caiff yr arian ei ddychwelyd i'r datblygwr.

- Difrod a Achosir gan Draffig Adeiladu – Deddf Priffyrdd 1980: Adran 59

  - Os bydd datblygiad yn effeithio ar briffordd ac yr ymddengys i'r Cyngor y gallai'r briffordd gael ei difrodi o ganlyniad i adeiladu neu weithredu'r datblygiad newydd, bydd y Cyngor yn ceisio talu cost ychwanegol gwaith atgyweirio o dan Adran 59 (Deddf Priffyrdd 1980) - Adennill costau sy'n gysylltiedig â thraffig eithriadol.

  - Bydd y datblygwr a'r Awdurdod Priffyrdd yn cynnal arolwg cyflwr ar y cyd cyn i'r datblygiad ddechrau ac ar ôl i'r datblygiad gael ei gwblhau neu ar adeg y cytunir arni.

  - Bydd y datblygwr, ar y cyd â'r Cyngor, yn asesu'r difrod ychwanegol a achosir i adeiladwaith y briffordd a chytuno ar iawndal am unioni'r difrod ychwanegol a achosir gan y traffig a'r llwyth eithriadol.

- Hawddfreintiau Priffyrdd

  - Os bydd draen priffordd y tu allan i ffiniau arfaethedig y briffordd, bydd angen Gweithred Rhoi Hawddfraint o blaid y Cyngor er mwyn sicrhau y gellir cyrraedd y ddraen yn rhwydd yn y dyfodol er mwyn ei chynnal a'i chadw.

  - Bydd lled lleiaf hawddfraint yn cyfateb i naill ai:

- 6 metr (3 metr ar bob ochr i'r bibell fel arfer)

- Ddwywaith dyfnder y ffos ar gyfer y bibell ynghyd â diameter y bibell

- Ddeg gwaith diameter y bibell

- Unrhyw ardal arall y gall fod ei hangen yn rhesymol i hwyluso gwaith archwilio a chynnal a chadw yn y dyfodol, pa un bynnag o'r rhain sydd fwyaf

  - Y datblygwr fydd yn gyfrifol am yr holl ffioedd cyfreithiol yr eir iddynt wrth roi Gweithred Hawddfraint ar waith, a gaiff ei chynnwys a'i rhoi ar waith fel rhan o Gytundeb Adran 38. Os na fydd cytundeb ffordd ar waith, bydd yn rhaid ymdrin â mater hawddfraint cyn mabwysiadu seilwaith priffordd o dan Adran 37 neu Adran 228 (Deddf Priffyrdd 1980).

  - Rhoddir enghraifft o Weithred Rhoi Hawddfraint yn Atodiad F.

- Ffeil Iechyd a Diogelwch

  - Cyn rhoi tystysgrifau Terfynol neu Dderbyn neu cyn i unrhyw waith gael ei fabwysiadu fel priffordd y gellir ei chynnal a chadw'n gyhoeddus, bydd yn ofynnol i'r datblygwr gyflwyno ffeil Iechyd a Diogelwch, ar CD/DVD, a luniwyd yn unol â Rheoliadau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 2015.

  - Dylai'r ffeil Iechyd a Diogelwch gynnwys y canlynol lle y bo'n briodol:

    - Disgrifiad byr o'r prosiect a fydd yn cynnwys defnydd tir blaenorol.

    - Cynllun o'r lleoliad sy'n nodi unrhyw dir a gymerir, hawddfreintiau a fforddfreintiau.

    - Dyddiadau adeiladu.

    - Asesiadau risg.

    - Datganiadau dull.

    - Deunyddiau peryglus (cyn ac ar ôl y gwaith adeiladu).

    - Amlder a gofynion gwaith cynnal a chadw, yn enwedig pan fo angen gweithdrefnau neu ddulliau penodol mewn perthynas â'r canlynol:

- Grid geodecstil

- Cyrsiau dŵr wedi'u sianelu

- Tanciau arafu

- Hydrobreciau/Mesurau Rheoli Llif

- Ffosydd Cerrig

- Penwaliau gyda sgriniau brigau neu hebddynt

- Waliau cynnal

- Rhwystrau diogelwch (i gerbydau a cherddwyr)

- Manylion arwyddion traffig gan gynnwys manylion wynebau arwyddion

- Pontydd tanffyrdd

- Cylchfannau

- Cyffyrdd a reolir gan oleuadau

- Croesfannau i gerddwyr a reolir gan oleuadau (gan gynnwys croesfannau Zebra).

    - Adroddiadau comisiynu a thystysgrifau profion (a datgomisiynu) a chofnodion gosod.

    - Manylion a lluniadau adeiladu (gan gynnwys cyrsiau dŵr, systemau draenio a chwlfertau).

    - Lluniadau fel y'i adeiledir mewn fformatau GIS Mapping ac AutoCAD ynghyd â set o gopïau papur.

    - Gwybodaeth am gyfleustodau.

    - Rhwydweithiau cebl preifat a fydd yn cynnwys cytundebau lefel gwasanaeth, gweithdrefnau mewn argyfwng a manylion gweithredwyr y rhwydweithiau.

    - Gwybodaeth Rheoli Asedau Priffordd a fydd yn cynnwys oes gwasanaeth, deunyddiau, cyflenwyr, stocwyr a rhwymedigaethau cynnal a chadw.

    - Yn achos rhwystrau diogelwch, bydd angen gwybodaeth am y Broses Asesu Risg Cyfyngiadau Ffordd (RRRAP) ynghyd â chopïau o'r llawlyfr cynhyrchion, lluniadau, cofnodion gosod/tensiynu a chofnodion unrhyw archwiliadau sicrhau ansawdd ac archwiliadau annibynnol yn ogystal â manylion unrhyw wyriadau oddi wrth safonau neu unrhyw lacio o ran safonau.

    - Gwarantiadau a gwarantau.

    - Rhestr o isgontractwyr.

    - Arolygon, ymchwiliadau, archwiliadau diogelwch ac ati.

    - Unrhyw wybodaeth arall y gall fod ei hangen.

ADRAN – F

MYNEGAI MANYLION SAFONOL

Dyddiad Cyhoeddi:	Mehefin 2020

# Mynegai Manylion Safonol

| Rhif y Lluniad | Manylion |
| --- | --- |
| 101 | Mannau Troi – Strydoedd Preswyl |
| 102 | Mannau Troi – Mews Court |
| 103 | Man Troi – Diwydiannol a Masnachol |
| 104 | Mynedfa Breifat a Rennir sy'n Gwasanaethu hyd at 5 Annedd |
| 105 | Mannau Troi – Mynedfa Breifat a Rennir (sy'n fwy na 45m) |
| 106 | Amlenni Blaenwelededd |
| 107 | Trefniant Cilfannau Pasio Ffyrdd sy'n Llai Na 5.5m |
| 108 | Croesfan i Gerddwyr nas Rheolir |
| 109 | Croesfan i Gerddwyr a Reolir |
| 110 | Croesfan Groesgam i Gerddwyr a Reolir |
| 111 | Llwyfandir Cyffordd Cynllun Cerbytffordd wedi'i Chodi |
| 112 | Cyrbiau Llwyfandir Cyffordd |
| 113 | Mân Gylchfan |
| 114 | Cylchfan |
| 115 | Marciau Ffordd Cyffordd |
| 116 | Marciau Ffordd Cyffordd – Cyffyrdd â Phrif Ffyrdd |
| 117 | Rhwystr Croesgam i Gerddwyr a Beiciau |
| 118 | Trefniant Cilfan Barcio i Bobl Anabl |
| 119 | Trefniant Parcio Priffordd |
| 120 | Trefniant Parcio Meysydd Parcio |
| 121 | Safonau Parcio |
| 201 | Adeiladwaith Troedffyrdd a Cherbytffyrdd Strydoedd Preswyl |
| 202 | Mannau Croesi i Gerbydau Strydoedd Preswyl |
| 203 | Llain Galed Bin Graean a Halen |
| 204 | Cerbytffordd, Troedffordd a Man Croesi i Gerbydau mewn Mews Court |
| 205 | Stribed Rymblan mewn Mews Court |
| 206 | Cwrb mewn Mews Court |
| 207 | Patrwm a Lliw Pafinau Bloc mewn Mews Court |
| 208 | Patrwm Pafinau Bloc a Lleoliad Ffrâm Gwli mewn Mews Court |
| 209 | Man Croesi wedi'i Orchuddio â Phafinau Bloc i Gerbydau |
| 210 | Adeiladwaith Arwyneb a Rennir |
| 211 | Adeiladwaith Arwyneb a Rennir a Threfniadau System Ddraenio |
| 212 | Adeiladwaith Troedffordd a Cherbytffordd ar gyfer Strydoedd Preswyl (Llwybrau Bysiau) |
| 213 | Manylion Ramp ar gyfer Cerbytffordd wedi'i Chodi |
| Rhif y Lluniad | Manylion |
| 214 | Manylyn Adeiladwaith Ramp – Cerbytffordd wedi'i Chodi – Llwyfandir Macadam |
| 215 | Manylyn Adeiladwaith Ramp – Cerbytffordd wedi'i Chodi – Llwybr Bysiau |
| 216 | Manylyn Adeiladwaith Ramp – Cerbytffordd wedi'i Chodi – Ramp a Llwyfandir Macadam |
| 217 | Stribed Rymblan |
| 218 | Troedffordd a Llwybr Beicio a Rennir ac Wedi'u Gwahanu |
| 219 | Llwybr Beicio, Cerdded a Cheffylau a Rennir |
| 220 | Arwyneb Ymwybyddiaeth wedi'i Orchuddio â Phafinau Bloc |
| 221 | Adeiladwaith Lôn Fysiau |
| 222 | Deunydd Inswleiddio Wal Allanol sy'n Ffinio â Phriffordd |
| 301 | Adeiladwaith Troedffordd a Cherbytffordd Ffyrdd Ystadau Diwydiannol a Masnachol |
| 302 | Troedffordd a Man Croesi i Gerbydau Ffyrdd Ystadau Diwydiannol a Masnachol |
| 401 | Cilfannau bysiau |
| 402 | Arhosfan Fysiau |
| 403 | Adeiladwaith Arhosfan Fysiau |
| 404 | Rheilen Warchod i Gerddwyr |
| 405 | Rheilen Warchod i Gerddwyr (Visirail) |
| 406 | Rheilen Warchod i Gerddwyr (Kee Klamp) |
| 407 | Canllaw Mewnlenwi Fertigol Grŵp P2 i Gerbydau a Cherddwyr (Cyflymder Traffig o 48cya) |
| 408 | Cyrbiau ac Ymylon o Goncrid wedi'i Rag-gastio |
| 409 | Cyrbiau Trief |
| 410 | Cyrbiau Kassel |
| 411 | Twmpath Ffordd Top Crwn a Marciau Ffordd |
| 412 | Twmpath Ffordd Top Gwastad a Marciau Ffordd |
| 413 | Clustogau Arafu a Marciau Ffordd |
| 414 | Adeiladwaith Clustog Arafu |
| 415 | Plât Enw Stryd |
| 416 | Trefniant Gwasanaethau mewn Troedffordd |
| 417 | Cysylltu Adeiladwaith Presennol ag Adeiladwaith Cerbytffordd Newydd |
| 418 | Grisiau Cyhoeddus |
| 419 | Palmant Glaswelltog |

| Rhif y Lluniad | Manylion |
| --- | --- |
| 501 | Manylion Twll Caead Math A Dyfnder i'r Soffit 3m-6m |
| 502 | Manylion Twll Caead Math B Dyfnder Mwyaf i'r Soffit 3m |
| 503 | Manylion Twll Caead Math C Dyfnder i'r Soffit 1m-1.5m |
| 504 | Manylion Twll Caead Math D Dyfnder i'r Soffit <1m |
| 505 | Manylion Twll Caead Math E Dyfnder i'r Soffit 1m-1.45m a Math F Dyfnder i'r Soffit <1m |
| 506 | Siambr Rheoli Llif a Wal Cored |
| 507 | Cefnlen Fertigol |
| 508 | Pibell Fer a Phibell Siglo ('Rocker') |
| 509 | Nodiadau ar Faint y Siambr a'r System Ddraenio |
| 510 | Gwli o Goncrid wedi'i Rag-gastio |
| 511 | Gwli Ffordd a Gwli Troedffordd o Frics |
| 512 | Gwely Ffos ac Uniad Hyblyg |
| 513 | Ffos ac Allfa wedi'u Leinio |
| 514 | Sgrin frigau |
| 515 | Ffos Gerrig |
| 516 | Dalbwll o Goncrid wedi'i Rag-gastio |
| 517 | Ffos wedi'i Leinio â Cherrig |
| 518 | Draean Hidlo |
| 519 | Trap Graean Silt |
| 520 | Trap Graean Silt – Grid |
| 601 | Wal Gynnal Goncrid 0.9m – 1.2m |
| 602 | Wal Gynnal Goncrid 1.5m |
| 603 | Wal Gynnal Goncrid 1.8m – 3m |
| 604 | Wal Gantilifrog T o Goncrid Cyfnerthedig |
| 605 | Wal Ddisgyrchiant Gerrig 0.9m |
| 606 | Wal Ddisgyrchiant Gerrig 1.4m – 1.7m |
| 607 | Wal Ddisgyrchiant Gerrig 2m |
| 608 | Wal Boced Gerrig Gyfnerthedig |
| 609 | Wal Gerrig Gyfnerthedig wedi'i Growtio |

| Rhif y Lluniad | Manylion |
| --- | --- |
| 701 | Colofn Goleuadau Alwminiwm |
| 702 | Plât Adnabod Colofn |
| 703 | Cydosodiad Bracedi i Gysylltu Arwydd â Cholofn neu Strwythur Goleuadau |
| 704 | Arwyddbost – Heb ei Oleuo |
| 705 | Arwyddbost – Wedi'i Oleuo |
| 706 | Manylion Sylfeini Arwyddbyst ar gyfer Dau neu Dri Chydosodiad Arwyddbyst |
| 707 | Postyn Croesfan Zebra a Golau LED 24V |
| 708 | Diagram o Wifrau 1. Datgysylltwr i Harvard Leaf Nut – Gwasanaeth WPD PME |
| 709 | Diagram o Wifrau 2. Datgysylltwr i Harvard Leaf Nut – Cyflenwad yr Awdurdod |
| 710 | Harvard Leaf Nut Canllaw Adran 38 |
| 711 | Wyth (8) Piler Bwydo Wyth (8) Ffordd o Ddur Gwrthstaen neu Galfanedig |
| 712 | Trefniant Cyffredinol Pileri Bwydo Goleuadau Stryd |
| 713 | Trefniant Cyfarpar Goleuadau Stryd |
| 714 | Croestoriad Pibell Goleuadau Stryd mewn Troedffordd |
| 715 | Croestoriad Pibell Goleuadau Stryd mewn Cerbytffordd |
| 716 | Siambr Fynediad – Pibell Goleuadau Stryd mewn Troedffordd |
| 717 | Siambr Fynediad – Pibell Goleuadau Stryd mewn Cerbytffordd |
| 718 | Pibellau Gwasanaethau ac Ailosodiad mewn Cerbytffyrdd a Throedffyrdd Tarmacadam |
| 719 | Pibellau Gwasanaethau ac Ailosodiad mewn Troedffyrdd a Lleiniau Ymyl Palmantog |
| 720 | Pwll Electrod Daear |
| 721 | Colofn Goleuadau Stryd, Siambr Fynediad ac Electrod Daear mewn Llain Ymyl |